REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Varaždin, 2025.

NARUČITELJ:; REPUBLIKA HRVATSKA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin. IZVRŠITELJ:; Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR Zagrebačka ulica 71, 42000 Varaždin. BROJ DOKUMENTACIJE:; PUP-14/2025. Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR temeljem članka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05, 28/10), imenuje sljedeći stručni tim za izradu:. IME I PREZIME; STRUČNA SPREMA; STRUČNI ISPIT; FUNKCIJA; POTPIS. Mladen Bogdanović, dipl.ing.sig.; VSS; E – 9182; Voditelj tima. Krunoslav Guštek, struc.spec.ing.sec.; VSS; E - 6856; Član, vatrogasac. Tomislav Guštek, dipl.ing.el.; VSS; E – 10867; Član, vatrogasac. Antonela Dregarić mag.ing.amb.; VSS; -; Član. Juri Rovati mag.ing.amb.; VSS; -; Član. Osoba koja je sudjelovala u izradi Procjene sukladno članku 9. stavku 2. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10) IME I PREZIME; DUŽNOST; POTPIS. mag.ing.sigur. Mario Rogina; Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Grada Varaždina. M.P..

SADRŽAJ

UVOD	2

A.	PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA	2

A.1.	POLOŽAJ I POVRŠINA	2

A.2.	BROJ PUČANSTVA	2

A.3.	PREGLED PODRUČJA STAMBENIH, INDUSTRIJSKIH, TURISTIČKIH, GRADSKIH I SEOSKIH NASELJA TE PODRUČJA ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA	2

A.3.1. Pregled stambenih područja te pregled gradskih i seoskih naselja	2

A.3.2. Pregled značajnijih industrijskih područja	2

A.3.3. Pregled turističkih naselja	2

A.3.4. Šumske i poljoprivredne površine	2

A.4.	PREGLED GRAĐEVINA GLEDE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA KOJE SU ODREĐENE PROCJENOM UGROŽENOSTI ZA PODRUČJE OPĆINE ILI GRADA	2

A.4.1. Pregled pravnih osoba koje gospodare ili posjeduju građevine s povećanom opasnošću od nastajanja požara i njihova kategorizacija ugroženosti	2

A.5.	PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA KOJE PROLAZE PREKO PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE OZNAČAVANJE PRIKLJUČAKA LOKALNIH PROMETNICA	2

A.5.1. Cestovni promet	2

A.5.2. Željeznički promet	2

A.6.	PREGLED VODOVODNE I VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE, PLINOVODA, NAFTOVODA I DRUGIH GLAVNIH INSTALACIJA ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARI	2

A.6.1. Vodoopskrba	2

A.6.1.1. Regionalni vodovod „Varaždin“	2

A.6.1.2. Grupni vodovod Ivanec	2

A.6.2. Plinovodi	2

A.6.3. Naftovodi	2

A.7.	PREGLED VEĆIH GRAĐEVINA ZA USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH, EKSPLOZIVNIH I PLINOVITIH TVARI ILI DRUGIH OPASNIH TVARI	2

A.8.	PREGLED GLAVNIH ENERGETSKIH INSTALACIJA S NJIHOVIM VENTILIMA	2

A.9.	PREGLED ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA	2

A.10.	PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA ZA GAŠENJE POŽARA	2

A.11.	PREGLED MJESTA NA KOJIMA POSTOJI STALNO VATROGASNO DEŽURSTVO	2

A.12.	PREGLED UREĐENIH PRIRODNIH CRPILIŠTA VODE ZA GAŠENJE POŽARA	2

A.13.	PREGLED SUSTAVA TELEFONSKE I RADIO-VEZE UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA			2

A.14.	PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BOLNICA KOJE BI PRUŽILE PRVU POMOĆ OZLIJEĐENIM U GAŠENJU POŽARA	2

A.15.	PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA I VRSTE SASTOJAKA ŠUMA UZ IZGRAĐENOST PUTOVA I POŽARNIH PROSJEKA	2

A.16.	PREGLED POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I IZGRAĐENOSTI PUTOVA	2

A.17.	PREGLED BROJA POŽARA I VRSTA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA I PROSTORA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA	2

B.	PROCJENE UGROŽENOSTI ZA PODRUČJA OPĆINA ODNOSNO GRADA	2

C.	STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA	2

C.1.	IZGRAĐENOSTI I POVEZANOST NASELJA, GRADOVA, ZONA TE ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA GLEDE UVJETA ZA ŠIRENJE POŽARA	2

C.2.	IZGRAĐENOST PROMETNICA ZA AKCIJU GAŠENJA POŽARA	2

C.3.	UČINKOVITOSTI IZGRAĐENE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA	2

C.4.	OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U GRAĐEVINAMA GDJE BORAVI VEĆI BROJ OSOBA, INDUSTRIJSKIM, SKLADIŠNIM I DRUGIM OPASNIM GRAĐEVINAMA I LOKACIJAMA, ODNOSNO ZONAMA	2

C.4.1. Građevine u kojima boravi veći broj osoba	2

C.4.2. Građevine u kojima se drže veće količine zapaljivih i opasnih tvari	2

C.4.2.1. Naftni derivati i druge zapaljive tekućine	2

C.4.2.2. Zapaljivi plin	2

C.4.2.3. Otrovne tvari	2

C.4.2.4. Oksidirajuće tvari	2

C.4.2.5. Eksplozivne tvari	2

C.4.2.6. Alkoholne tvari	2

C.4.2.7. Radioaktivne tvari	2

C.5.	OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U ODREĐENIM ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM PODRUČJIMA	2

C.6.	OPASNOSTI PRI TRANSPORTU I PRIJEVOZU OPASNIH TVARI I ODREĐIVANJU PODRUČJA NA KOJIMA SE TAKVA OPASNOST OČEKUJE	2

C.7.	OPASNOSTI NA INSTALACIJAMA ZA DISTRIBUCIJU PLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE	2

C.7.1. Distribucija plina	2

C.7.2. Distribucija električne energije	2

C.8.	OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ DOTRAJALOSTI GRAĐEVINA, TEHNOLOGIJA ILI INSTALACIJA ZA RAZVOD ENERGENATA	2

C.9.	OPASNOSTI ZBOG NEIZGRAĐENOSTI PUTOVA ILI NJIHOVE NEDOVOLJNE ŠIRINE ZA GAŠENJE POŽARA VATROGASNIM VOZILIMA	2

C.10.	FUNKCIONALNOST SUSTAVA VEZA ZA OPAŽANJE I GAŠENJE POŽARA	2

C.11.	BROJNOSTI I OSPOSOBLJENOST PUČANSTVA ZA GAŠENJE POŽARA	2

C.12.	PRIJEVOZ SNAGA ZA GAŠENJE POŽARA	2

C.13.	DJELOTVORNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PREHRANE GASITELJA NA VEĆIM POŽARIMA	2

C.13.1. Zdravstvena zaštita	2

C.13.2. Prehrana gasitelja	2

C.14.	BROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI	2

D.	PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU			2

D.1.	MJERE KOJE PROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	2

D.1.1. Organizacija vatrogasnih postrojbi	2

D.1.2. Vatrogasna oprema i tehnika	2

D.1.3. Smještaj tehnike i opreme	2

D.1.4. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja	2

D.2.	MJERE KOJE PROVODE PRAVNE OSOBE RAZVRSTANE U I. I II. KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	2

D.3.	URBANISTIČKE MJERE	2

D.4.	MJERE ZAŠTITE POSEBNO UGROŽENIH GRAĐEVINA I PROSTORA	2

D.4.1. Industrijske građevine	2

D.4.2. Skladišta	2

D.5.	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI	2

D.6.	MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE	2

D.6.1. Hidrantska mreža za gašenje požara	2

D.6.2. Ostali izvori vode za gašenje	2

D.7.	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU	2

D.7.1. Organizacijske i administrativne mjere	2

D.7.2. Tehničke mjere	2

D.7.2.1. Šume i šumsko zemljište	2

D.7.2.2. Poljoprivredno zemljište	2

D.8.	MJERE ZAŠTITE KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI	2

D.8.1. Cestovni promet	2

D.8.2. Željeznički promet	2

D.9.	MJERE ZAŠTITE NA ODLAGALIŠTU OTPADA	2

E.	ZAKLJUČAK	2

F.	NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI	2

POPIS TABLICA

Tablica 1. Pregled površina, broja stanovništva i gustoće naseljenosti gradova u Varaždinskoj županiji	2

Tablica 2. Pregled površina, broja stanovništva i gustoće naseljenosti općina u Varaždinskoj županiji	2

Tablica 3. Naselja u sastavu pojedinih gradova i općina na području Varaždinske županije	2

Tablica 4. Pregled gospodarskih zona po gradovima i općinama	2

Tablica 5. Popis pravnih osoba prema kategorizaciji ugroženosti od požara	2

Tablica 6. Prikaz požarno ugrožene pravne ili fizičke osobe, odnosno građevine	2

Tablica 7. Pregled prometne mreže autocesta na području Varaždinske županije	2

Tablica 8. Pregled prometne mreže državnih cesta na području Varaždinske županije	2

Tablica 9. Pregled prometne mreže županijskih cesta na području Varaždinske županije	2

Tablica 10. Pregled prometne mreže lokalnih cesta na području Varaždinske županije	2

Tablica 11. Pregled željezničke mreže na području Varaždinske županije	2

Tablica 12. Popis izvorišta – Regionalni vodovod Varaždin	2

Tablica 13. Popis vodosprema, precrpnih i hidroforskih stanica – Regionalni vodovod Varaždin	2

Tablica 14. Popis hidranata – Regionalni vodovod Varaždin	2

Tablica 15. Popis vodosprema, crpnih o hidroforskih stanica – Grupni vodovod Ivanec	2

Tablica 16. Popis hidranata – Grupni vodovod Ivanec	2

Tablica 17. Pregled građevina za uskladištenje zapaljivih, eksplozivnih i plinovitih tvari ili drugih opasnih tvari	2

Tablica 18. Popis transformatorskih stanica (visoki napon) – Elektra Varaždin	2

Tablica 19. Popis transformatorskih stanica (srednji napon) – Elektra Varaždin	2

Tablica 20. Popis transformatorskih stanica – Elektra Koprivnica	2

Tablica 21. Distribucijska mreža – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina	2

Tablica 22. Popis transformatorskih stanica – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina	2

Tablica 23. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi	2

Tablica 24. Pregled vatrogasnih zajednica gradova i općine te vatrogasnih postrojbi	2

Tablica 25. Pregled kapaciteta glavnih vodnih tokova i akumulacija	2

Tablica 26. Pregled vodne akumulacije sa površinom i zapremninom	2

Tablica 27. Podjela šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara	2

Tablica 28. Pregled šuma prema stupnjevima opasnosti od nastanka požara	2

Tablica 29. Pregled broja požarnih intervencija na području VŽ u razdoblju od 2010. – 2017. godine	2

Tablica 30. Pregled izrađenosti procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije gradova i općina	2

Tablica 31. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima po gradovima i općinama	2

Tablica 32. Najmanje količine vode po jednom požaru ovisno o broju stanovnika	2

Tablica 33. Prikaz stupnja otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa	2

Tablica 34. Najmanje količine vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom	2

Tablica 35. Način organiziranja vatrogasnih postrojbi na području gradova i općina	2

Tablica 36. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m	2

POPIS SLIKA

Slika 1. Položaj Varaždinske županije u odnosu na prostor RH	2

Slika 2. Administrativna podjela Varaždinske županija	2

Slika 3. Zone gospodarskih namjena na području Varaždinske županije	2

- UVOD

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.

Na zahtjev Varaždinske županije, u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija koje su propisane Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)  (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima pravnih osoba sukladno članku 13. stavak 1. i 7. Zakona provedeno je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju  izrađena je sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10). Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju obavljena je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojeće opasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju služit će kao osnova za izradu Plana zaštite od požara za Varaždinsku županiju u kojem će se riješiti organiziranje preventivnog djelovanja na zaštiti imovine mještana i pravnih osoba, kao i učinkovito gašenje požara.

Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju definirani su uvjeti za nastanak požara i eksplozija na teritoriju Varaždinske županije, kao i preventivni postupci koji se provode u svrhu sprečavanja nastanka i širenja požara. Iz predloženih preventivnih postupaka slijede konkretne mjere koje osiguravaju blagovremenu dojavu požara, gašenje požara i sprečavanje širenja požara.

Sukladno Zakonu, Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju dostavlja se na mišljenje Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Odjelu inspekcije.

Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije dostavlja se na prethodno mišljenje dio Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti.

Kao stručna podloga kod izrade Procjene korišteni su sljedeći izvori:

Zakonske odredbe:

- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,  144/21, 114/22, 4/23 i 133/23),

- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 52/19 i 144/20),

- Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07 i 70/17),

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,  98/19 i 67/23),

- Zakon o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i  36/24),

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19, 114/22 i 155/23),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, broj 108/95, 56/10 i 114/22);

- Zakon o zaštiti od požara;

Pravilnici:

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, broj 8/06),

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,

- Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama

(„Narodne novine“, broj 65/94),

- Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi

dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02),

- Pravilnik o mjerama za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje

broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo

operativno djelovanje na području za koje su osnovane („Narodne novine”, broj 86/24),

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja („Narodne novine“, broj 141/11),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u

slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15),

- Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12),

- Pravilnik o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma („Narodne novine“, broj

112/24),

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom („Narodne novine“, broj

93/98, 116/07 i 141/08),

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, broj

44/12, 98/21 i 89/22),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

(„Narodne novine“, broj 56/12),

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije

ugroženosti od požara („Narodne novine“, broj 62/94 i 32/97),

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj

31/11),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i

uređaja („Narodne novine“, broj 146/05),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“, broj 101/11 i 74/13),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama („Narodne novine“, broj 54/99 i 155/22),

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima („Narodne novine“, broj 93/08),

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14);

Norme:

- Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru

- Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta i vrelišta

- Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekućina i hlapljivih krutih tvari

- Norma HRN Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru

- Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova)

- Norma HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje

- Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara

Numeričke metode i stručna literatura:

- Numeričke metode za procjenu opasnosti od požara i tehnološke eksplozije /P. Jukić i drugi (Zagreb, 2002.)

- Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb, 1997.)

- Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb, 1991.)

- Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb, 1996.)

- Protupožarna tehnološka preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.)

- Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.)

- Opasne tvari mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb, 1990.)

- Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb, 1984.)

- Protupožarna zaštita šuma /Žunko (Zagreb, 1976.)

- Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite od požara

Ostali:

- Prostorni plan Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 8/00, 29/06, 16/09)

- Podaci VZ Varaždinske županije

- Podaci HOPS d.o.o.

- Podaci HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električnom energijom

- Podaci HŽ Infrastruktura d.o.o.

- Podaci Termoplin d.d.

- Podaci Ivkom-plin d.o.o.

- Podaci Varkom d.d.

- Podaci Ivkom vode d.o.o.

- Podaci Hrvatske šume – UŠP Koprivnica,

- Procjene JLS  Varaždinske žušanije

PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

POLOŽAJ I POVRŠINA

Varaždinska županija nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu Republike Hrvatske, gdje graniči s Republikom Slovenijom na sjeverozapadu, Međimurskom županijom na sjeveroistoku, Koprivničko-križevačkom županijom na jugoistoku, Zagrebačkom županijom na jugu te Krapinsko-zagorskom županijom na jugozapadu. Ukupna duljina granica Varaždinske županije (opseg) iznosi 277,66 km, od čega je dužina državne granice sa Republikom Slovenijom 54,88 km, odnosno dužina županijske granice sa susjednim županijama unutar Republike Hrvatske iznosi 222,78 km. Varaždinska županija prostire se na 1.261,50 km2 i jedna je od manjih županija u Republici Hrvatskoj po površini s udjelom u teritoriju od 2,2%.

Slika 1. Položaj Varaždinske županije u odnosu na prostor RH

Izvor: Arkod (obrada autora)

BROJ STANOVNIŠTVA

Prema podacima iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, na području Varaždinske županije živi ukupno 159.487 stanovnika, što predstavlja 4,11% od ukupnog broja stanovništva Republike Hrvatske. U odnosu na prethodni Popis stanovništva iz 2011. godine, kada je na području Županije bilo evidentirano 184.769 stanovnika, bilježi se pad broja stanovnika za 13,7%.

Gustoća naseljenosti na području Varaždinske županije iznosi 126,37 st/km2, što je znatno iznad prosjeka gustoće naseljenosti Republike Hrvatske (68,41 st/km2).

PREGLED PODRUČJA STAMBENIH, INDUSTRIJSKIH, TURISTIČKIH, GRADSKIH I SEOSKIH NASELJA TE PODRUČJA ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

Pregled stambenih područja te pregled gradskih i seoskih naselja

Varaždinska županija administrativno je podijeljena na 28 jedinica lokalne samouprave, odnosno 6 gradova (Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice) i 22 općine (Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko).

Grad Varaždin je administrativno, gospodarsko, prometno i kulturno središte Županije.

Slika 2. Administrativna podjela Varaždinske županija

Izvor: Arkod (obrada autora)

U gradovima na području Varaždinske županije živi 89.259 stanovnika ili 55,97%, a u općinama 70.228 stanovnika ili 44,03%.

Tablica 1. Pregled površina, broja stanovništva i gustoće naseljenosti gradova u Varaždinskoj županiji

| JLS | BROJ STANOVNIKA | POVRŠINA (km2) | GUSTOĆA (st/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad Ivanec | 12.723 | 96,1 | 132,39 |
| Grad Lepoglava | 6.954 | 65,5 | 106,17 |
| Grad Ludbreg | 8.477 | 68,29 | 124,13 |
| Grad Novi Marof | 11.795 | 111,75 | 105,55 |
| Grad Varaždin | 43.782 | 59,45 | 736,45 |
| Grad Varaždinske Toplice | 5.537 | 79,77 | 69,41 |
| UKUPNO | 89.268 | 480,86 | 185,64 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godina

Tablica 2. Pregled površina, broja stanovništva i gustoće naseljenosti općina u Varaždinskoj županiji

| JLS | BROJ STANOVNIKA | POVRŠINA (km2) | GUSTOĆA (st/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Općina Bednja | 3.389 | 76,69 | 44,19 |
| Općina Beretinec | 2.049 | 12,4 | 165,24 |
| Općina Breznica | 1.970 | 10,38 | 189,79 |
| Općina Breznički Hum | 1.132 | 26,11 | 43,36 |
| Općina Cestica | 5.425 | 46,46 | 116,76 |
| Općina Donja Voća | 2.609 | 35,66 | 73,16 |
| Općina Gornji Kneginec | 4.900 | 22,34 | 219,34 |
| Općina Jalžabet | 3.183 | 38,44 | 82,8 |
| Općina Klenovnik | 1.793 | 25,66 | 69,88 |
| Općina Ljubešćica | 1.689 | 35,6 | 47,44 |
| Općina Mali Bukovec | 1.809 | 37,29 | 48,51 |
| Općina Martijanec | 2.638 | 54,65 | 48,27 |
| Općina Maruševec | 5.682 | 50,15 | 113,3 |
| Općina Petrijanec | 4.553 | 54,65 | 83,31 |
| Općina Sračinec | 4.687 | 24,53 | 191,07 |
| Općina Sveti Đurđ | 3.326 | 45,25 | 73,5 |
| Općina Sveti Ilija | 3.242 | 17,22 | 188,27 |
| Općina Trnovec Bartolovečki | 6.145 | 38,75 | 158,58 |
| Općina Veliki Bukovec | 1.325 | 22,95 | 57,73 |
| Općina Vidovec | 4.915 | 31,99 | 153,64 |
| Općina Vinica | 3.020 | 32,14 | 93,96 |
| Općina Visoko | 1.335 | 25,19 | 52,99 |
| UKUPNO | 70.816 | 764,50 | 92,63 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godina

Na području Varaždinske županije nalazi se ukupno 302 naselja.

Tablica 3. Naselja u sastavu pojedinih gradova i općina na području Varaždinske županije

| GRAD IVANEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Bedenec | - Cerje Tužno | - Gačice |
| - Gečkovec | - Horvatsko | - Ivanec |
| - Ivanečka Željeznica | - Ivanečki Vrhovec | - Ivanečko Naselje |
| - Jerovec | - Kaniža | - Knapić |
| - Lančić | - Lovrečan | - Lukavec |
| - Margečan | - Osečka | - Pece |
| - Prigorec | - Punikve | - Radovan |
| - Ribić Breg | - Salinovec | - Seljanec |
| - Stažnjevec | - Škriljevec | - Vitešinec |
| - Vuglovec | - Željeznica |  |
| GRAD LEPOGLAVA |  |  |
| - Bednjica | - Crkovec | - Donja Višnjica |
| - Gornja Višnjica | - Jazbina Višnjička | - Kamenica |
| - Kamenički Vrhovec | - Kameničko Podgorje | - Lepoglava |
| - Muričevec | - Očura | - Viletinec |
| - Vulišinec | - Zalužje | - Zlogonje |
| - Žarovnica |  |  |
| GRAD LUDBREG |  |  |
| - Apatija | - Bolfan | - Čukovec |
| - Globočec Ludbreški | - Hrastovsko | - Kućan Ludbreški |
| - Ludbreg | - Poljanec | - Segovina |
| - Selnik | - Sigetec Ludbreški | - Slokovec |
| - Vinogradi Ludbreški |  |  |
| GRAD NOVI MAROF |  |  |
| - Bela | - Donje Makojišće | - Filipići |
| - Gornje Makojišće | - Grana | - Jelenščak |
| - Kamena Gorica | - Ključ | - Krč |
| - Madžarevo | - Možđenec | - Novi Marof |
| - Orehovec | - Oštrice | - Paka |
| - Podevčevo | - Podrute | - Presečno |
| - Remetinec | - Strmec Remetinečki | - Sudovec |
| - Topličica | - Završje Podbelsko |  |
| GRAD VARAŽDIN |  |  |
| - Črnec Biškupečki | - Donji Kućan | - Gojanec |
| - Gornji Kućan | - Hrašćica | - Jalkovec |
| - Kućan Marof | - Poljana Biškupečka | - Varaždin |
| - Zbelava |  |  |
| GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE |  |  |
| - Boričevec Toplički | - Črnile | - Čurilovec |
| - Donja Poljana | - Drenovec | - Gornja Poljana |
| - Grešćevina | - Hrastovec Toplički | - Jalševec Svibovečki |
| - Jarki Horvatićevi | - Leskovec Toplički | - Lovrentovec |
| - Lukačevec Toplički | - Martinkovec | - Petkovec Toplički |
| - Pišćanovec | - Retkovec Svibovečki | - Rukljevina |
| - Svibovec | - Škarnik | - Tuhovec |
| - Varaždinske Toplice | - Vrtlinovec |  |
| OPĆINA BEDNJA |  |  |
| - Bednja | - Benkovec | - Brezova Gora |
| - Cvetlin | - Jamno | - Jazbina Cvetlinska |
| - Ježovec | - Mali Gorenec | - Meljan |
| - Osonjak | - Pašnik | - Pleš |
| - Podgorje Bednjansko | - Prebukovje | - Purga Bednjanska |
| - Rinkovec | - Sveti Josip | - Šaša |
| - Šinkovica Bednjanska | - Šinkovica Šaška | - Trakošćan |
| - Veliki Gorenec | - Vranojelje | - Vrbno |
| - Vrhovec Bednjanski |  |  |
| OPĆINA BERETINEC |  |  |
| - Beretinec | - Črešnjevo | - Ledinec |
| - Ledinec Gornji |  |  |
| OPĆINA BREZNICA |  |  |
| - Bisag | - Borenec | - Breznica |
| - Čret Bisaški | - Drašković | - Jales Breznički |
| - Jarek Bisaški | - Mirkovec Breznički | - Podvorec |
| - Tkalec |  |  |
| OPĆINA BREZNIČKI HUM |  |  |
| - Breznica | - Breznički Hum | - Butkovec |
| - Krščenovec | - Radešić | - Šćepanje |
| OPĆINA CESTICA |  |  |
| - Babinec | - Brezje Dravsko | - Cestica |
| - Dubrava Križovljanska | - Falinić Breg | - Gornje Vratno |
| - Jarki | - Kolarovec | - Križanče |
| - Križovljan Radovečki | - Mali Lovrečan | - Malo Gradišće |
| - Natkrižovljan | - Otok Virje | - Radovec |
| - Radovec Polje | - Selci Križovljanski | - Veliki Lovrečan |
| - Virje Križovljansko | - Vratno Otok |  |
| OPĆINA DONJA VOĆA |  |  |
| - Budinšćak | - Donja Voća | - Fotez Breg |
| - Gornja Voća | - Jelovac Voćanski | - Plitvica Voćanska |
| - Rijeka Voćanska | - Slivarsko |  |
| OPĆINA GORNJI KNEGINEC |  |  |
| - Donji Kneginec | - Gornji Kneginec | - Lužan Biškupečki |
| - Turčin | - Varaždin Breg |  |
| OPĆINA JALŽABET |  |  |
| - Jalžabet | - Imbriovec Jalžabetski | - Jakopovec |
| - Kaštelanec | - Kelemen | - Leštakovec |
| - Novakovec | - Pihovec |  |
| OPĆINA KLENOVNIK |  |  |
| - Dubravec | - Goranec | - Klenovnik |
| - Lipovnik | - Plemenšćina | - Vukovoj |
| OPĆINA LJUBEŠĆICA |  |  |
| - Kapela Kalnička | - Ljubelj Kalnički | - Ljubelj |
| - Rakovec | - Ljubešćica |  |
| OPĆINA MALI BUKOVEC |  |  |
| - Lunjkovec | - Mali Bukovec | - Martinić |
| - Novo Selo Podravsko | - Sveti Petar | - Županec |
| OPĆINA MARTIJANEC |  |  |
| - Čičkovina | - Gornji Martijanec | - Hrastovljan |
| - Križovljan | - Madaraševec | - Martijanec |
| - Rivalno | - Slanje | - Sudovčina |
| - Vrbanovec |  |  |
| OPĆINA MARUŠEVEC |  |  |
| - Bikovec | - Biljevec | - Brodarovec |
| - Čalinec | - Cerje NebojSe | - Donje Ladanje |
| - Druškovec | - Greda | - Jurketinec |
| - Kapelec | - Korenjak | - Koretinec |
| - Koškovec | - Maruševec | - Novaki |
| - Selnik |  |  |
| OPĆINA PETRIJANEC |  |  |
| - Donje Vratno | - Družbinec | - Majerje |
| - Nova Ves Petrijanečka | - Petrijanec | - Strmec Podravski |
| - Zelendvor |  |  |
| OPĆINA SRAČINEC |  |  |
| - Sračinec | - Svibovec Podravski |  |
| OPĆINA SVETI ĐURĐ |  |  |
| - Hrženica | - Karlovec Ludbreški | - Komarnica Ludbreška |
| - Luka Ludbreška | - Obrankovec | - Priles |
| - Sesvete Ludbreške | - Struga | - Sveti Đurđ |
| OPĆINA SVETI ILIJA |  |  |
| - Beletinec | - Doljan | - Križanec |
| - Krušljevec | - Seketin | - Tomaševec Biškupečki |
| - Žigrovec | - Sveti Ilija |  |
| OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI |  |  |
| - Bartolovec | - Šemovec | - Štefanec |
| - Trnovec | - Zamlaka | - Žabnik |
| OPĆINA VELIKI BUKOVEC |  |  |
| - Dubovica | - Kapela Podravska | - Veliki Bukovec |
| OPĆINA VIDOVEC |  |  |
| - Nedeljanec | - Cargovec | - Papinec |
| - Šijanec | - Vidovec | - Budislavec |
| - Domitrovec | - Krkanec | - Zamlača |
| - Prekno | - Tužno |  |
| OPĆINA VINICA |  |  |
| - Donje Vratno | - Gornje Ladanje | - Goruševnjak |
| - Marčan | - Pešćenica Vinička | - Vinica |
| - Vinica Breg |  |  |
| OPĆINA VISOKO |  |  |
| - Visoko | - Čanjevo | - Đurinovec |
| - Kračevec | - Presečno Visočko | - Vinično |
| - Vrh Visočki |  |  |

Pregled značajnijih industrijskih područja

Ukupna površina gospodarskih zona na području Varaždinske županije, planirana PPUO/G-ovima, je 2.367,61 ha što čini 1,89 % površine Županije.

Slika 3. Zone gospodarskih namjena na području Varaždinske županije

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2019. - 2023. godine

Gospodarske zone ukupne površine planirane su na sljedeći način:

- unutar građevinskog područja naselja u površini 765,62 ha – što čini cca 32% svih gospodarskih zona,

- unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 1.407,97 ha – što čini cca 59% svih gospodarskih zona,

- kao izgrađene strukture izvan građevinskog područja 194,02 ha – što čini cca 8% svih gospodarskih zona.

Pregled gospodarskih zona po gradovima i općinama Varaždinske županije nalazi se u nastavnoj tablici.

Tablica 4. Pregled gospodarskih zona po gradovima i općinama

JLS

GRAD IVANEC

Na području Grada Ivanca nalazi se jedna industrijska zona – Industrijska zona Ivanec. Industrijska zona Ivanec nalazi se sjeverno od željezničkog kolodvora, u sjeveroistočnom dijelu naselja Ivanec. Sa zapadne strane omeđena je županijskom cestom ŽC 2085 Ivanec – Jerovec, s južne strane željezničkom prugom L201 Varaždin – Ivanec – Golubovec, s istočne strane nerazvrstanom cestom k.č. br. 15408 k.o. Ivanec, te na sjeveru koridorom predviđene brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina. Rasprostire se na površini od 390.000 m2. Pravne osobe u industrijskoj zoni su: WE-KR d.o.o., Ivkom d.d., Ivkom vode d.o.o. , Ivkom plin d.o.o. i BGW GROUP d.o.o. Izvedena infrastruktura: prometnice, javna rasvjeta, struja, voda, plin, odvodnja i kanalizacija, dok je hidrantska mreža djelomično izvedena. Prema dostavljenim podacima od strane distributera vode Ivkom vode d.o.o., u Industrijskoj zoni nalaze se ukupno 2 hidranta. Osim industrijske zone na području grada Ivanca djeluje Poslovna zona Ivanec – Istok s ciljem premještanja malog i srednjeg poduzetništva iz centra grada. Poslovna zona rasprostire se na površini od 200.000 m2 između državne ceste DC 35 (Varaždin – Ivanec – Krapina – Zagreb) i željezničke pruge L201 (Varaždin – Ivanec – Golubovec) s kompletnom infrastrukturnom opremljenosti. Značajnije pravne osobe u poslovnoj zoni: Krešimir Futura d.o.o., Ivančica d.d., HEW Ivanec d.o.o., Bezak MTP d.o.o., Stil-plet d.o.o., Trstenjački trgovina i usluge d.o.o., Oktan d.o.o., Prima Commerce d.o.o., GTP Đurasek d.o.o., IBS d.o.o., Poljodom d.o.o., Itas-Prvomajska d.d., Drvodjelac d.o.o., Jedinstvo kartonaža d.o.o., Still transporti, trgovački centri KTC d.d., Konzum, Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., te benzinske postaje INA d.d., Petrol, Adria OIL i KTC. Prema dostavljenim grafičkim podacima od strane Ivkom voda d.o.o. u zapadnom dijelu poslovne zone, gdje se nalaze veći gospodarski subjekti (Itas-Prvomajska d.d., Ivančica d.d., Drvodjelac d.o.o., Jedinstvo kartonaža d.o.o. i drugi) nema izvedene vanjske hidrantske mreže, dok je u istočnom dijelu poslovne zone izveden 21 hidrant.

GRAD LEPOGLAVA

Na području Grada Lepoglave nalazi se Poduzetnička zona Lepoglava. Poduzetnička zona Lepoglava nalazi se u sjevernom dijelu grada Lepoglave, na području koje je sa sjeverne strane omeđeno željezničkom prugom Varaždin – Golubovec, sa jugoistočne strane županijskom cestom ŽC 2102 (Ivanec – Lepoglava – spoj DC – 35), s južne strane omeđena je neizgrađenim dijelom naselja Budim, sa zapadne strane djelomično omeđena lokalnom cestom LC 25178 (spoj DC 35 – županijska cesta 2102) i dijelom neizgrađenog građevinskog područja naselja Gorica te izdvojeni dio na sjeveroistočnoj strani naselja Lepoglava omeđen sa sjeverne strane rijekom Bednjom, a sa južne strane željezničkom prugom Varaždin – Golubovec. Poduzetničku zonu presijeca državna cesta D 35 Varaždin – Švaljkovec koja ujedno odvaja proizvodnu od poslovne djelatnosti. Ukupna površina Poduzetničke zone Lepoglava iznosi 53,50 ha. Poduzetnička zona omogućava bavljenje svim aktivnostima, a trenutno u njoj djeluju metalska, drvoprerađivačka i tekstilna industrija, građevinarstvo te su zastupljene trgovačke, servisne i logističke usluge. Aktivni korisnici Poduzetničke zone Lepoglava su: - Siton-tex d.o.o., Varaždinska 10, 42250 Lepoglava, - Hodalj d.o.o., Varaždinska 21, 42250 Lepoglava, - Montal d.o.o., Varaždinska 31, 42250 Lepoglava, - Auguštanec Group, Varaždinska 35, 42250 Lepoglava, - TMT d.o.o., Pogon Lepoglava, Varaždinska 11, 42250 Lepoglava, - Colas Hrvatska d.o.o., Asfaltna baza Lepoglava, Varaždinska 29, 42250 Lepoglava, - Klasa d.o.o., Stanka Vraza 1, 42000 Varaždin (u Poduzetničkoj zoni prisutni sa solarnim elektranama), - Građevinarstvo Fištrek, Crkovec 43, 42250 Lepoglava, - Matan-83 d.o.o., Trg kralja Tomislava 4, 42250 Lepoglava.

GRAD LUDBREG

Na području Grada uz Gospodarsku zonu Sjever osnovane su sljedeće poduzetničke zone: - Poduzetnička zona Ludbreg, - Poduzetnička zona Ludbreg – Istok, - Poduzetnička zona Ludbreg – Zapad, - Poduzetnička zona Slokovec, - Poduzetnička zona Hrastovsko.

GRAD NOVI MAROF

Na prostoru Grada Novi Marof postoje 4 poslovne zone: - Zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kod Autobusnog kolodvora u Novom Marofu u južnom je dijelu naselja Novi Marof, uz državnu cestu D 3 i priključak na autocestu Zagreb – Varaždin – Goričan, udaljena 10-tak minuta od Varaždina te 30-tak minuta od Zagreba. Površina šireg obuhvata zone je 11 ha, užeg 7,2 ha, namijenjena je za obavljanje proizvodnih i uslužnih poduzetničkih djelatnosti. Zona je dijelom u potpunosti opremljena na komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom. Zemljište je u vlasništvu Grada, zatim privatnih osoba te ostalih subjekata. Moguća bruto izgrađenost površine je 40 posto, pri čemu je mogućnost izgradnje poslovnih objekata maksimalne veličine do 3.000 m2. - Zona uz cestu Novi Marof – Ključ nalazi se uz županijsku cestu ŽC 2136 Novi Marof (D 3) – Ključ – D 24. Veličina zone je oko 10 ha, raspoloživa površina cca 8 ha. Namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima iz sekundarnih i tercijarnih djelatnosti. U zoni postoji asfaltirana prometnica (ŽC 2136), vodovodna, plinska i električna mreža te nova trafostanica. Zona je uglavnom u privatnom vlasništvu. - Zona Možđenec (u osnivanju) nalazi se u blizini čvorišta autoceste Zagreb – Varaždin – Goričan uz državnu cestu D 22. Površina zone je oko 10 ha, od čega je 7,2 ha u vlasništvu Grada Novog Marofa. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti, a infrastrukturno je manjim dijelom opremljena. - Zona Ključ – Oštrice (u osnivanju) zauzima površinu od 5,4 ha, a locirana je u blizini državne ceste D 3. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Vlasnik zemljišta je Grad Novi Marof. Infrastrukturno je neopremljena.

GRAD VARAŽDIN

Na području Grada Varaždina razvijaju se Gospodarska zona Brezje i Poduzetnička zona Jalkovec. Zapaženiji poslovni subjekti u Gospodarskoj zoni Brezje: SOLVIS d.o.o., COMPROM PLUS d.o.o, BENUSSI d. o.o., TRGOGRAD d.o.o, Smart d.o.o., VOĆE VARAŽDIN d.o.o., FARMEX d.o.o, LUKA INTERIJERI d.o.o, CE-ZA-R d.o.o., DC NORTH d.o.o., Emil Frey Digital d.o.o., IBO Metal d.o.o., TENISIT STRIDONA d.o.o., STEMARK d.o.o., MEYER d.o.o., METALNE KONSTRUKCIJE VARAŽDIN - MKV d.o.o., RECA d.o.o. i TIBO Automation. Zapaženiji poslovni subjekti u Gospodarskoj zoni Jalkovec: V Solar d.o.o., CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o., KOPITEHNA d.o.o., TRSTENJAČKI BRANKO, TDS d.o.o., FARGO CAPITAL PARTNERS d.o.o., ELTOM d.o.o., Zdjeličan Dubravka, Hrvatska COLE DESIGN - KANCIJAN SAŠA, SICK MOBILISIS d.o.o., Šmic commerce - Šmic Vesna, PROSIGMA d.o.o., VINCEK d.o.o., LEXON d.o.o., AERZEN ADRIA d.o.o., AVORATO d.o.o., TEKIM d.o.o., STRELA d.o.o., ECOENERGY d.o.o., GLAŽ d.o.o., INTERMETALI d.o.o., BENELA d.o.o., BIOVIT d.o.o., MAGMA d.o.o., CONSILIA d.o.o., PROKON d.o.o., MARI d.o.o., VINDIJA d.d., ECONOR d.o.o., STRELA d.o.o., Ilesol Pharmaceuticals d.o.o., AGEN COMPANY d.o.o., Triscomp d.o.o., KOKA d.o.o., VITIS d.o.o. i Orto Rea d.o.o.

OPĆINA BEDNJA

PPUO Bednja određene su površine za gradnju sadržaja proizvodne namjene i to: - Bednja (I1) izgrađena, površine 7,19 ha, - Veliki Gorenec (I2) neizgrađena, površine 10,47 ha, - Rinkovec (I3) neizgrađena, površine 4,55 ha, - Vrbno (I4) pretežito neizgrađena, površine 1,76 ha - Šaša (I5) pretežito neizgrađena, površine 6,88 ha Površine poslovne namjene razvrstane su na: - Bednja (K1-1) neizgrađena, površine 2,2 ha.

OPĆINA BERETINEC

Na području Općine Beretinec trenutno nema industrijskih zona. Na području Općine Beretinec nalazi se poduetnička zona Beretinec.

OPĆINA BREZNICA

PPUO Beretinec definirane su 3 gospodarske zone: - zona u Breznici, južno od tvrtke Omega d.o.o., površine cca 20.000 m², - zona u Bisagu, uz cestu za nadvožnjak do autoceste, površine cca 153.000 m², - zona u Tkalcu, unutar naselja, površine cca 17.000 m².

OPĆINA BREZNIČKI HUM

Na području Općine Breznički Hum nalazi se 1 gospodarska zona: - Zona male privrede Breznički Hum u naselju Breznički Hum, površine 0,20 km2 (metaloprerađivačka industrija).

OPĆINA CESTICA

PPUO Cestica definirana je Gospodarska zona Cestica na 3 lokacije (A, B i C) na kojima se planira poslovna aktivnost. Prva i najvažnija lokacija označena je kao lokacija A i nalazi se u naselju Otok Virje i dijelom u naselju Virje Križovljansko. Lokacija poslovne zone u Otok Virju i Virju Križovljanskom predstavlja dio najrazvijenijeg i najopremljenijeg prostora za prihvat poduzetnika i njihovih investicija na području Općine. Lokacija A je u 100% vlasništvu Općine Cestica. Površina lokacije iznosi ukupno 15.000 m2. Druga lokacija je lokacija B i nalazi se u naselju Babinec. Veći dio područja je u privatnom vlasništvu. Ukupna površina lokacije iznosi 17.100 m2. Lokacija C koja se nalazi u naselju Dubrava Križovljanska te slovenskom naselju Zavrč. Cjelokupna lokacija je u privatnom vlasništvu s ukupnom površinom od 15.000 m2.

OPĆINA DONJA VOĆA

Na području Općine Donja Voća nema industrijskih zona.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Na području Općine Gornji Kneginec oformljena je „Poduzetnička zona Kneginec“ u sjevernom dijelu Općine, površine cca 165 ha, koju siječe spojna cesta AC Zagreb-Goričan, te istu dijeli na zonu „Kneginec-Sjever“ površine cca 90 ha, te zonu „Kneginec-Jug“ površine cca 75 ha. Trenutno jedine građevine unutar zone „Kneginec-Sjever“ su tvrtke Ytres d.o.o. (Calzedonia), KJG d.o.o. i Principium d.o.o., dok u zoni „Kneginec-Jug“ egzistira više građevinskih objekata odnosno poslovnih subjekata, od kojih je najveći trgovački centar Lumini (s većim brojem trgovina i zabavnih sadržaja: Konzum, Muller, Rebuy Stars, Medonja Bowling & Pub, DM drogerie, Cinestar, Stadium Bowling.), dok su ostalo autoservisi (MAN, Scania), benzinska postaja Kero-Benz d.o.o. i Apios d.o.o., tvrtke Knegingrad d.o.o., Laberna d.o.o. i dr. Manja površina u funkciji gospodarske zone nalazi se i u sjeverozapadnom dijelu Općine na području Turčina, u kojoj se nalazi ciglana Leier-Leitl d.o.o.

OPĆINA KLENOVNIK

Na području Općine Klenovnik nema industrijskih zona.

OPĆINA LJUBEŠĆICA

Na području Općine Ljubešćica nalazi se Poduzetnička zona Ljubešćica pod upravljanjem Poduzetničkog centra Ljubešćica d.o.o., u 100% vlasništvu Općine Ljubešćica. Poduzetnička zona Ljubešćica smještena je u zapadnom dijelu Općine u naselju Ljubešćica, između državne ceste D24 (dionica Novi Marof – Varaždinske Toplice) i autoceste A4 (Goričan – Zagreb). Zona obuhvata Poduzetničke zone iznosi cca 19,3 ha. Planirane djelatnosti u zoni su: proizvodna, industrijska, zanatska, uslužna, trgovačka, komunalno-servisna.

OPĆINA MALI BUKOVEC

Na području Općine Mali Bukovec postoje 4 industrijske zone: - Poslovna zona Mali Bukovec I (unutar naselja Mali Bukovec), - Poslovna zona Mali Bukovec II (unutar naselja Mali Bukovec), - Poslovna zona Sveti Petar, - Poslovna zona Lunjkovec (u krajnjem jugoistočnom području Općine).

OPĆINA MARTIJANEC

Na području Općine Martijanec nema klasičnih (industrijskih, gospodarskih) zona, osim gospodarske zone Martijanec/Hrastovljan koja se tek razvija, a postojeći odnosno već izgrađeni gospodarski kapaciteti uglavnom su u zonama stanovanja. Djelomično su izdvojeni kao zone: - proizvodna zona vezana uz eksploataciju šljunka u Hrastovljanu, - proizvodna zona industrije u Vrbanovcu, - gospodarski sklop – farma peradi KOKA u Vrbanovcu, - ugostiteljsko-turistička zona (lovni turizam) u Čičkovini te u Čičkovini/Hrastovljanu (lokacija uz eksploatacijsko polje). Određeni privatni kapaciteti malog i srednjeg poduzetništva (prehrambeni, servisi, građevinski, radionice i sl.) razvijaju se unutar stambenih zona. Od prije i ovdje navedenih gospodarskih kapaciteta, posebnosti imaju sljedeći: - farma 19 tvrtke Koka d.d. iz Varaždina, na ulazu u Vrbanovec – posjeduje veliki nadzemni spremnik UNP-a koji ne ugrožava naselje za najgori slučaj (zapaljenje, eksplozija), ali ugrožava djelatnike operatera i dio državne ceste D 2, - pilana u sklopu poduzeća Hrast Export Puklavec d.o.o. u Hrastovljanu – povećana opasnost od požara (drvo, naftni derivati) te proširenje istog na okolna područja.

OPĆINA MARUŠEVEC

Na području Općine Maruševec nalazi se Poduzetnička zona Selnik - Poduzetnička zona Selnik novoformirana je zona, nalazi se u naselju Selnik te se po cijeloj svojoj dužini proteže uz državnu cestu D35 na relaciji Varaždin – Ivanec. Osnivač, nositelj razvoja i vlasnik zemljišta Poslovne zone Selnik je Općina.

OPĆINA PETRIJANEC

Na području Općine Petrijanec nalazi se Poduzetnička zona Petrijanec čija ukupna površina iznosi 4,70 ha. Zona se nalazi u naselju Petrijanec, omeđena ulicama Andrije Hebranga i Alojzije Stepinca. U Poduzetničkoj zoni trenutno djeluju 2 poslovna subjekta: Fanon d.o.o. (proizvodnja pripremljene stočne hrane) i Prehrana d.o.o. (prerada i konzerviranje voća i povrća).

OPĆINA SRAČINEC

Općina Sračinec Prostornim planom ima predviđenu jednu Poduzetničku zonu za proizvodne namjene (I) koja se nalazi uz ŽC 2037 Sračinec – Svibovec Podravski koja se 2, koja se veže na državnu cestu DC 2, koja je zaobilaznicom vezana na autocestu A 4 Zagreb – Goričan. Poslovna zona proizvodne namjene (I) nalazi se na 17 ha površine. Parceliranjem zemljišta utvrđeno je 10 parcela na 9,9 ha za izgradnju poslovnih parcela. Poslovna zona Sračinec opremljena je cjelokupnom komunalnom infrastrukturom (industrijska prometnica, niskonaponska mreža, vodovodna mreža, sustav odvodnje i kanalizacije, plinska mreža, telekomunikacijska mreža).

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Na području Općine postoji Proizvodna zona „Jamičak“, Poslovna zona „Virk“ i divje turističke zone: „Selci“ i „Struga“.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Na području Općine Trnovec Bartolovečki nalaze se 2 gospodarske zone sa preko 30-ak gospodarskih subjekata i stotinjak obrtnika. Zona Sjever ukupne je površine građevinskog zemljišta oko 62 ha te u njoj trenutno djeluje 15 tvrtki sa preko 3.000 zaposlenih. Poduzetnička zona Trnovec formirana je na ukupno 30,8 ha građevinskog zemljišta. Do sada su završene četiri investicije sa ukupno 50-tak zaposlenih.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Na području Općine Veliki Bukovec postoje 3 poduzetničke zone: - Poduzetnička zona „Istok“ u Velikom Bukovcu, - Poduzetnička zona „Dravska“ u Velikom Bukovcu, ukupne površine 17,2 ha, u kojoj su smješteni poslovni kompleksi drvoprerađivačke industrije odnosno tvrtki u sustavu Požgaj grupe s oko 250 zaposlenih, - Poduzetnička zona Kapela Podravska, u kojoj su smješteni poslovni kompleksi drvoprerađivačke industrije Stolarije – pilane Antun Pečenec s oko 160 zaposlenih. Ostali postojeći gospodarski subjekti nalaze se unutar stambenih zona pojedinih naselja.

OPĆINA VIDOVEC

Na području Općine Vidovec planirane su gospodarske zone proizvodne namjene (I), poslovne namjene (K) i ugostiteljsko-turističke namjene (T). Izdvojena građevinska zona gospodarske namjene nalazi se u Cargovcu, dok se ostale poslovne i proizvodne zone nalaze unutar građevinskih područja naselja, uglavnom uz glavne prometnice.

OPĆINA VINICA

Na području Općine Vinica trenutno nema razvijenih industrijskih zona. U planu je formiranje poslovne zone južno od državne ceste D2, nasuprot benzinskoj postaji INA, te južno od lokalne ceste L25034, u blizini „Kokine“ farme peradi.

OPĆINA VISOKO

Na području Općine Visoko trenutno nema industrijskih zona već se na području općine nalaze mala i srednja poduzetništva.

Pregled turističkih naselja

Na poručju Varaždinske županije ne postoje oformljena turistička naselja. Ukupno je u županiji planirano 202,16 ha turističkih zona, što čini 0,16 % površine županije. Većina (75 %) tih zona nalazi se izvan građevinskih područja naselja, dok je manji dio (25 %) unutar njih.

Šumske i poljoprivredne površine

Ukupna površina šumskog zemljišta na području Varaždinske županije iznosi 43.256,38 ha, većinom gospodarskih i državnih.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije iznosi 29.644,68 ha, od čega je 24.890,43 ha oranica, 35,75 ha staklenika na oranicama, 2.760,46 ha livada, 319,28 ha pašnjaka.

PREGLED GRAĐEVINA GLEDE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA KOJE SU ODREĐENE PROCJENOM UGROŽENOSTI ZA PODRUČJE OPĆINE ILI GRADA

Temeljem Zakona, pravne osobe razvrstane su u 4 kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova te vrsti materijala upotrebljenog za izgradnju te o njihovu značaju. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara uvrstio je građevine i prostore u kategorije ugroženosti. Istim Pravilnikom propisano je da ako su pravne osobe vlasnici, odnosno, korisnici građevina ili prostora razvrstanih u prvu (I) i drugu (II) kategoriju ugroženosti od požara, moraju organizirati vlastite vatrogasne postrojbe i djelatnike zadužene za poslove zaštite od požara, a njihov broj ovisi o kategoriji ugroženosti.

Pregled pravnih osoba koje gospodare ili posjeduju građevine s povećanom opasnošću od nastajanja požara i njihova kategorizacija ugroženosti

Na području Varaždinske županije nema pravnih osoba čije su građevine i prostori razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara. U II. kategoriju ugroženosti od požara razvrstane su 2 pravne osobe s područja Županije. Ostale pravne osobe razvrstane su u III. odnosno IV. kategoriju ugroženosti od požara.

Tablica 5. Popis pravnih osoba prema kategorizaciji ugroženosti od požara

| JLS | PRAVNA OSOBA | ADRESA | KATEGORIJA UGROŽENOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad Varaždin | Varteks d.d. | Zagrebačka 94, Varaždin | I.h |
|  | Arena Varaždin d.o.o. | Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin | II.b |

Tablica 6. Prikaz požarno ugrožene pravne ili fizičke osobe, odnosno građevine

| JLS | PRAVNA OSOBA | ADRESA |
| --- | --- | --- |
| Grad Ivanec | Benzinska postaja Ina d.d. | Varaždinska 92, Ivanec |
|  | Benzinska postaja Petrol d.o.o. | Gospodarska Ulica 1, Ivanec |
|  | Benzinska postaja Adria oil d.o.o. | Varaždinska ulica 39, Ivanec |
|  | Benzinska postaja KTC | Ivanečko Naselje 1f, Ivanečko Naselje |
|  | Drvodjelac d.o.o. | Petra Preradovića 14, Ivanec |
|  | HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, Terenska jedinica Ivanec | Rudarska ulica 2A, 44240 Ivanec |
|  |  | TS 110/20/10 kV Ivanec Ulica Vladimira Nazora, (kod k.b. 98), 42240 Ivanec |
|  | HEW Ivanec d.o.o. | 04. brigade hrvatske vojske 30, Ivanec |
|  | ITAS - Prvomajska d.d. | Ivana Gorana Kovačića 14, Ivanec |
|  | Ivančica d.d. | Petra Preradovića 12, Ivanec |
|  | Ivkom d.d. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec |
|  | Ivkom vode d.o.o. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec |
|  | Odašiljači i veze | Repetitor Ivanščica, Prigorec |
|  | Pilana Royal Wood d.o.o. | Punikve 138, Punikve |
|  | WE-KR d.o.o. | Vladimira Nazora 96b, Ivanec |
|  | Tirel d.o.o. | Varaždinska 62, Ivanec |
|  | Bezak | Matije Gupca 2, Lobor – izdvojeni pogon 104. Brigada HV Industrijska zona, Ivanec |
|  | HELCOM TRADE d.o.o. | Rudolfa Rajtera 4, Ivanec |
|  | Sever | Ivanečka Željeznica 58a, Ivanečka Željeznica |
|  | Habuzin | Lovrečan 24, Radovan |
|  | Woodstock | Cerje Tužno |
| Grad Lepoglava | Tvornica stolaca Lepoglava d.o.o. u stečaju | Hrvatskih pavlina 44, Lepoglava |
|  | Holcim (Hrvatska) d.o.o. kamenolom u Očuri | Očura 47a, Lepoglava |
|  | TMT d.o.o. PJ Lepoglava | Varaždinska ulica 11, Lepoglava |
|  | Colas Hrvatska d.o.o. PJ Lepoglava | Varaždinska 29, Lepoglava |
|  | Ina d.d. BP Lepoglava | Trakošćanska 5, Lepoglava |
|  | Plinacro d.o.o. | Cerje Tužno – Lepoglava |
|  | Ivkom – vode d.o.o. | Crpna postaja „Sutinska“ – Ravna Gora |
|  |  | Filtarska postaja „Ravna Gora“ – Ravna Gora |
|  | Montal d.o.o. | Varaždinska 31, Lepoglava |
|  | Auguštanec group - obrt | Varaždinska 33, Lepoglava |
|  | Drvodjelac d.o.o. PJ Lepoglava | Hrvatskih pavlina 84, Lepoglava |
|  | Hodalj d.o.o. | Varaždinska 21, Lepoglava |
|  | Siton tekstil d.o.o. | Varaždinska 22, Lepoglava |
|  | Štefičar proizvodnja i razvoj d.o.o. | Ivana Mažuranića 13, Lepoglava |
|  | Kaznionica u Lepoglavi | Hrvatskih Pavlina 1. Lepoglava |
|  | V-Elita d.o.o. lepoglava | Trg kralja Tomislava 10, Lepoglava |
|  | Klasje d.o.o. Lepoglava | Hrvatskih Pavlina 32, Lepoglava |
| Grad Ludbreg | Grafičar d.d. | Frankopanska 89, Ludbreg |
|  | Centar Kovačić d.o.o. | Koprivnička 36, Ludbreg |
|  | Stolarija Kranjčec d.o.o. | Branitelja Domovinskog rata 12, Ludbreg |
|  | Radašić d.o.o. | Koprivnička 34, Ludbreg |
|  | LED d.o.o. | Koprivnička 17c, Ludbreg |
|  | BOS d.o.o. | Slokovec 53a, Slokovec |
|  | INA d.d. BP Ludbreg | Koprivnička 2, Ludbreg |
|  | Šilec d.o.o. BP Ludbreg | Varaždinska 30, Selnik |
|  | Adria Oil d.o.o. BP Ludbreg | Koprivnička 38, Ludbreg |
|  | SVEN d.o.o. | Miroslava Krleže 53, Sigetec Ludbreški |
|  | Stolarija Havaić d.o.o. | Sokolovec 55, Sokolovec |
| Grad Novi Marof | Benzinska postaja INA d.d. | Grana 155, Grana |
|  | Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vl. Miljenko Ivec | Varaždinska 120, Novi Marof |
|  | Geotehna d.o.o. | Skladište eksploziva Paka |
|  | Knauf Insulation d.o.o. | Varaždinska 140, Novi Marof |
|  | Lipa d.o.o. | Varaždinska 90, Novi Marof |
|  | Tehnoguma d.o.o. | Možđenec 1h, Novi Marof |
|  | Siga produkt d.o.o. | Radnička 1, Novi Marof |
|  | Prerada plastike Šantek | Strmec Remetinečki 15 /c, Novi Marof |
|  | Dječji vrtić Novi Marof | Otona Ivekovića 12, Novi Marof |
|  | Dječji vrtić Bambi | Zagorska 71, Novi Marof |
|  | Srednja škola Novi Marof | Zagorska 23, Novi Marof |
|  | Osnovna škola Novi Marof | Zagorska 23, Novi Marof |
|  | Osnovna škola Novi Marof – glazbeni odjel | Zagorska 23, Novi Marof |
|  | Područna škola Podevčevo | Podevčevo 87, Podevčevo |
|  | Područna škola Remetinec | Remetinec 285, Remetinec |
|  | Područna škola Ključ | Viktora Čolje 168, Ključ |
|  | Područna škola Madžarevo | Madžarevo 137a, Madžarevo |
|  | Osnovna škola Podrute | Donje Makojišće 115, Donje Makojišće |
|  | Područna škola Završje | Završje Podbelsko 115, Završje Podbelsko |
|  | Pučko otvoreno učilište Novi Marof | Antuna Mihanovića 3, Novi Marof |
|  | Opća bolnica Varaždin – Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | Varaždinska 2, Novi Marof |
| Grad Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Varaždinske Toplice, Trg Svetog Martina 1 |
|  | INA d.d. – BP varaždinske Toplice | Varaždinske Toplice, Ludbreška ulica 1 |
|  | Stolarija i pilana Ratković | Varaždinske Toplice, Ludbreška ulica 2 |
|  | Naba Technology d.o.o. | Škarnik, Škarnik 1/3 |
|  | Opruga d.d. | Varaždinske Toplice, Ludbreška ulica 5 |
| Grad Varaždin | Varteks d.d. u stečaju | Zagrebačka ulica 94, Varaždin |
|  | Arena Varaždin d.o.o. | Šetalište F. Tuđmana 1, Varaždin |
|  | CORAL CROATIA d.o.o. | Ulica braće Radić 204, Varaždin |
|  | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 MPM Varaždin-Međimurska | Varaždin, Međimurska ulica 28E |
|  | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 MPM Varaždin-Krležina | Varaždin, Ulica Miroslava Krleže 8 |
|  | MIKOL d.o.o. | Varaždin, Podravska ulica 41 |
|  | PETROL d.o.o. | Varaždin, Koprivnička ulica 12 |
|  | PETROL d.o.o. | Varaždin, Ulica braće Radić 199 |
|  | PETROL d.o.o. | Varaždin, Podravska ulica 10 |
|  | PETROL d.o.o. | Varaždin, Optujska ulica 106 |
|  | PETROL d.o.o. | Varaždin, Gospodarska ulica 29B |
|  | TIFON d.o.o. | Varaždin, Optujska ulica 96 |
|  | TRGOGRAD d.o.o. | Varaždin, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 23 |
|  | KTC d.d. | Varaždin, Gospodarska ulica 3/1 |
| Općina Bednja | Drvodjelac d.o.o. – pogon Bednja | Trakošćanska 23, Bednja |
|  | Hrvarske šume – UŠP Koprivnica | Šume – GJ Sjeverna Ivančica |
| Općina Breznica | Omega d.o.o. | Breznica 3a, Breznica |
| Općina Breznički Hum | Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vl. Miljenko Ivec, BP Breznički Hum | Breznički Hum 5, Breznički Hum |
| Općina Cestica | Benzinska postaja Luk Oil d.d. | Varaždinska 18, Dubrava Križovljanska |
| Općina Donja Voća | Pilana Ivan Banfić | Donja Voća 314, Donja Voća |
|  | Područna škola Gornja Voća | Gornja Voća 243, Gornja Voća |
|  | OŠ Andrije Kačića Miošića | Donja Voća 19d, Donja Voća |
| Općina Gornji Kneginec | YTRES d.o.o. | Grada Verone 3, Donji Kneginec |
|  | Trgovački centar LUMINI | Grada Lipika 15, Donji Kneginec |
|  | Benzinska postaja Kero-Benz d.o.o. | Mavra Schlengera 7, Turčin |
|  | Benzinska postaja APIOS d.o.o. | Mavra Schlengera 25, Turčin |
|  | Dječji vrtić Bubamara | Školska 1, Gornji Kneginec |
|  | HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin | TS 110/20/10 kV Kneginec Donji Kneginec, Radnička ulica 1/1, 42204 Turčin |
|  | Dječji vrtić Bubamara – podružnica Lužan Biškupečki | Lužan Biškupečki, Pri Gori 1 |
|  | OŠ Gornji Kneginec | Učitelja Vjekoslava Kezele 7, Gornji Kneginec, |
| Općina Klenovnik | Opća bolnica Varaždin – Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik | Klenovnik 1, Klenovnik |
| Općina Ljubešćica | Kaming d.d. | Zagorska 1, Ljubeščica |
|  | Kaming d.d. | Ljubelj Kalnički |
|  | Benzinska postaja INA d.d. | Zagrebačka 28f, Ljubešćica |
|  | Benzinska postaja INA d.d. | Zagrebačka 28g, Ljubešćica |
| Općina Mali Bukovec | Galko d.o.o. | Braće Radić 43, Mali Bukovec |
|  | Crostyle d.o.o. | Harambašina 108, Sveti Petar |
| Općina Martijanec | Hrast Export Puklavec d.o.o. | Hrastovljan 1c, Hrastovljan |
|  | Koka d.d. - peradarska farma br. 19 | Braće Radić bb, Vrbanovec |
|  | Toni d.o.o. | Dravska 7, Martijanec |
|  | Dječji vrtić „Vlakec“ | Školska 3, Martijanec |
|  | Dječji vrtić „DuDa“ | Hrastovljan 92, Hrastovljan |
|  | Hrvatske šume d.d. | Slanje |
|  | Osnovna škola Martijanec | Martijanec bb, Martijanec |
|  | Pilana Ploh | Križovljan 10, Križovljan |
|  | Pilana Detelj | Križovljan 27, Križovljan |
|  | Pilana Martinčević Ervin | Stjepana Radića 1, Sudovčina |
| Općina Maruševec | BP GREDA, Siorvina Benz Transport d.o.o. | Maruševec, Greda 5b |
| Općina Petrijanec | Benzinska postaja Crodux derivati dva d.o.o. | Stjepana Radića 30i, Majerje |
|  | Fanon d.o.o. | Vladimira Nazora 126, Petrijanec |
|  | Intinova d.o.o. | Stjepana Radića 8, Majerje |
|  | Nika-konstrukcije d.o.o. | Braće Radića 23, Petrijanec |
|  | Koka d.d. Peradarske farme | Majerje, Nova Ves Petrijanečka |
|  | Niskogradnja Huđek vl. Tomica Huđek | Gospodarska ulica 20, Majerje |
|  | Div plastic d.o.o. | Vrtna ulica 11, Petrijanec |
| Općina Sračinec | HE Varaždin | Dravska 135, 42209 Sračinec |
| Općina Sveti Đurđ | RADAŠIĆ d.o.o. | Luka Ludbreška 86, Luka Ludbreška |
|  | „ELEKTROMEHANIKA“, radionica za popravak i proizvodnju | Varaždinska 12, Hrženica |
|  | Peradarske i stočarske farme | Hrženica, Luka Ludbreška, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške, Sveti Đurđ |
| Općina Trnovec Bartolovečki | BHS Corrugated strojevi d.o.o. | Gospodarska 11, Trnovec |
|  | Inox Centar Hoegger d.o.o. | Gospodarska 5, Trnovec |
|  | Oprema-Intercom d.o.o. | Gospodarska 3, Trnovec |
|  | BOXMARK LEATHER d.o.o. | Gospodarska ulica 12, Trnovec |
|  | Hanjes d.o.o. | Gospodarska 10, Trnovec |
|  | Gumiimpex-GRP d.o.o. | Gospodarska 9, Trnovec |
|  | Benzinska postaja Petrol d.o.o. | Varaždinska ulica 76, Bartolovec |
| Općina Veliki Bukovec | Massive Panels d.o.o. | Dravska 24, Veliki Bukovec |
|  | Stolarija – pilana Antun Pečenec | Kapela Podravska 143, Kapela Podravska |
|  | Osnovna škola Veliki Bukovec | Dravska 42, Veliki Bukovec |
| Općina Vidovec | Benzinska postaja INA d.d. | Stjepana Radića 7, Vidovec |
|  | Fony-mont d.o.o. TS 110/35/20 kV Nedeljanec | Varaždinska ulica 111, Nedeljanec |
|  | Bernarda Nova d.o.o. | Varaždinska 29a, Nedeljanec |
|  | Fotex d.o.o. | Varaždinska 50, Nedeljanec |
|  | HOPS d.o.o. | Prigradska ulica, Nedeljanec |
| Općina Vinica | Benzinska postaja INA d.d. | Varaždinska ulica 71, Donje Vratno |
|  | HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin, Terenska jedinica Varaždin 3 (Vinica) | Petrijanečka ulica 6, 42207 Vinica |
|  | Koka d.d. – Peradarska farma br. 11 | Vinica |
|  | Koka d.d. – Peradarska farma br. 12 | Vinica |
|  | Osnovna škola Vinica | Vinička 10, Marčan |
| Općina Visoko | Market-Mateković d.o.o. | Visoko bb, Visoko |
|  | Osnovna škola Visoko | Visoko 20, Visoko |
|  | Omega d.o.o. – Proizvodni pogon Vinično | Vinično 4b, Visoko |
|  | Pilana Kračić | Visoko 4d, Visoko |
|  | Drvo-Commerce Huzjak d.o.o. | Kračevec 2b, Visoko |

PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA KOJE PROLAZE PREKO PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE OZNAČAVANJE PRIKLJUČAKA LOKALNIH PROMETNICA

Cestovni promet

Mreža cestovne infrastrukture na Području županije svrstana je sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24) prema sljedećim tablicama:

Tablica 7. Pregled prometne mreže autocesta na području Varaždinske županije

| BROJ CESTE | NAZIV CESTE |
| --- | --- |
| A4 | G. P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3) |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 18/21, 100/21)

Tablica 8. Pregled prometne mreže državnih cesta na području Varaždinske županije

| BROJ CESTE | NAZIV CESTE |
| --- | --- |
| DC 2 | G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G.P. Ilok (gr. R. Srbije) |
| DC 3 | Goričan (granica RH/Mađarska) – A4) – Hodošan (A4) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Popovec (A1) – Karlovac (DC1) – Rijeka (DC8) |
| DC 22 | Možđenec (DC3) – Križevci – Sveti Ivan Žabno (DC28) |
| DC 24 | Zlatar Bistrica (D29) – D. Konjšćina – Budinšćina – N. Marof – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2) |
| DC 35 | Varaždin (DC2) – Lepoglava – Švaljkovec (DC1/ŽC2160) |
| DC 74 | Đurmanec (D207) - Krapina - Bednja - Lepoglava (D35) |
| DC 526 | D526 čvor Novi Marof – Varaždinske Toplice – D24 (rotor groblje) |
| DC 528 | Gornji Kneginec (DC2/DC3) – Jakopovec (A4) |
| DC 530 | Šemovec (a4) – Zamlaka (DC2) |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 17/20, 100/21)

Tablica 9. Pregled prometne mreže županijskih cesta na području Varaždinske županije

| BROJ CESTE | NAZIV CESTE |
| --- | --- |
| ŽC 2022 | Belica – Sveti Križ – Šemovec (DC2) |
| ŽC 2027 | Veliki Lovrečan (DC2) – Donja Voća |
| ŽC 2028 | Otok Virje – Brezje Dravsko (DC2) |
| ŽC 2029 | Otok Virje (GP) – Gornje Vratno – Donje Vratno – Greda |
| ŽC 2033 | Sv. Juraj u Trnju – Prelog – Hrženica |
| ŽC 2035 | Cestica (DC2) – Vinica Breg |
| ŽC 2036 | Donje Vratno – Petrijanec (DC2) |
| ŽC 2037 | Svibovec Podravski – Sračinec (DC2) |
| ŽC 2042 | Cvetlin (GP) – Jazbina Cvetlinska |
| ŽC 2043 | Zlogonje (GP) – ŽC2056 |
| ŽC 2044 | Križanče – Gornja Voća (GP) – Donja Voća |
| ŽC 2045 | Selci Križovljanski – Vinica |
| ŽC 2046 | Majerje (DC2) – Nova Ves Petrijanečka |
| ŽC 2048 | AG Varaždin (Črnec Biškupečki) – Turčin (DC3) |
| ŽC 2050 | AG Varaždin – Beretinec – Beletinec – Novi Marof |
| ŽC 2052 | AG Varaždin (Zbelava) – Jalžabet – Vrbanovec |
| ŽC 2053 | AG Varaždin – Trnovec – AG Varaždin |
| ŽC 2054 | Šemovec – Jalžabet – Grešćevina – Tuhovec (DC24) |
| ŽC 2056 | Trakošćan – Bednjica – Zlogonje – Donja Voća |
| ŽC 2057 | Donja Višnjica – Žarovnica |
| ŽC 2058 | Žarovnica – LC25013 |
| ŽC 2059 | Klenovnik – Stažnjevec (DC35) |
| ŽC 2060 | Biljevec – Korenjak – Novaki – Horvatsko |
| ŽC 2061 | Vidovec (DC35) – Tužno |
| ŽC 2062 | Kapelec – Koškovec |
| ŽC 2063 | Cerje Nebojse – Tužno – Beretinec |
| ŽC 2064 | Cerje Tužno – Gačice |
| ŽC 2065 | Tužno – Pece |
| ŽC 2066 | Črešnjevo – Ledinec Gornji |
| ŽC 2067 | Remetinec – Novi Marof (DC24) |
| ŽC 2070 | AG Varaždin – Gornji Kneginec |
| ŽC 2071 | Zamlaka – Hrženica – Ludbreg |
| ŽC 2072 | Luka Ludbreška – Sv. Đurđ – Veliki Bukovec |
| ŽC 2074 | Križovljan (DC2) – Slanje (DC24) |
| ŽC 2075 | Selnik – Ludbreg |
| ŽC 2076 | Sigetec Ludbreški – Veliki Bukovec – Veliki Otok |
| ŽC 2079 | Slokovec – Sv. Petar – Kuzminec |
| ŽC 2083 | Gornji Macelj – Vrbno – Šaša (DC74) |
| ŽC 2084 | Dubravec – Kaniža (DC35) |
| ŽC 2085 | Jerovec – Prigorec |
| ŽC 2086 | Sv. Ilija – Turčin (DC3) |
| ŽC 2087 | Varaždin Breg – Vrtlinovec |
| ŽC 2088 | Varaždin Breg – Kelemen |
| ŽC 2089 | Ludbreg – Veliki Poganac – Križevci |
| ŽC 2101 | Lepoglava – Žarovnica – Jerovec – Donja Voća – Hrašćica |
| ŽC 2102 | Lepoglava (DC35–DC35) |
| ŽC 2103 | Ivanec – Ivanec (DC35) |
| ŽC 2104 | Ivanec – Ivanečko Naselje |
| ŽC 2105 | Ivanečko Naselje – Salinovec – Osečka – Beletinec |
| ŽC 2106 | Osečka – Bela |
| ŽC 2107 | Završje Podbelsko – Podrute (DC24) |
| ŽC 2109 | Presečno – Orehovec – Hrastovec Toplički |
| ŽC 2110 | Jalševec Svibovečki – Ljubelj Kalnički |
| ŽC 2111 | Grešćevina – Jalševec Svibovečki |
| ŽC 2133 | Kamena Gorica – Topličica (DC24) |
| ŽC 2134 | Jelenšćak – Donje Makojišće |
| ŽC 2135 | Grana (DC24) – Možđenec (DC22) |
| ŽC 2136 | Novi Marof – Ključ – Možđenec |
| ŽC 2171 | Budinšćina – Gornjaki – Breznički Hum |
| ŽC 2173 | Ščepanje – Kršćenovec |
| ŽC 2174 | Breznica (DC3–DC3) |
| ŽC 2175 | Breznica – Visoko – Sudovec |
| ŽC 2207 | Mirkovec Breznički – Drašković |
| ŽC 2243 | Klenovnik – Žarovnica |
| ŽC 2244 | Sudovec – Pofuki – Borenec |
| ŽC 2250 | Turčin – Varaždinske Toplice |
| ŽC 2258 | Gornji Macelj – Trakošćan – Bednja |
| ŽC 2261 | Vuglovec – nerazvrstana cesta |
| ŽC 2265 | Družbinec – ŽC2036 |
| ŽC 2269 | Presečno – Grana (DC24) |
| ŽC 3002 | Komin – Rovci – Donji Fodrovec – Križevci |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24)

Tablica 10. Pregled prometne mreže lokalnih cesta na području Varaždinske županije

| BROJ CESTE | NAZIV CESTE |
| --- | --- |
| LC 25001 | Dubrava Križovljanska (nerazvrstana cesta - DC2) |
| LC 25002 | Veliki Lovrečan (nerazvrstana cesta - DC2) |
| LC 25003 | Veliki Lovrečan (ŽC2027) - Mali Lovrečan (ŽC2027) |
| LC 25004 | Brezje Dravsko (DC2) - Mali Lovrečan (ŽC2027) |
| LC 25005 | Otok Virje (ŽC2028) - Cestica (DC2) |
| LC 25006 | Cestica (LC25005) - Radovec (DC2) - Križovljan Radovečki (ŽC2035) |
| LC 25007 | Babinec( DC2) - Falinić Breg (LC25015) |
| LC 25008 | Zalužje - Donja Višnjica (ŽC2056) |
| LC 25009 | Jamno - Cvetlin (ŽC2056) |
| LC 25010 | Gornji Macelj - Brezova Gora (ŽC2258) |
| LC 25012 | Meljan (LC25189) - Trakošćan (ŽC2258) - Pleš (ŽC2258) - Purga Bednjanska (ŽC2258) |
| LC 25013 | Bednja (LC25105) - Prebukovje - Žarovnica (ŽC2057) |
| LC 25014 | Osonjak - Vrbno (ŽC2083) |
| LC 25015 | Falinić Breg (LC25004) - Radovec (ŽC2035) |
| LC 25016 | Falinić Breg (LC25015) - Natkrižovljan (LC25017) |
| LC 25017 | Jarki (ŽC2027) - Vinica Breg (ŽC2045) |
| LC 25018 | Natkrižovljan (ŽC2045) - Marčan (LC25037) |
| LC 25020 | Jelovec Voćanski (GP Budinšćak (granica RH/Slovenija)) - Gornja Voća (ŽC2044) |
| LC 25021 | Gornja Voća (ŽC2027) - Goruševnjak (LC25018) |
| LC 25022 | Donja Voća (nerazvrstana cesta - ŽC2056) |
| LC 25023 | Donja Voća (ŽC2056) - Lipovnik (LC25029) |
| LC 25024 | Vukovoj - Klenovnik (ŽC2059/ŽC2243) |
| LC 25025 | Vukovoj - Klenovnik (ŽC2059) |
| LC 25026 | Goranec - Klenovnik (ŽC2243) |
| LC 25029 | Lipovnik (ŽC2059 - ŽC2101) |
| LC 25030 | Klenovnik (ŽC2243) - Dubravec (ŽC2084) |
| LC 25031 | Družbinec (ŽC2265) - Petrijanec (ŽC2036) |
| LC 25032 | Gornje Vratno (DC2) - Donje Vratno (ŽC2029) |
| LC 25033 | Vinica Breg (ŽC2035) – Vinica (ŽC2045) |
| LC 25034 | Vinica (ŽC2029) - Petrijanec (DC2) |
| LC 25035 | Petrijanec( DC2) - Nova Ves Petrijanečka (ŽC2101) |
| LC 25036 | Vinica Breg (ŽC2045) - Vinica Breg (LC25018) - Gornje Ladanje (ŽC2029) |
| LC 25037 | Marčan (ŽC2029) - Donja Voća (ŽC2056) |
| LC 25038 | Gornje Ladanje (ŽC2029 - ŽC2101) |
| LC 25039 | Donje Ladanje (ŽC2029 - ŽC2101) |
| LC 25040 | Koretinec (ŽC2029) - Čalinec (ŽC2060) |
| LC 25042 | Greda (DC35) - Maruševec (ŽC2062) |
| LC 25043 | Vidovec (DC35 - ŽC2061) |
| LC 25044 | Brodarevec (ŽC2060) - Novaki (ŽC2060) |
| LC 25045 | Brodarevec (ŽC2060) – Druškovec (ŽC2059) |
| LC 25046 | Druškovec (ŽC2059) - Koškovec (ŽC2059) |
| LC 25047 | Cerje Tužno (željeznički kolodvor - ŽC2063) |
| LC 25070 | Nova Ves Petrijanečka (ŽC2101) - Vidovec (DC35) |
| LC 25073 | A.G. Grada Varaždina (Črnec Biškupečki) - Turčin (ŽC2048) |
| LC 25074 | Beretinec (ŽC2063) - Ledinec (ŽC2066) |
| LC 25075 | Turčin (ŽC2048) - Tomaševec Biškupečki (ŽC2086) - Križanec (DC3) |
| LC 25077 | Turčin (DC3) - Gornji Kneginec (ŽC2250) |
| LC 25078 | Varaždin Breg (LC25077) - Lužan Biškupečki (DC3) |
| LC 25079 | Trnovec (DC2 - ŽC2053)) |
| LC 25080 | Trnovec (LC25079) – A.G. Grada Varaždina (Donji Kućan) |
| LC 25081 | Trnovec (LC25080 – LC25079) |
| LC 25082 | Bartolovec (DC2) - Žabnik - Bartolovec (DC2) |
| LC 25083 | Štefanec (DC2) - Šemovec (DC2) |
| LC 25084 | Zamlaka (DC2) - Novakovec (ŽC2052) |
| LC 25085 | Donji Kneginec (ŽC2070) - Gornji Kneginec (ŽC2250 - LC25122) |
| LC 25086 | Jakopovec (ŽC2088) - Varaždinske Toplice (ŽC2250) |
| LC 25087 | Kaštelanec (ŽC2088) - Jakopovec (LC25086) |
| LC 25088 | Kelemen (ŽC2052) - Jarki Horvatićevi - Varaždinske Toplice (DC24) |
| LC 25089 | Kelemen (ŽC2052) - Leštakovec (LC25088) |
| LC 25090 | Imbriovec Jalžabetski (ŽC2052) – Leštakovec |
| LC 25091 | Novakovec (ŽC2052) - Gornja Poljana ( ŽC2111) |
| LC 25092 | Hrastovljan (LC25188 - ŽC2071) – Martijanec (DC2) |
| LC 25093 | Madaraševac (ŽC2071 - nerazvrstana cesta) |
| LC 25094 | Hrženica (ŽC2071) - Hrastovsko - Ludbreg ( DC24) |
| LC 25095 | Luka Ludbreška (LC25094) - Sveti Đurđ (ŽC2071) |
| LC 25096 | Vrbanovec (DC2) - Gornja Poljana (ŽC2111) |
| LC 25097 | Martijanec (DC2) - Slanje (ŽC2074) |
| LC 25098 | Ludbreg (ŽC2075) – Vinogradi Ludbreški (ŽC2089) |
| LC 25099 | Sesvete Ludbreške (ŽC2072) - Sigetec Ludbreški (ŽC2076) |
| LC 25100 | Dubovica (ŽC2072) - Čukovec (DC2) |
| LC 25101 | Veliki Bukovec (ŽC2072) - Mali Bukovec (ŽC2076) |
| LC 25102 | Novo Selo Podravsko (ŽC2076) - Selnica Podravska (ŽC2076) |
| LC 25103 | Mali Bukovec (ŽC2076) - Lunjkovec (ŽC2079) |
| LC 25104 | Slokovec (ŽC2079) - Globočec Ludbreški (DC2) |
| LC 25105 | Pleš (ŽC2258) – Bednja (DC74) |
| LC 25106 | Kamenica (ŽC2058) - Žarovnica (ŽC2057) |
| LC 25107 | Kamenica (ŽC2058) - Crkovec (LC25108) |
| LC 25108 | Rinkovec (DC74) - Lepoglava (ŽC2101) |
| LC 25109 | Lepoglava (DC74) - Očura (DC35) |
| LC 25111 | Prigorec (ŽC2085 – repetitor Ivanščica) |
| LC 25112 | Koškovec (DC35) - Gačice (ŽC2105) |
| LC 25113 | Stažnjevec (LC25112) - Gačice (ŽC2064) |
| LC 25115 | Ivanečko Naselje (DC35) - Salinovec (ŽC2105) |
| LC 25117 | Punikve (ŽC2104) – Ivanec (ŽC2085) |
| LC 25118 | Prigorec (ŽC2085/LC25111) - Ivanečka Željeznica (ŽC2105) |
| LC 25119 | Ivanečka Željeznica (LC25118) – Zajezda |
| LC 25121 | Doljan (ŽC2086) - Seketin (DC3) |
| LC 25122 | Varaždin Breg (LC25078 - ŽC2087) |
| LC 25123 | Varaždin Breg (LC25122 - LC25078) |
| LC 25124 | Radovan (ŽC2065) - Završje Podbelsko (ŽC2105) |
| LC 25125 | Ledinec Gornji (ŽC2066) – Beletinec (ŽC2050) – Krušljevec |
| LC 25126 | Varaždin Breg (ŽC2087 – LC25078) |
| LC 25127 | Beletinec (ŽC2050) - Presečno (DC3) |
| LC 25128 | Remetinec (ŽC2050) - Novi Marof (ŽC2269) |
| LC 25129 | Presečno (ŽC2109) - Ključ (ŽC2109) |
| LC 25130 | Remetinec (ŽC2050) - Mađarevo (DC24) |
| LC 25131 | Remetinec (ŽC2050) - Novi Marof (ŽC2269) |
| LC 25132 | Krč (LC25130) - Novi Marof (DC24) |
| LC 25133 | Podrute (ŽC2107 - DC24) |
| LC 25134 | Mađarevo (DC24) - Donje Makojišće (ŽC2134) |
| LC 25135 | Donje Makojišće (LC25134) - Gornje Makojišće (DC3) |
| LC 25136 | Kamena Gorica (ŽC2133) - Podrute (DC24) |
| LC 25137 | Ščepanje ( ŽC2173 ) - Breznički Hum (ŽC2171) |
| LC 25139 | Kelemen (LC25089) – Pihovec |
| LC 25141 | Leštakovec (LC25088) - Varaždinske Toplice (ŽC2250) |
| LC 25142 | Varaždinske Toplice (ŽC2250-LC25184) |
| LC 25143 | Varaždinske Toplice (LC25184) - Kapela Kalnička (DC24) |
| LC 25144 | Pišćanovec (LC25143) - Lovrentovec ( DC24) |
| LC 25145 | Varažd. Toplice ( DC526) - Hrastovec Toplički (ŽC2109) |
| LC 25146 | Orehovec (ŽC2109) - Ljubešćica (DC24) |
| LC 25147 | Ljubešćica (DC24 - LC25150) |
| LC 25148 | Ljubešćica (LC25150) – Ljubelj |
| LC 25149 | Ljubelj Kalnički (LC25150 - ŽC2110) |
| LC 25150 | Ljubešćica (DC24) - Borje (L26003) |
| LC 25151 | Gornji Martijanec (LC25097) - Donja Poljana (ŽC2111) |
| LC 25152 | Ludbreg (LC25094) - Vinogradi Ludbreški (ŽC2089) |
| LC 25154 | Slanje (DC24) - Kamešnica - Bočkovec (ŽC2178) |
| LC 25155 | Sveti Petar (ŽC2079) - Bolfan (DC2) |
| LC 25156 | Čukovec (DC2) – Segovina |
| LC 25157 | Butkovec (ŽC2171) - Jales Breznički (LC25165) |
| LC 25158 | Breznički Hum (DC3) - Vinično (ŽC2175) |
| LC 25159 | Čanjevo (ŽC2175) - Presečno Visočko (ŽC2175) |
| LC 25161 | Sudovec (DC22) - Kolarec (LC26040) |
| LC 25162 | Čanjevo (ŽC2175) - Presečno Visočko (ŽC2244) |
| LC 25163 | Visoko (ŽC2175) – Đurinovec ( ŽC2244 ) |
| LC 25165 | Jarek Bisaški (DC3) - Bedenica (DC540) - Omamno (LC31002) |
| LC 25166 | Podvorec (DC3) - Bisag (ŽC2207) – Tkalec |
| LC 25167 | Drašković (ŽC2244) - Rovci (ŽC3002) |
| LC 25168 | Sudovčina (DC2 - željeznički kolodvor Donji Martijanec) |
| LC 25170 | Kaniža (DC35) - Vuglovec (ŽC2261) - Ivanec (ŽC2103) |
| LC 25172 | Klenovnik (ŽC2243) - Jerovec (ŽC2101) |
| LC 25175 | Strmec Podravski (ŽC2036 - DC2) |
| LC 25176 | Ježovec (ŽC2083) - Vrbno (ŽC2083) |
| LC 25177 | Rijeka Voćanska (LC25020 - ŽC2056) |
| LC 25178 | Lepoglava (DC35 - ŽC2102) |
| LC 25179 | Ključ (ŽC2109 - ŽC2136) |
| LC 25180 | Zalužje (GP Zalužje (granica RH/Slovenija)) - Gornja Višnjica (LC25008) |
| LC 25181 | Zlogonje (nerazvrstana cesta - ŽC2056) |
| LC 25182 | Žarovnica (nerazvrstana cesta - ŽC2058/LC25013) |
| LC 25184 | Varaždinske Toplice (ŽC2250 - DC24) |
| LC 25186 | Donji Kneginec (ŽC2070) – Kelemen (ŽC2052) |
| LC 25187 | Ludbreg (DC2) – Globočec Ludbreški (DC2) |
| LC 25188 | Čičkovina (ŽC2071) – Hrženica (ŽC2033) |
| LC 25189 | Jazbina Cvetlinska (ŽC2056) - Prebukovje (LC25013) |
| LC 25190 | Kaniža (DC35 – LC25170) |
| LC 25191 | Jelovec Voćanski (LC25020 - GP Jelovec Voćanski (granica RH/Slovenija)) |
| LC 25193 | Donja Poljana (LC25096 - LC25151) |
| LC 25194 | Petrijanec (LC25035) – A.G.Grad Varaždin (Hrašćica) |
| LC 25195 | Svibovec (DC24) – Jalševec Svibovečki (DC24) |
| LC 25196 | Stažnjevec (LC25113 – LC25112) |
| LC 25197 | Punikve (LC25117) – Prigorec (LC25118) |
| LC 25199 | Lepoglava (ŽC2102 – nerazvrstana cesta) |
| LC 25200 | Lepoglava (DC35 - ŽC2101) |
| LC 25201 | Lepoglava (DC74 - LC25108) |
| LC 25202 | Crkovec (LC25107) – Lepoglava (LC25108) |
| LC 25203 | Kamenica (LC25106) – Žarovnica (ŽC2057) |
| LC 25204 | Zlogonje (ŽC2043) – Donja Višnjica (ŽC2056) |
| LC 25205 | Zalužje ((granica RH/Slovenija) - LC25008) |
| LC 25206 | Zalužje (LC25180) – Bednjica (ŽC2056) |
| LC 25207 | Bolfan (DC2 - nerazvrstana cesta) |
| LC 25208 | Komarnica Ludbreška ( LC25094) - Luka Ludbreška (LC25094) |
| LC 25209 | Ljubešćica (LC25150 - nerazvrstana cesta) |
| LC 25210 | Varaždinske Toplice (ŽC2250) |
| LC 25211 | Jelenščak (ŽC2133 - DC24) |
| LC 25213 | Varaždinske Toplice (LC25141) - Jarki Horvatićevi (LC25088) |
| LC 25214 | Varaždinske Toplice (LC25141) - Martinkovec (LC25141) |
| LC 25216 | Vinica Breg (nerazvrstana cesta - LC25033) |
| LC 25217 | Vinica (ŽC2045 - ŽC2029) |
| LC 25218 | Vinica Breg (LC25018) - Gornja Voća (ŽC2027) |
| LC 25219 | Ljubešćica (DC24 - nerazvrstana cesta) |
| LC 25220 | Šćepanje (ŽC2173) - Donje Makojišće (ŽC2134) |
| LC 25221 | Podrute (DC24) - Jelenšćak (ŽC2133) |
| LC 25222 | Novi Marof (DC3) - Oštrice (ŽC2109) |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24)

Željeznički promet

Područjem Županije prolaze 3 željezničke pruge od toga su pruge Varaždin – Koprivnica – Osijek – Dalj i Zaprešić – Varaždin – Čakovec regionalne pruge, a pruga Varaždin - Golubovec je lokalna pruga. Ukupna duljina pruge na području Varaždinske županije iznosi 385,157 km.

Tablica 11. Pregled željezničke mreže na području Varaždinske županije

| OZNAKA | NAZIV ŽELJEZNIČKE PRUGE | DULJINA (km) |
| --- | --- | --- |
| R 201 | Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj | 249,847 |
| R 202 | Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec | 100,714 |
| L 201 | Varaždin - Golubovec | 34,596 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“, broj 84/21)

U Varaždinskoj županiji se nalazi 7 postaja na pruzi R 201 Zaprešić – Varaždin – Čakovec, 7 postaja na pruzi R 202 Zaprešić – Varaždin – Čakovec i 7 postaja na pruzi L 201 Varaždin – Golubovec.

PREGLED VODOVODNE I VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE, PLINOVODA, NAFTOVODA I DRUGIH GLAVNIH INSTALACIJA ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARI

Vodoopskrba

Vodoopskrba Varaždinske županije temelji se na dva postojeća vodoopskrbna sustava: regionalni vodovod "Varaždin" i grupni vodovod "Ivanec".

Usluge vodoopskrbe na području Županije pružaju dvije tvrtke: Varkom d.o.o i Ivkom d.o.o.

Regionalni vodovod „Varaždin“

Tvrtka Varkom d.o.o. je jedan od dva javna isporučitelja vode za ljudsku potrošnju na području

Varaždinske županije. Regionalni vodovod Varaždin se pros􀆟re na području 26 jedinica lokalne

samouprave, uključujući gradove Varaždin, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ludbreg i dio Lepoglave. Vodom za piće se opskrbljuje oko 150.000 stanovnika što čini oko 82% županije. Potrošačima se godišnje isporuči oko 8.000.000 m3 pitke vode od čega 70% koriste domaćinstva, a 30% industrija.

Duljina ugrađene vodovodne mreže je veća od 1.500 km bez ugradbene dužine samih priključaka. U sustavu vodoopskrbe nalazi se 17 vodosprema ukupne zapremine oko 15.000m3, 11 precrpnih stanica koje omogućuju distribuciju vide na geografski više položaje. Čitav sustav crpljenja podzemne vode, dezinfekcije, distribucije i dodatnog precrpljivanja na geografski viša područja je 24 sata dnevno praćen preko sustava nadzora i daljinskog upravljanja (SNDU).

Vodoopskrba se temelji na korištenju isključivo podzemne vode iz tri vodocrpilišta: Bartolovec,

Vinokovščak i Belski dol, a četvrto vodocrpilište - Varaždin je u pričuvi (ne koristi se od 2003. godine zbog visoke koncentracije nitrata).

U nastavnim tablicama nalazi se popis vodosprema i crpnih stanica na vodoopskrbnom području Regionalnog vodovoda Varaždin kojim upravlja Varkom d.o.o..

Tablica 12. Popis vodosprema– Regionalni vodovod Varaždin

| VODOSPREME | Kapacitet vodospreme | JLS |
| --- | --- | --- |
| Naziv | m3 |  |
| VS Doljan 1 | 5.000 | Sveti Ilija |
| VS Doljan 2 | 5.000 | Sveti Ilija |
| VS Lužan | 400 | Gornji Kneginec |
| VS Budim | 500 | Novi Marof |
| VS Toplićica | 200 | Novi Marof |
| VS Breznički Hum | 400 | Breznički Hum |
| VT Golo Brdo | 100 | Jalžabet |
| VS Tonimir | 500 | Varaždinske Toplice |
| VS Briška | 500 | Novi Marof |
| VS Bolfan | 100 | Ludbreg |
| VT Vinogradi Ludbreški | 100 | Ludbreg |
| VS Ludbreg | 500 | Ludbreg |
| VS Lepoglava | 400 | Lepoglava |
| VS Donja Voća | 400 | Donja Voća |
| VS Marčan | 400 | Vinica |
| VT Barbara | 100 | Vinica |
| PK Presećno | 400 | Novi Marof |
| VT Rukljevina | 100 | Varaždinske Toplice |
| VS Šćepanje | 100 | Breznički Hum |
| VS Pintarići | 50 | Klenovnik |
| VS Ljubelj | 20 | Ljubešćica |
| VS Ljubelj Kalnički | 20 | Ljubešćica |
| VS Stiper | 100 | Ljubešćica |

Izvor: Varkom d.o.o.

Tablica 13 Popis precrpnih stanica - Regionalni vodovod Varaždin

| PRECRPNE STANICE | Instalirani kapacitet | Maksimalni kapacitet | Općina |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv | l/s | l/s |  |
| PS Doljan | 90 | 80 | Sveti Ilija |
| PS Filipić | 65 | 50 | Novi Marof |
| PS Ladanje | 81 | 50 | Vinica |
| PS Marčan | 12 | 8 | Vinica |
| PS Petrijanec | 14 | 10 | Petrijanec |
| PS Vinogradi Ludbreški | 14 | 7,5 | Ludbreg |
| PS Toplićica | 15 | 7,5 | Novi Marof |
| PS Melinec | 37,5 | 20 | Gornji Kneginec |
| PS Pihovec | 3,4 | 3 | Jalžabet |
| PS Poljanec | 80 | 40 | Ludbreg |
| PS Stažnjevec | 84 | 44 | Maruševec |
| PS Visoko | 3 | 3 | Visoko |
| PS Bolfan | 5 | 2,6 | Ludbreg |
| PS Gornja Poljana | 5 | 2,5 | Varaždinske Toplice |
| PS Šćepanje | 4,4 | 3 | Breznički Hum |
| PS Prašnički | 4,4 | 2 | Klenovnik |
| PS Ljubešćica | 2 | 2 | Ljubešćica |

Izvor: Varkom d.o.o.

Tablica 14 Popis hidrostanica - Regionalni vodovod Varaždin

| HIDRO STANICE | Broj crpki | Instalirani kapacitet |
| --- | --- | --- |
| Naziv |  | l/s |
| HS Babinec | 2 | 1,1 l/s 1,5 l/s |
| HS Bolčevići | 2 | 1,1 l/s |
| HS VS Budim | 1 | 1,1 l/s |
| HS Draškovići | 2 | 1,6 l/s |
| HS Lovrečan | 2 | 2,7 l/s |
| HS Falinić Breg | 2 | 2,2 l/s |
| HS Kamena Gorica | 2 | 3 l/s |
| HS Podrute | 2 | 2,7 l/s |
| HS Podselnica | 2 | 1,5 l/s |
| HS Jarki | 1 | 1,2 - 2,2 l/s |
| HS Rijeka Voćanska | 2 | 1,9 l/s |
| HS Martijanec | 2 | 1,6 l/s |
| HS Sigečak | 2 | 1,6 l/s |
| HS Tonimir | 2 | 2,5 l/s |
| HS Gornja Voća | 2 | 1,9 l/s |
| HS VS Voća | 2 | 1,5 l/s |
| HS VS Bolfan | 2 | 1,5 l/s |
| HS Brstec | 2 | 1,9 l/s |
| HS Oštrice | 4 | 3,4 l/s |
| HS Ključ | 4 | 3,4 l/s |
| HS Remetinec | 2 | 1,9 l/s |
| HS Tužno | 2 | 1,4 l/s |
| HS Segovina | 2 | 3,4 l/s |
| HS Hrastovec | 2 | 3,3 l/s |
| HS VS Pintarići | 2 | 1,5 |
| HS Leskovec | 2 | 0,8 l/s |
| HS Možđenec | 2 | 1,2 l/s |
| HS Krč | 2 | 3,3 l/s |
| HS Gaj (Ljubešćica) | 2 | 2,1 2,0 |
| HS Vinogradska (Ljubešćica) | 2 | 1,5 |
| HS Javorni Vrh (Ljubešćica) | 2 | 2,4 |

Izvor: Varkom d.d.

Popis hranata se nalazi u elektronskom Prilogu ove Procjene.

Grupni vodovod Ivanec

Područje vodoopskrbe Ivkom-vode d.o.o. obuhvaća gradove: Ivanec i Lepoglavu te općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Ivkom-vode d.o.o. posjeduju vodopravne dozvole za 6 izvorišta na području Ivanščice i Ravne Gore i to: „Bistrica“, „Žgano vino“, „Beli zdenci“, „Šumi“, „Sutinska“ i „Ravna Gora“.

Vodopskrbni sustav javnog isporučitelja vodnih usluga IVKOM – VODE d.o.o. podijeljen je na tri glavna podsustava:

  - Ivančica (obuhvaća grad ivanec te naselja Bedenec, Cerje Tužno, Gačice, Gečkovec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrovec, Ivanečko naselje, dio Jerovca, Kaniža, Knapić, Lančić. Lukavec, dio Mergečana, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec, Željeznica),

  - Ravna Gora (obuhvaća naselja kamenica, Crkovec, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Vulišinec, Žarovnica, Goranec, dio Klenovnika),

  - Šumi-Sutinska (obuhvaća dio grada Lepoglave te nasljea Bednja, Benkovec, Brezova Gora, Cvetlin, Jamno, Jazbina Cvetlinska, Ježovec, Mali gorenec, Meljan, Osonjak, Pašnik, Pleš, Podgorje Bednjansko, Ronkovec, Šaša, Šinkovica Bednjanska, šinkovica Šaška, Trakošćan, Veliki Gorenec, Vranojelje, Vrbno, Vrhovec Bednjanski, Bednjica, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina višnjička, Zalužje, Zlogonje, Budinščak, Jelovec Voćarski, Rijeka Voćarska).

Broj korisnika u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja IVKOM VODE d.o.o. iznosi: 9.347.

Broj korisnika u kategoriji kućanstva iznosi: 8.853.

Broj korisnika u kategorijipravnih osoba iznosi: 494.

U vodopskrbnom sustavu javnog isporučitelja IVKOM-VODE d.o.o. postoji 21

U nastavnim tablicama nalazi se popis vodosprema i crpnih stanica na vodoopskrbnom području Grupnog vodovoda Ivanec.

Tablica 15. Popis vodosprema, crpnih o hidroforskih stanica – Grupni vodovod Ivanec

POPIS VODOOPSKRBNIH OBJEKATA IVKOM-VODE d.o.o.

IVANEC

kaptaža žgano vino

kaptaža Bistrica

kaptaža Beli zdenci

vodosprema Pahinsko – 500 m3

Vodosprema Pilana – 500 m3

Vodosprema Pilana 2 – 800 m3

Vodosprema Vitešinec – 100m3

Vodosprema Ivanečki Vrhovec – 100 m3

Vodosprema Vuglovec – 100 m3

Vodosprema Vrhi – 50 m3

Vodosprema Prgorec 1 – 100 m3

Vodosprema Prigorec 2 – 20 m3

Postaja za povećanje tlaka Bedenec

Postaja za povećanje tlaka Čvorani

RAVNA GORA

Kaptaža Ravna Gora

Filter Ravna Gora

Vodosprema Sv. Jelena – 200 m3

Vodosprema Meljan – 50 m3

Postaja za povećanje tlaka Goranec

Vodosprema Goranec – 100m3

SUTINSKA

Kaptaža Šumi

Kaptaža Sutinska

Prepumpna postaja Sutinska

Prepumpna postaja Sutinska

Prepumpna postaja Zlogonje

Prepumpna postaja Zalužje

Vodosprema Ivančica – Kozjak – 200 m3

Inicijalna komora Šumi – 50 m3

Vodosprema Ptrčni Breg – 100 m3

Vodosprema Galinci – 50 m3

Vodosprema Zalužje

Postaja za povećanje tlaka Vidovići

Postaja za povećanje tlaka Zolmani

Postaja za povećanje tlaka Hudini

Postaja za povećanje tlaka Majski

Postaja za povećanje tlaka Smiljani

Prepumpna postaja Popijači

Prepumpna postaja Ježovec

Vodosprema Šinkovica – 200 m3

Vodosprema Ježovec – 100 m3

Postaja za povećanje tlaka Pleš

Postaja za povećanje tlaka Vranojelje

Postaja za povećanje tlaka Rinkovec

Vodosprema Viletinec – 100 m3

Vodosprema Bednja – 200 m3

Postaja za povećanje tlaka Podorešje

Postaja za povećanje tlaka Ves Donja

Prepumpna postaja Cvetlin

Postaja za povećanje tlaka Jamno

Vodosprema Prebukovje – 100 m3

Prepumpna postaja Prebukovje

Postaja za povećanje tlaka Rijeka Voćanska

Izvor: Ivkom-vode d.o.o.

Popis hidranata na vodoopskrbnom području Ivkom-vode d.o.o. nalazi se u nastavnoj tablici.

Tablica 16. Popis hidranata – Grupni vodovod Ivanec

| R.BR. | ULICA/ZASEOK/NASELJE | BROJ | VRSTA | CJEVOVOD PRESJEK (mm) | TLAK MREŽE (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTI – GRAD IVANEC |  |  |  |  |  |
|  | I.G. KOVAČIĆA, IVANEC | 23 | Nadzemni | PE HD Ø 200 | 7 |
|  | I.G. KOVAČIĆA, IVANEC | 3 | Podzemni | PVC Ø 150 | 7 |
|  | GAJEVA, IVANEC | 2 | Podzemni | PVC Ø 150 | 7 |
|  | V. NAZORA, IVANEC | 1 | Podzemni | SALONIT Ø 100 | 7 |
|  | V. NAZORA, IVANEC | 1 | Podzemni | PVC Ø 150 | 7 |
|  | VARAŽDINSKA, IVANEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 80 | 6 |
|  | VARAŽDINSKA, IVANEC | 1 | Podzemni | PE HD Ø 110 | 6 |
|  | ZELENI DOL, IVANEC | 1 | Podzemni | PVC Ø 80 | 4 |
|  | ZELENI DOL, IVANEC | 1 | Podzemni | PVC Ø 50 | 3 |
|  | M. GUPCA, IVANEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 4 |
|  | VINOGRADSKA, IVANEC | 3 | Podzemni | PVC Ø 80 | 4 |
|  | BISTRICA, IVANEC | 2 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 5 |
|  | TRG HRVATSKIH IVANOVACA, IVANEC | 1 | Podzemni | Ž. Ø 50 | 6 |
|  | TRG HRVATSKIH IVANOVACA, IVANEC | 1 | Nadzemni | POC. Ø 2ˮ | 6 |
|  | MALEZOVA, IVANEC | 2 | Podzemni | PVC Ø 80 | 6 |
|  | MALEZOVA, IVANEC | 1 | Podzemni | PE HD Ø 100 | 6 |
|  | K. TOMISLAVA, IVANEC | 1 | Podzemni | SALONIT Ø 150 | 4 |
|  | S. VUKOVIĆA, IVANEC | 2 | Podzemni | SALONIT Ø 180 | 4 |
|  | B. RADIĆ, IVANEC | 2 | Podzemni | PVC Ø 20 | 7 |
|  | Ž. H. D. R., IVANEC | 2 | Podzemni | PE HD Ø 110 | 6 |
|  | L. ŠABANA, IVANEC | 1 | Podzemni | POC. Ø 2ˮ | 6 |
|  | R. RAJTERA, IVANEC | 4 | Podzemni | PE HD Ø 150 | 5 |
|  | E. KUMIČIĆA, IVANEC | 7 | Podzemni | PVC Ø 100 | 7 |
|  | IVANEČKA ŽELJEZNICA | 8 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 4-6 |
|  | PUNIKVE | 4 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 2-7 |
|  | PUNIKVE | 2 | Podzemni | ALK. Ø 90 | 2-7 |
|  | IVANEČKI VRHOVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3-6 |
|  | IVANEČKI VRHOVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 90 | 3-6 |
|  | IVANEČKI VRHOVEC | 2 | Podzemni | SALONIT Ø 125 | 3-6 |
|  | IVANEČKO NASELJE | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3-6 |
|  | IVANEČKO NASELJE | 1 | Podzemni | ALK. Ø 90 | 3-6 |
|  | SALINOVEC | 2 | Nadzemni | PE HD Ø 90 | 3-6 |
|  | SALINOVEC | 4 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3-6 |
|  | SALINOVEC | 4 | Podzemni | SALONIT Ø 150 | 3-6 |
|  | STAŽNJEVEC | 3 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3 |
|  | STAŽNJEVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 90 | 3 |
|  | GAČICE | 1 | Podzemni | PVC Ø 100 | 3 |
|  | GAČICE | 4 | Nadzemni | PVC Ø 100 | 3 |
|  | GAČICE | 2 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3 |
|  | LUKAVEC | 4 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3-8 |
|  | CERJE TUŽNO | 2 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3 |
|  | BEDENEC | 4 | Podzemni | ALK. Ø 80 | 5 |
|  | BEDENEC | 2 | Nadzemni | ALK. Ø 63 | 6 |
| GRAD LEPOGLAVA |  |  |  |  |  |
|  | BEDNJICA | 1 | Podzemni | PVC Ø 100 | 8 |
|  | BEDNJICA | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 8 |
|  | CRKOVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 65 | 5 |
|  | DONJA VIŠNJICA | 1 | Nadzemni | PVC Ø 80 | 10 |
|  | DONJA VIŠNJICA | 2 | Podzemni | PVC Ø 150 | 10 |
|  | DONJA VIŠNJICA | 3 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 6 |
|  | GORNJA VIŠNJICA | 2 | Podzemni | PVC Ø 150 | 10 |
|  | GORNJA VIŠNJICA | 3 | Podzemni | ALK. Ø 90 | 6 |
|  | JAZBINA VIŠNJIČKA | 2 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 8 |
|  | KAMENICA | 1 | Nadzemni | ALK. Ø 100 | 10 |
|  | KAMENICA | 1 | Podzemni | PE HD Ø 90 | 10 |
|  | KAMENIČKI VRHOVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 5 |
|  | KAMENIČKI VRHOVEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 6/4ˮ | 5 |
|  | KAMENIČKO PODGORJE | 5 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 6 |
|  | LEPOGLAVA | 3 | Podzemni | DUKTIL Ø 200 | 10 |
|  | LEPOGLAVA | 1 | Podzemni | LJ. ŽELJ. Ø 80 | 4 |
|  | VULIŠINEC | 1 | Podzemni | ALK. Ø 6/4ˮ | 4 |
|  | ZALUŽJE | 4 | Podzemni | PE HD Ø 100 | 6 |
|  | ZLOGONJE | 3 | Podzemni | PVC Ø 80 | 5 |
|  | ZLOGONJE | 3 | Podzemni | PVC Ø 53 | 10 |
|  | ŽAROVNICA | 4 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 8 |
|  | VILETINEC | 4 | Podzemni | PE HD Ø 90 | 5 |
|  | VILETINEC | 3 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 5 |
| OPĆINA BEDNJA |  |  |  |  |  |
|  | BEDNJA | 19 | Podzemni/nadzemni | PE HD Ø 63-110 | 6-8 |
|  | BENKOVEC | 12 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 3-8 |
|  | BREZOVA GORA | 1 | Podzemni | PE HD Ø 90 | 8 |
|  | CVETLIN | 8 | Podzemni | PVC Ø 50 | 6-8 |
|  | JAMNO | 3 | Podzemni | PVC Ø 50 | 4 |
|  | JAZBINA CVETLINSKA | 5 | Podzemni | PVC Ø 50 | 6 |
|  | JEŽOVEC | 5 | Podzemni | PVC Ø 50 | 6-8 |
|  | MALI GORENEC | 2 | Podzemni | PVC Ø 80 | 6-8 |
|  | MELJAN | 1 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 6 |
|  | OSONJAK | 3 | Podzemni | PVC Ø 50-80 | 6-8 |
|  | PAŠNIK | 6 | Podzemni | PVC Ø 50 | 4-6 |
|  | PLEŠ | 11 | Podzemni | PVC Ø 100 | 5 |
|  | PODGORJE BEDNJANSKO | 14 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 3-5 |
|  | PREBUKOVJE | 3 | Podzemni | PE HD Ø63 | 3-5 |
|  | PURGA BEDNJANSKA | 3 | Podzemni | DUKTIL/PVC Ø 150 | 10 |
|  | RINKOVEC | 2 | Podzemni | PE HD Ø 110 | 6-8 |
|  | SVETI JOSIP | 1 | Podzemni | PE HD Ø 90 | 4 |
|  | SAŠA | 2 | Podzemni | PVC Ø 50-80 | 6-8 |
|  | ŠINKOVICA BEDNJANSKA | 3 | Podzemni | PVC Ø 50-80 | 4 |
|  | ŠINKOVICA ŠAŠKA | 3 | Podzemni | PVC Ø 50-80 | 6-8 |
|  | TRAKOŠĆAN | 1 | Podzemni | PVC Ø 100 | 8-10 |
|  | VELIKI GORENEC | 2 | Podzemni | PVC Ø 50-80 | 6-8 |
|  | VRANOJELJE | 3 | Podzemni | PVC Ø 50-100 | 4-8 |
|  | VRBNO | 12 | Podzemni | PVC Ø 50-100 | 4-10 |
|  | VRHOVEC BEDNJANSKI |  |  |  |  |
| OPĆINA KLENOVNIK |  |  |  |  |  |
|  | CARI | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 5 |
|  | VUGLOVEČKI | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 5 |
|  | ŠARKI | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 8 |
|  | NJEGAČI | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 8 |
|  | ĐURAKI | 1 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 7 |
|  | KRALJI | 3 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 3 |
|  | GORANEC | 3 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 3 |
| OPĆINA DONJA VOĆA |  |  |  |  |  |
|  | RIJEKA VOĆANSKA | 4 | Podzemni | PVC Ø 63 | 4-6 |
|  | JELOVEC VOĆANSKI | 1 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 4 |
|  | BUDINŠĆAK | 4 | Podzemni | PE HD Ø 63 | 4-6 |
| OPĆINA MARUŠEVEC |  |  |  |  |  |
|  | DRUŠKOVEC | 2 | Nadzemni | ALK. Ø 63 | 8 |
|  | KOŠKOVEC | 2 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 6-8 |
|  | CERJE NEBOJSE | 3 | Podzemni | ALK. Ø 63 | 6-8 |
|  | CERJE NEBOJSE | 3 | Podzemni | ALK. Ø 80 | 6-8 |
|  | CERJE NEBOJSE | 3 | Nadzemni | ALK. Ø 80 | 6-8 |

Izvor: Ivkom-vode d.o.o.

Hidrantska mreža pregledava se jednom godišnje u različitim terminima po pojedinim naseljima gradova i općina.

Plinovodi

Područjem Varaždinske županije prolazi dio plinovodnog sustava Republike Hrvatske koji je pod upravom tvrtke Plinacro d.o.o. S ovog sustava plinom se opskrbljuje distribucijska plinska mreža gradova i općina, a distribuciju plina unutar Županije obavljaju 2 distributera: Termoplin d.d. i Ivkom-plin d.d. Ivanec. Distributerima se prirodni plin predaje na mjerno redukcijskim stanicama, gdje se obavlja redukcija tlaka i mjerenje predanih količina.

Na području Varaždinske županije plinskom mrežom je pokriveno 6 gradova i 19 općina (od ukupno 22). Općine  Breznica, Visoko i Donja Voća nisu pokrivene plinskom mrežom.

Distribucijsko područje Termoplina d.d. Varaždin obuhvaća područje gradova Varaždin, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof (osim naselja Završje i Filipići), Varaždinske Toplice, Ivanec (osim naselja Radovan, Lovrečan, Škriljevec) te općina Bednja, Beretinec, Breznički Hum, Cestica, Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec i Vinica. Ukupna  dužina plinovoda na području Varaždinske županiej distributera Termoplin d.d. tlaka 100 mbara iznosi 137.555,91 m, tlaka 3 bar iznosi 970.863,03 m a tlaka 10 bar iznosi 7.267,5m.

Ukupna duljina plinovodne infrastrukture iznosi 1.115.686,44 metara.

Na distribcijskom području Termoplina d.d. Varaždin nalazi se 9 mjerno redukcijskih stanica koje se nalaze na ulazu u distribucijski sustav i njima upravlja operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o.

Termoplin d.d. kao operater distribucijskog sustava upravlja s 13 redukcijskih stanica, 8 odorizacijskih stanica i 2 ispušne stanice.

Tablica 17 Popis redukcijskih stanica - Temoplin d.d.

| Naziv objekta (reduskcijke stanice) | Naselje | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Hallerova | Varaždin | Hallerova aleja bb |
| Svilarska – Vis | Varaždin | Svilarska bb |
| Hrašćica | Hrašćica | Ruđera Boškovića bb |
| Koprivnička – Banfica | Varaždin | Korpivnička bb |
| Jurkovićeva | Varaždin | Janka Jurkovića bb |
| Harambašićeva | Varaždin | Harambašićeva |
| Jalkovečka – Vindija | Varaždin | Jalkovečka bb |
| Grabanice | Varaždin | Jalkovečka bb |
| Vukovićeva | Varaždin | Stjepana Vukovića bb |
| Masarykova | Varaždin | Tome Masaryka bb |
| Svibovec | Svibovec Podravski | Svibovec Podravski bb |
| Trnovec I | Varaždin | Trnovec bb |
| Trnovec II | Varaždin | Trnovec bb |

Izvor: Termoplin d.d.

Tablica 18 Popis odorizacijskig stanica - Termoplin d.d.

| Naziv objekta (odorizacijska stanica) | Naselje | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Odorizacijska stanica Varaždin 1 | Varaždin | Črnec Biškupečki bb |
| Odorizacijska stanica Varaždin 2 | Varaždin | Park šuma Jelačićka bb |
| Odorizacisjka stanica Ludbreg | Kućan Ludbreški | Kućan Ludbraški bb |
| Odorizacijska stanica Lepoglava | Lepoglava | Lepoglava bb |
| Odorizacijska stanica Cerje | Cerje Nebojske | Cerje Nebojske bb |
| Odorizacijska stanica Novi Marof | Novi Marof | Remečica bb |
| Odorizacijska stanica Tuhovec | Tuhovec | Pod Vrte bb |
| Odorizacijska stanica Breznički Hum | Breznički Hum | Brijeg nn |

Izvor: Termoplin d.d.

Distribucijsko područje Ivkom-plina d.o.o. obuhvaća Grad Ivanec, dio Grada Novog Marofa (naselja Završje, Filipići i Bela) te općine Klenovnik i Donja Voća.

Opskrba plinom na distribucijskom području riješena je dobavom plina od MRS Cerje Tužno, odnosno MRS Ivanec.

Distribucijsko područje Ivanec, vezano na MRS Ivanec, obuhvaća naselja Grada Ivanca: Ivanec, Bedenec, Gečkovec, Horvatsko, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Ivanečka Željeznica, Jerovec, Kaniža, Lančić, Prigorec, Punikve, Ribić Breg, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec te naselja Općine Klenovnik: Klenovnik, Dubravec, Lipovnik i Plemenšćina.

Distribucijsko područje Cerje Tužno, vezano na MRS Cerje Tužno obuhvaća naselja Grada Ivanca: Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Seljanec i Stažnjevec te naselja Grada Novi Marof: Bela, Filipići i Završje.

Razvodni plinski sustavi projektirani su i izgrađeni od plinskih čeličnih ili polietilenskih cijevi.

Naftovodi

Područjem Varaždinske županije ne prolaze naftovodi.

PREGLED VEĆIH GRAĐEVINA ZA USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH, EKSPLOZIVNIH I PLINOVITIH TVARI ILI DRUGIH OPASNIH TVARI

Popis građevina na području Varaždinske županije gdje su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 19. Pregled građevina za uskladištenje zapaljivih, eksplozivnih i plinovitih tvari ili drugih opasnih tvari

| Naziv operatera | Adresa | Opasna tvar | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| "PETRINJAK" PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, | Horvatsko BB, 42244 KLENOVNIK | Eurodiesel | 0,05 t |
|  |  | Propan – butan smjesa | 2 t |
|  |  | Chloromax | 0,002 t |
| ADRIA OIL d.o.o. | Varaždinska 39, 42240 IVANEC | Benzin | 37,72 t |
|  |  | Dizel | 58,64 t |
|  |  | Lož ulje | 18 t |
|  |  | UNP | 2,75 t |
| ADRIA OIL d.o.o. | Koprivnička 38, 42230 LUDBREG | Benzin | 56,8 t |
|  |  | Dizel | 105,14 t |
| AUTO-IVEC, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE | Breznički Hum 5, 42225 BREZNIČKI HUM |  |  |
| BOR d.o.o. | Varaždinska 70, 42220 NOVI MAROF | Otpadne boje i lakovi | 5 t |
|  |  | Boje i lakovi za premaz drveta | 5,6 t |
| CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. | Cerje Nebosje 2, 42243 MARUŠEVEC | Eurodiesel | 17,2 t |
|  |  | Cement SC 4000 | 0,035 t |
|  |  | UNP | 0,09 t |
|  |  | Acetilen | 0,036 t |
|  |  | Tekući kisik | 0,113 t |
| COLAS HRVATSKA d.d. | Varaždinska ulica 29, 42250 LEPOGLAVA | Bitumen 60/70 | 160 t |
| COLAS HRVATSKA d.d. | Pavleka Miškine 67 B, 42000 VARAŽDIN | Diesel | 18 t |
|  |  | Bitumen | 202 t |
| COLAS MINERAL d.o.o. | Hrastovljan 145 a, 42232 DONJI MARTIJANEC | UNP | 8 t |
| Coral Croatia d.o.o. | Ul. Mavra Schlengera 25, 42000 VARAŽDIN | Diesel | 56,3 t |
|  |  | UNP | 3,5 t |
|  |  | Benzin | 51 t |
| Coral Croatia d.o.o. | Ulica braće Radić 204, 42000 VARAŽDIN | Diesel | 66,78 t |
|  |  | Benzin | 23,56 t |
|  |  | UNP | 3,17 t |
| FLAME SPRAY CROATIA d.o.o. | GOSPODARSKA 11, 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI | Tekući kisik | 5 t |
|  |  | Vodik | 0,032 t |
|  |  | Gorivo za mlazne motore JET A-1 | 2 t |
| GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o. | Paka 33/1, 42220 NOVI MAROF | Eksplozivna tvar UN/ADR | 30 t |
|  |  | Amonijev nitrat | 50 t |
|  |  | Dizel | 8,6 t |
| GESTA d.o.o. | Ivana Severa 20, 42000 VARAŽDIN | Natrij hipoklorit | 2,5 t |
|  |  | Klor | 5 t |
| Gradski bazeni Varaždin | ZAGREBAČKA 85 A, 42000 VARAŽDIN | Natrijev hipoklorit | 2,4 t |
| HEW Ivanec d.o.o. | 104. brigade hrvatske vojske 30, 42240 IVANEC | viniltoulen | 1 t |
| HIDROING d.o.o. | Optujska 161, 42000 VARAŽDIN | Kisik | 0,08 t |
|  |  | Acetilen | 0,03 t |
|  |  | Razrjeđivač sintetički | 0,01 t |
|  |  | Nitrorazrjeđivač | 0,009 t |
|  |  | Kemocel temeljna boja | 0,05 t |
|  |  | Resitol | 0,18 t |
|  |  | WD40 | 0,08 t |
|  |  | Dizel | 43 t |
| Holcim (Hrvatska) d.o.o. | Očura 47/a, 42250 LEPOGLAVA | ANFO eksploziv | 8 t |
|  |  | Dizel gorivo | 5 t |
|  |  | Dizel gorivo | 15 t |
|  |  | Dizel gorivo | 3 t |
|  |  | Ektra lako loživo ulje | 30 t |
| HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o. | HRASTOVLJAN 1/C, 42232 DONJI MARTIJANEC | Dizel gorivo | 17,2 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Varaždinska 92, 42240 IVANEC | Benzin | 50,756 t |
|  |  | Dizel | 89,628 t |
|  |  | Autoplin | 2,243 t |
|  |  | Boce UNP | 1,83 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Trakošćanska 5, 42250 LEPOGLAVA | Benzin | 54,31 t |
|  |  | Dizel | 101,85 t |
|  |  | UNP | 1,585 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Koprivnička 2, 42230 LUDBREG | Benzin | 58,007 t |
|  |  | Dizel | 81,48 t |
|  |  | UNP | 2,243 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Zagrebačka 28F, 42222 LJUBEŠČICA | Benzin | 50,756 t |
|  |  | Dizel | 65,184 t |
|  |  | Autoplin | 2,507 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Zagrebačka 28G, 42222 LJUBEŠČICA | Benzin | 50,756 t |
|  |  | Dizel | 65,492 t |
|  |  | Autoplin | 2,559 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Grana 150, 42220 NOVI MAROF | Benzin | 58,006 t |
|  |  | Dizel | 65,184 t |
|  |  | UNP | 2,2 t |
|  |  | UNP | 1,288 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Zagrebačka ulica 2a, 42204 TURČIN | Benzin | 36,254 t |
|  |  | Dizel | 40,74 t |
|  |  | UNP | 1,11 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Miroslava Krleže 8, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 79,756 t |
|  |  | Dizel | 73,332 t |
|  |  | Autoplin | 2,024 t |
|  |  | UNP | 1,10 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Međimurska 28E, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 50,754 t |
|  |  | Dizel | 65,184 t |
|  |  | Autoplin | 2,243 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Ludbreška ulica 1, 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE | Benzin | 29,004 t |
|  |  | Dizel | 32,592 t |
|  |  | UNP | 1,00 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Stjepana Radića 7, 42205 VIDOVEC | Benzin | 36,254 t |
|  |  | Dizel | 89,628 t |
|  |  | UNP | 1,4 t |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | Donje Vratno, Varaždinska 71, 42207 VINICA | Benzin | 58,006 t |
|  |  | Dizel | 57,036 t |
|  |  | UNP | 1,4 t |
| ITAS-PRVOMAJSKA d.d. | Ivana Gorana Kovačića 14, 42240 IVANEC | Univerzalni razrjeđivač | 0,4 t |
|  |  | Acetilen | 0,03 t |
|  |  | Kromov (VI) oksid | 0,1 t |
|  |  | Efdedur System Strukturlack | 0,1 t |
|  |  | Freopox Grundierung | 0,1 t |
|  |  | Kisik | 0,164 t |
|  |  | UNP | 0,175 t |
| KAMING industrija građevnog materijala i mineralnih gnojiva, d.d. | Zagorska ulica 1, 42222 LJUBEŠČICA | Riohit, Amonit, Poladyn 31eco, Riocord | 29,25 t |
|  |  | Sporogoreči štapin, el. detonator | 0,09 t |
| KAMING industrija građevnog materijala i mineralnih gnojiva, d.d. | Ljubelj bb, 42222 LJUBEŠČICA | Riohit, Amonit, Poladyn 31eco, Riocord | 29,25 |
|  |  | Sporogoreći štapin, el. detonator | 0,09 |
| KNAUF INSULATION d.o.o. | Varaždinska 140, 42220 NOVI MAROF | Otopina bezvodnog amonijaka 24,5% | 30 t |
|  |  | Acetilen, otopljeni | 0,1 t |
|  |  | Ekstra lako loživo ulje | 88,70 t |
|  |  | Ukapljeni kisik | 33,57 t |
| KOKA d.o.o. | Optujska ulica, 42000 VARAŽDIN | Lož ulje | 40.000 l |
| KOKA d.o.o. | Jurkovićeva ulica, 42000 VARAŽDIN | Lož ulje | 40.000 l |
| KOKA d.o.o. | Poljana Biškupečka, Ulica Ljudevita Gaja, 42000 VARAŽDIN | UNP | 12.000 l |
| KOKA d.o.o. | Petrijanečka ulica 100, 42207 VINICA | UNP | 28 t |
| KOKA d.o.o. | ULICA SVETE ANE 100, 42207 VINICA | UNP | 28 t |
| KOKA d.o.o. | Bombellesova ulica 30/1, 42206 PETRIJANEC | UNP | 10 t |
| KOKA d.o.o. | Ulica Braće Radića 151/10, 42206 PETRIJANEC | UNP | 10 t |
| KOKA d.o.o. | Ulica Florijana Bobića, Nova Ves Petrijanečka 201, 42206 PETRIJANEC | UNP | 6 t |
| KOKA d.o.o. | Bombellesova ulica, Majerje 30/2, 42206 PETRIJANEC | UNP | 6,8 t |
| KOKA d.o.o. | Ulica Brigade braće Radić, Vrbanovec 101, 42230 LUDBREG | UNP | 28 t |
| KOKA d.o.o. | Ulica Florijana Bobića, Nova Ves Petrijanečka 200, 42208 CESTICA | UNP | 28 t |
| KOKA d.o.o. | Staromlinska ulica, Gornji Kučan 80/H, 42000 VARAŽDIN | UNP | 2 t |
| KOKA d.o.o. | Biškupečka ulica 56, 42000 VARAŽDIN | Loživo ulje ekstra lako | 17 t |
|  |  | Cinkov sulfat monohidrat | 7 t |
|  |  | Avetec | 2 t |
|  |  | Bakar(II) sulfat pentahidrat | 9 t |
|  |  | Seldox BF dry | 5 t |
| KOKA d.o.o. | Biškupečka ulica 58, 42000 VARAŽDIN | Lož ulje | 33,60 t |
|  |  | Bezvodni amonijak | 12,3 t |
|  |  | Tekući kisik | 5,94 t |
| KTC d.d. | Ivanečko naselje 1/c, 42240 IVANEC | MB 95 i MB 98 | 75 t |
|  |  | Eurodizel i Plavi dizel | 69 t |
|  |  | UNP | 0,8 t |
| KTC d.d. | Gospodarska 3, 42000 VARAŽDIN | 30 t | 310 t |
|  |  | 50 t | 326 t |
|  |  | 40 t | 110 t |
|  |  | 0,8 t | 200 t |
| KTC d.d. | Varaždinska 38, 42203 JALŽABET | MB 95 | 30 t t |
|  |  | Euro-dizel | 90 t |
|  |  | UNP | 0,8 t |
| Leier-Leitl d.o.o. | Zagrebačka 89, 42204 TURČIN | Eurodiesel | 13,6 t |
| LUKOILd.o.o. | VARAŽDINSKA 18, 42208 CESTICA |  |  |
| LUNETA d.o.o. | Dravska ulica 40, 42233 SVETI ĐURĐ | UNP | 2,15 t |
| METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d. | Fabijanska 33, 42000 VARAŽDIN | Metil fomrat | 3 t |
|  |  | Etanol, aceton i propan-2-ol smjesa | 2 t |
|  |  | Kisik | 0,149 t |
|  |  | Nitro lak | 0,005 t |
|  |  | Ina 2 taktol st plus | 0,25 t |
|  |  | Mobihel pe kit soft | 0,1 t |
|  |  | Chromos nitro razrjeđivač | 0,1 t |
|  |  | Mobihel pe kit sa staklenim vlaknima | 0,01 t |
|  |  | Univerzalni kaolinski alkoholni premaz | 4 t |
|  |  | Izapropanol | 4 t |
|  |  | Acetilen | 0,03 t |
|  |  | Euroditel | 1,5 t |
|  |  | Ina super 3 10w | 0,25 t |
|  |  | Ina hipenol GTL DB 90 | 0,25 t |
|  |  | Ina super 2000 | 0,25 t |
|  |  | Ina super 3 15W-40 | 0,25 t |
|  |  | Argon | 0,179 t |
|  |  | Dušik | 0,03 t |
|  |  | Ugljični dioksid | 20 t |
|  |  | Smjesa O2 i Ar | 0,202 t |
| MIKOL d.o.o. | Varaždinska cesta 138, 48000 KOPRIVNICA | Eurosuper | 25 t |
|  |  | Eurodiesel | 110 t |
|  |  | UNP | 0,6 t |
| MIKOL d.o.o. | Mihovila Pavleka Miškiine 1b, 42000 VARAŽDIN | Eurosuper | 50 t |
|  |  | Eurodiesel | 80 t |
|  |  | UNP | 0,6 t |
| NISKOGRADNJA HUĐEK, OBRT ZA NISKOGRADNJU | STJEPAN RADIĆ 30/T, 42206 PETRIJANEC | Plinska ulja | 120 t |
| O T K društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. | VUKOVIĆEVA 1/a, 42204 TURČIN | Dizel | 5 t |
| OMEGA d.o.o. | BREZNICA 3A, 42225 BREZNIČKI HUM | Klorovodična kiselina | 30 t |
| OMEGA d.o.o. | VINIČNO 4A, 42224 VISOKO | UNP | 5 t |
| Opća bolnica Varaždin | IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN | Medicinski kisik | 2,4 t |
|  |  | Loživo ulje ekstra lako | 123 t |
|  |  | Plinska ulja | 123 t |
| OPG Ivana Ćurila | Priles 2F, 42230 LUDBREG | Virocid | 0,1 t |
|  |  | UNP | 2,15 t |
|  |  | Dizel | 0,2 t |
| PARKETI POŽGAJ d.o.o. | Dravska 40, 42231 MALI BUKOVEC | Aceton | 1,5 t |
| PETROL d.o.o. | Breznički Hum 3C, 42225 BREZNIČKI HUM | Eurosuper 95 | 52,26 t |
|  |  | Eurosuper 100 | 17,16 t |
|  |  | Eurodizel | 49,01 t |
|  |  | Plavi dizel | 16,09 t |
|  |  | EURO LUEL | 44,72 t |
|  |  | UNP | 0,6 t |
| PETROL d.o.o. | Varaždinska 76, 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI | Benzin | 36,72 t |
|  |  | Dizel | 75,41 t |
|  |  | UNP | 3,24 t |
| PETROL d.o.o. | Gospodarska 1, 42240 IVANEC | Benzin | 45 t |
|  |  | Dizel | 92,95 t |
|  |  | UNP | 2,67 t |
| PETROL d.o.o. | VARAŽDINSKA CESTA 5, 49282 KONJŠČINA | Benzin | 26,25 t |
|  |  | Dizel | 54,93 t |
| PETROL d.o.o. | Varaždinska cesta 24, 48000 KOPRIVNICA | Benzin | 37,5 t |
|  |  | Dizel | 84,5 t |
|  |  | UNP | 6,3 t |
| PETROL d.o.o. | Braće Radića 199, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 29,82 t |
|  |  | Lož ulje | 32,86 t |
|  |  | Dizel | 76,63 t |
|  |  | UNP | 3,27 t |
| PETROL d.o.o. | Koprivnička ulica 12, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 60,95 t |
|  |  | Dizel | 139,76 t |
| PETROL d.o.o. | Ulica Stjepana Radića 30/i, 42206 PETRIJANEC | Benzin | 60 t |
|  |  | Dizel | 107 t |
|  |  | UNP | 1 t |
| PETROL d.o.o. | Gospodarska 29b, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 45 t |
|  |  | Diesel | 50,70 t |
| PETROL d.o.o. | Optujska ulica 106, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 60 t |
|  |  | UNP | 6,08 t |
|  |  | Diesel | 67,6 t |
| PETROL d.o.o. | Podravska 10, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 60 t |
|  |  | Dizel | 67,6 t |
|  |  | UNP | 0,4 t |
| PODRAVKA d.d. | BIŠKUPEČKA 60, 42000 VARAŽDIN | Klorovodična kiselina | 15 t |
|  |  | Natrijev hidroksid | 6 t |
|  |  | Mazut | 70 t |
|  |  | Propan buran | 0,6 t |
|  |  | Ivacid A | 0,6 t |
| POŽGAJ d.o.o. u stečaju | Dravska 24, 42231 MALI BUKOVEC | Plastuk legno | 0,15 t |
|  |  | Plastuk deep | 0,15 t |
| Prehrambena industrija VINDIJA d.o.o. | Međimurska 6, 42000 VARAŽDIN | Dizel gorivo | 67 t |
|  |  | Amonijak | 5,5 t |
| Prehrambena industrija VINDIJA d.o.o. | Gospodarska 27/A, 42000 VARAŽDIN | Lož ulje | 42 t |
|  |  | Bezvodni amonijak | 1,45 t |
| PRESS GLASS d.o.o. | Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, 42203 JALŽABET | Sumpor dioksid | 0,005 t |
|  |  | Aceton | 0,2 t |
|  |  | Propan butan smjesa | 0,15 t |
|  |  | Etanol denaturirani | 0,4 t |
| SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o. | Greda 5A, 42243 MARUŠEVEC | Benzin | 75 m3 |
|  |  | Dizel | 125 m3 |
|  |  | UNP | 0,3 t |
| Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | Trg Slobode 1, 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE | Klor | 0,6 t |
|  |  | UNP | 3 t |
|  |  | Euro loživo ulje | 30 t |
| ŠILEC d.o.o. | VARAŽDINSKA 30, 42230 LUDBREG | BENZIN ES 98 | 27 t |
|  |  | BENZIN MB 95 | 95 t |
|  |  | Eurodizel | 45 t |
|  |  | Dizel | 45 t |
|  |  | Lož ulje | 45 t |
|  |  | UNP | 19,5 t |
| ŠLJUNČARA-TRANSPORTI "SMONTARA" | Sovićeva 54/a, 42231 MALI BUKOVEC | Benzini i ligroini | 35 t |
| TIFON, d.o.o. | Optujska ulica 96, 42000 VARAŽDIN | Dizel | 67,60 t |
|  |  | UNP | 5,34 t |
|  |  | Benzin | 37,50 t |
| TIFON, d.o.o. | Toplička 19, 42220 NOVI MAROF | Dizel | 49,86 t |
|  |  | Benzin | 44,08 t |
|  |  | UNP | 3,15 t |
| TMT d.o.o. | Varaždinska 11, 42250 LEPOGLAVA | Acetilen | 0,13 t |
|  |  | UNP | 4 t |
|  |  | Kisik | 4,1 t |
|  |  | Lož ulje | 4,2 t |
|  |  | Castrol Hxsol T 15 | 0,45 t |
|  |  | Boje, lakovi | 4,8 t |
| TRGOGRAD d.o.o. | Cehovska 40, 42000 VARAŽDIN | Benzin | 80 m3 |
|  |  | Dizel | 170 m3 |
|  |  | UNP | 2,73 m3 |
|  |  | Motorna ulja | 0,2 t |
|  |  | Gorivo JET A1 | 20.000 l |
| UNIVERZAL d.o.o. | Cehovska 10, 42000 VARAŽDIN | Acetilen | 0,02 t |
|  |  | Kisik | 1,2 t |
|  |  | UNP | 0,3 t |
|  |  | Otpadna ulja | 30 t |
|  |  | Plinska ulja | 20 t |
| VARKOM d.o.o. | Filipići 7, 42242 RADOVAN | Klor | 0,1 t |
| VARKOM d.o.o. | Bartolovec, Dravska ulica bb, 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI | Klor | 0,1 t |
| VARKOM d.o.o. | Ulica Janka Jurkovića 68, 42000 VARAŽDIN | Klor | 0,3 t |
| VARKOM d.o.o. | Vinokovščak bb, 42000 VARAŽDIN | Klor | 0,1 t |
| VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d. d. u stečaju | Zagrebačka 94, 42000 VARAŽDIN | Lož ulje | 90 t |
| W group d.o.o. u stečaju | Ivana Severa 2a, 42000 VARAŽDIN | Etanol | 25 t |
|  |  | Natrijev lauril eter sulfet | 50 t |
|  |  | Kokamidopropil - betain | 50 t |
|  |  | SALICAT MM | 5 t |
| WAM PRODUCT, d.o.o. | Hum Breznički 7/A, 42225 BREZNIČKI HUM | Kisik | 0,32 t |
|  |  | Vodik | 0,037 t |
|  |  | Vodik | 0,017 t |
| ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. | Pavleka Miškine 49, 42000 VARAŽDIN | Plinska ulja | 4,15 t |

PREGLED GLAVNIH ENERGETSKIH INSTALACIJA S NJIHOVIM VENTILIMA

Na području Varaždinske županije nalaze se objekti prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice odnosno rasklopna postrojenja nazivnog napona 110 kV, 220 kV odnosno 400 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o.:

  - DV 400 kV Žerjavinec – heviz 1 i 2

godina izgradnje: 1999.

duljina voda: 97,8 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 4 km

vodiči: Al/Fe 2x(3x490/65) mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-160PS

broj stupova: čelično-rešetkasti 259

broj stupova na području Varaždinske županije: 11

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝BAČVA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: tipa ˝BAČVA˝

  - DV 220 kV Žerjavinec – podlog

godina izgradnje: 1963./2003.

duljina voda: 51,2 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 8,5 km

vodiči: Al/Fe 3x360/60 mm2

zaštitno uže: AlMg1E/Fe i Fe III

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 136

broj stupova na području Varaždinske županije: 21

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV Ivanec – Straža

godina izgradnje: 1987./2012.

duljina voda: 33,4 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 14,5 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 111

broj stupova na području Varaždinske županije: 48

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV NEDELJANEC – Varaždin GRAD

godina izgradnje: 1976.

duljina voda: 10,4 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 10,4 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni KT-120

broj stupova: 45

broj stupova na području Varaždinske županije: 45

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA i PORTAL˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA i PORTAL˝

  - DV 110 kV HE VARaždin – Nedeljanec I

godina izgradnje: 1975.

duljina voda: 7,1 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 7,1 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 21

broj stupova na području Varaždinske županije: 21

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV HE VARaždin – Nedeljanec II

godina izgradnje: 1975.

duljina voda: 7,1 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 7,1 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: Fe II

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 22

broj stupova na području Varaždinske županije: 21

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV Grad VARaždin – kneginec

godina izgradnje: 1989./2014.

duljina voda: 5,6 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 5,6 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 21

broj stupova na području Varaždinske županije: 21

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA i BAČVA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA i BAČVA“

  - DV 110 kV NEDEljanec – Čakovec

godina izgradnje: 1964.

duljina voda: 13,4 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 6,3 km

vodiči: Al/Fe 3x150/25 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 40

broj stupova na području Varaždinske županije: 17

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV NEDEljanec – Čakovec 2

godina izgradnje: 1964.

duljina voda: 14,6 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 6,3 km

vodiči: Al/Fe 3x150/25 mm2 i Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 45

broj stupova na području Varaždinske županije: 17

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA i BAČVA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA i BAČVA“

  - DV 110 kV TE JERTOVEC – NEDEljanec

godina izgradnje: 1952.

duljina voda: 35,7 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 21 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 128

broj stupova na području Varaždinske županije: 73

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV Ludbreg – Koprivnica

godina izgradnje: 1971./77.

duljina voda: 19,5 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 10,1 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: Fe II

izolatori: kapasti stakleni U-120 i KT-120

broj stupova: 55

broj stupova na području Varaždinske županije: 29

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV Ludbreg – HE čakovec

godina izgradnje: 1971./77./82.

duljina voda: 12,2 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 7,7 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: AlMg1E/Fe i Fe II

izolatori: kapasti stakleni U-120 i KT-120

broj stupova: 37

broj stupova na području Varaždinske županije: 24

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV HE Čakovec - Čakovec

godina izgradnje: 1971./82.

duljina voda: 12,3 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 150 m

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: AlMg1E/Fe i Fe II

izolatori: kapasti stakleni U-120 i KT-120

broj stupova: 35

broj stupova na području Varaždinske županije: 1

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV HE Dubrava - Koprivnica

godina izgradnje: 1986.

duljina voda: 17 km

duljina voda na području Varaždinske županije: ~ 3,25 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni KT-120

broj stupova: 51

broj stupova na području Varaždinske županije: 9

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA˝

  - DV 110 kV NEDELJANEC – FORMIN

godina izgradnje: 1949.

duljina voda: 21,9 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 21,9 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: Fe II

izolatori: kapasti stakleni U-120, kapasti porculanski K-3(M)

broj stupova: 91

broj stupova na području Varaždinske županije: 91

tip stupova: ˝PORTAL˝

tip stupova na području Varaždinske županije: ˝PORTAL“

  - DV 110 kV NEDELJANEC – IVANEC

godina izgradnje: 1975./2012.

duljina voda: 16,3 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 16,3 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 51

broj stupova na području Varaždinske županije: 51

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV KNEGINEC – HE ČAKOVEC

godina izgradnje: 1989./2014.

duljina voda: 13,1 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 13,1 km

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: OPGW

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 43

broj stupova na području Varaždinske županije: 43

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

  - DV 110 kV HE ČAKOVEC - PRELOG

godina izgradnje: 1987.

duljina voda: 11,3 km

duljina voda na području Varaždinske županije: 150 m

vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2

zaštitno uže: AlMG1/Fe

izolatori: kapasti stakleni U-120

broj stupova: 33

broj stupova na području Varaždinske županije: 1

tip stupova: čelično-rešetkasti tipa ˝JELA˝

tip stupova na području Varaždinske županije: čelično rešetkasti tipa ˝JELA“

Na području Varaždinske županije, nalaze se transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV odnosno 400 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d.

  - TS 110/35 kV VARAŽDIN

transformatori:             T1 110/35/10 kV – 40 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/35/10kV – 40 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin

  - TS 110/35/10 kV LUDBREG

transformatori:             T1 110/35/10 kV – 20 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/35/10kV – 22 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

  - TS 110/35/20 kV NEDELJANEC

transformatori:             T1 110/20 kV – 40 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/35/10kV – 40 MVA (nadležnost HOPS d.d. Prp Zagreb)

  - RP 110 kV HE ČAKOVEC

transformatori:             T1 110/6 kV – 43 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/6 kV – 43 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

  - TS 110/20/10 kV KNEGINEC

transformatori:   T1 110/20 kV – 20 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/20 kV – 20 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

  - RP 110 kV HE VARAŽDIN

transformatori:             T1 110/15 kV – 50 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/15kV – 50 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

  - TS 110/20/10 kV IVANEC

transformatori:             T1 110/20/10 kV – 20 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

T2 110/10 kV – 20 MVA (nadležnost HEP Elektra Varaždin)

Popis transformatorskih stanica na području Varaždinske županije u nadležnosti HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o. – Elektre Varaždin prikazan je u nastavnoj tablici.

Tablica 20. Popis transformatorskih stanica (visoki napon) – Elektra Varaždin

| Naziv | Vrsta stanice | Prijenosni omjer | Nazivni napon mreže |
| --- | --- | --- | --- |
| SVIBOVEC DRAVSKI 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SVIBOVEC DRAVSKI 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SVIBOVEC MOST | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINOKOVČAK | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ASFALTNA BAZA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BETON | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NIKOLE DEMONJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRAVSKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LIČKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LUDBREŠKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOPRIVNIČKA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠTOSOV TRG | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MARKA MARULIĆA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIDE SOKOLA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MATOŠEV TRG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HARAMBAŠIĆEVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LJEVAONICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LJEVAONICA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LIVADSKO NASELJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VOJNA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ĐURE KUHARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OPTUJSKA 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VOJNA BOLNICA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PLODINE OPTUJSKA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TT CENTAR | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OPTUJSKA POGON | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OPTUJSKA MALA PRIVREDA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VINARIJA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HIDROING | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HERMES SRAČINEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POSLOVNA ZONA SRAČINEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SRAČINEC 5 DRAVSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SRAČINEC 3 VATROGASNI DOM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SRAČINEC AUGUSTA ŠENOE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HRAŠĆICA 4 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SRAČINEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OPTUJSKA 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SUPERNOVA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| FARMA 4 HIPODROM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HRAŠĆICA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HRAŠĆICA 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HRAŠĆICA 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SRAČINEC LJUDEVITA GAJA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SRAČINEC 2 ŠKOLA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SRAČINEC ZONA GAJ | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| FARMA 10 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 7 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STRMEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DRUŽBINEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DRUŽBINEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC PODUZETNIČKA ZONA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FANON | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC VARKOM | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| STRMEC NOVI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETRIJANEC 2 ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAJERJE 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MAJERJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAJERJE MOLVE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| NISKOGRADNJA HUĐEK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SRAČINEC 4 IGRALIŠTE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SRAČINEC MATIJE GUPCA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GAJEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 13 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 17 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FAZANERIJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVA VES 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVA VES 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 12 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZELENDVOR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 20 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVA VES 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 16 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DVORANA JELAČIĆKA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ELEKTROPRIVREDA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| COTRA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TMT VARAŽDIN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOŽARA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TEHNOBETON | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PROGRES | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOPRIVNIČKA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOPRIVNIČKA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| 32. DIVIZIJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PRELOŠKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ATP | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIKO ŠPINČIĆEVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PZC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MLJEKARA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TOPOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MLJEKARA | RS | 10(20) kV | 10 kV |
| MLJEKARA 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MLJEKARA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MLJEKARA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BANFICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SLOBODA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RUĐERA BOŠKOVIĆA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOTIČNJAK 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CRPNA STANICA CS 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOTIČNJAK ČISTOĆA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ENERGANA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CENTAR 8. MAJ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| UNIVERZAL MIŠKININA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZAŠTITNE RADIONICE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRVOZATEKS | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STROJOTEKS | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRVOZA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MIŠKININA AMBULANTA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HRVATSKE CESTE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BENZINSKA MIŠKININA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOKA VALIONICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VALIONICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| AERODROM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF DRAVSKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF RAUŠ | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FOI VARAŽDIN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SLAVENSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MASARYKOVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKA BANKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STUDENTSKI DOM | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SVILANA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIS K&G | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ISTARSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIS KONFEKCIJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SVILANA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PREHRANA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOKA UPRAVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SOCIJALNO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PROLETERSKIH BRIGADA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOMANDA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINETA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| DERMA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TPV | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOŽARA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOŽARA 1 (RS) | RS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NECKERMANN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PIVOVARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| COMMERCE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VETING | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GOSPODARSKA ZONA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MERKUR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOZARČEVA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽTP | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOZARČEVA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGREBAČKA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVE MIKACA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| WISSERTOVA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VILKA NOVAKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VELPRO | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ZAGREBAČKA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SUPILOVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VUKOVIĆEVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BAZENI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SLOBODNA ZONA PROČISTAČ | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ TRNOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ TRNOVEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BOXMARK | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HANJES 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SLOBODNA ZONA (RS) | RS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HANJES | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GUMIIMPEX 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BHS TRNOVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SLOBODNA ZONA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OPREMA INTERCOM | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ZRINSKI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GUMIIMPEX 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GUMIIMPEX 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TRNOVEC 5 DJEČJI VRTIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CRPNA STANICA CS 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| AQUACITY | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC DOMGRAD | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| WACHEM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC CANKAREVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRNOVEC 1 ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZBELAVA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PS ČUNICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN DONJI ŠKOLA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN DONJI 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZBELAVA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZBELAVA FARMA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA STOČAR | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PZ JALŽABET 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| WE-KR JALŽABET | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ JALŽABET 4 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KUĆAN GORNJI 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN DONJI ZELENGAJ | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DUCAL | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| WOLLSDORF COMPONENTS | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| FLAME SPRAY | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ JALŽABET 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PS KUĆAN GORNJI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| FARMA 8 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 9 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FANON KNEGINEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ JALŽABET 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VARTEKS STADION | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KAUFLAND 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POLIESTER | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POLIESTER (RS) | RS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| UNIJA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VARTEKS | RS | 10(20) kV | 10 kV |
| BREZJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BREZJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MIV | RS | 20 kV | 20 kV |
| VARKOM KUĆAN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GETRO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| AMD | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GOSPODARSKA ZONA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GOSPODARSKA ZONA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LTA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| AUTOBUSNI PROMET | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMEX | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| CRATIS | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TERRALOG | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| CRPNA STANICA BREZJE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BREZJE 5 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HUNJADI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BREZJE 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN MAROF 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN DONJI 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KUĆAN GORNJI 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MBO BREZJE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BREZJE DEPONIJ | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ KNEGINEC S3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PS PLITVICA 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ČVOR KNEGINEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| CALZEDONIA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ KNEGINEC S4 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TESLA KNEGINEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| IONITY KNEGINEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ KNEGINEC S1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BREZJE 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TS VARIOSYSTEMS | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ZPPK BREZJE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| COM-PROM BREZJE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SOLVIS | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PS PLITVICA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ČRNEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČRNEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠTEFANEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŠTEFANEC MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BARTOLOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŽABNIK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BARTOLOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BARTOLOVEC BENZINSKA STANICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠEMOVEC ŠKOLA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŠEMOVEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŠEMOVEC GMAJNA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| FARMA MAGDALENIĆ | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŠEMOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŠEMOVEC EKONOMIJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČVOR LUDBREG | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ZAMLAKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVAKOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PROČISTAČ JALŽABET | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| NOVAKOVEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VODOCRPILIŠTE BARTOLOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VODOCRPNA BARTOLOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PUO VARAŽDIN | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KELEMEN FARMA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KELEMEN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEŠTAKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| EMOS KELEMEN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIS JALŽABET | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IMBRIOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PUSTIKE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PIHOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JALŽABET 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALŽABET 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JALŽABET STARAČKI DOM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVAKOVEČKI BREGI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALŽABETSKI BREGI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREŠČEVINA GOLO BRDO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREŠČEVINA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA DONJA 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA DONJA 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA DONJA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA DONJA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LESKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALŠEVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA GORNJA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SVIBOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SVIBOVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VUKOVEC MALI VRH | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VUKOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RETKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TUHOVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUHOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VUKOVEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 6 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLAONICA VARAŽDINSKE TOPLICE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE PROČISTAČ | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| OPRUGA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OMEGA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OPRUGA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STAKLENIK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRBICE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZONA I-6 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE BERNARDA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SPOMEN ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TURČIN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TURČIN LUG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TURČIN CIGLANA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TURČIN ŽELJEZNIČKA STANICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRGOVAČKI CENTAR LUMINI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| PZ KNEGINEC J2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KNEGINEC DONJI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KNEGINEC GORNJI 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KNEGINEC GORNJI 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SN RAZVOD 1194 | RS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KNEGINEC GORNJI 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KNEGINEC GORNJI 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KNEGINEC ŠKOLA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VODOCRPNA MELINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOSTEČKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MALI VRH | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TOMAŠEVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TOMAŠEVEC PODUZETNIČKA ZONA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DOLJAN 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOTEL VARAŽDINBREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČVOR VARAŽDIN | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OTK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JAKOPOVEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KAŠTELANEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAŠTELANEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAKOPOVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VOJSKA VARAŽDINBREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HALIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BANJŠČINA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRTLINOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUNEL VRTLINOVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KAPELICA HALIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAKOPOVEČKI BREGI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRTLINOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| MARTINKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JUNONA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| HOTEL MINERVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 5 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKE TOPLICE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČVOR VARAŽDINSKE TOPLICE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TUNEL HRASTOVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GLAVIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LUŽAN 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LUŽAN 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LUŽAN 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINBREG DUGI VRH | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PINTARIĆEVA GRABA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STRAŽARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 15 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIDOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| DOMITROVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BUDISLAVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| CARGOVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ZAMLAČA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VIDOVEC 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VIDOVEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KRKANEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BILJEVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARUŠEVEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MARUŠEVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JURKETINEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GREDA (RS) | RS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREDA ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREDA RADIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREDA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GREDA 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GREDA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CONING GREDA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARUŠEVEC VJERSKA ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SELNIK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARUŠEVEC ĐAČKI DOM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 3 BELA ŽENKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 6 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VODOVOD 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 5 PEHARNICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GOJANEC ŠIROKE LEDINE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BENZINSKA BRAĆE RADIĆ | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SEDMA OSNOVNA ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OPTUJSKA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| METALOPLASTIKA VARAŽDIN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VODNIKOVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠC 32. DIVIZIJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TEKSTILNA ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GORTANOVA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MERCATOR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GORTANOVA 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HALLEROVA ALEJA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KAUFLAND | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SAJMIŠTE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZAVOJNA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VATROGASNI DOM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRG REPUBLIKE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRAZOVA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ROBNA KUĆA VARTEKS | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠKOLSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRAZOVA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VODOTORANJ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SINDIKAT | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| AUGUSTA ŠENOE CONING | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAVANA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAZALIŠTE (RS) | RS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGREBAČKA 7 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRAZOVA 1 (RS) | RS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARAŽDINSKA BANKA KAPUCINSKI TRG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MILKOVIĆEVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAPUCINSKI TRG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SDK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POŠTA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ATC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VAMA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HOTEL TURIST | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KIDRIČEVA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KIDRIČEVA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 6 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RUŽE KLAS | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 5 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MIROSLAVA KRLEŽE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ĐURE SALAJA 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGREBAČKA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARTEKS 7 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGORJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JUŽNO NASELJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VODOVOD 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠIROKE LEDINE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SPORTSKA DVORANA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BRAĆE RADIĆ 3-4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 6 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆANSKA 5 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BRAĆE RADIĆ KRATKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MIHINJAČEVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NARODNE REVOLUCIJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BOLNICA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BOLNICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLJUČARIĆEVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NARODNE REVOLUCIJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KIRURGIJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽANIĆEVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LATICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOJNA AMBULANTA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JUŽNO NASELJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JUŽNO NASELJE 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GRABANICA 7 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MARKA OREŠKOVIĆA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GRABANICA 6 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GRABANICA 5 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BRAĆE RADIĆ I. HRGA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIDOVEČKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MARKOVIĆEVO NASELJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GRABANICA (RS) | RS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| DRAGUTINA RAKOVCA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOKA KLAONICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KALNIK 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TSH 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TSH SILOS | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KALNIK 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODRAVKA KALNIK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ULJARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARKOVIĆEVO NASELJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALKOVEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| JALKOVEC 4 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| METALOPLASTIKA JALKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOKA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALKOVEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KTC VARAŽDIN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOKA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BIŠKUPEČKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BIŠKUPEC VETERINARSKA STANICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| OGLEDNA FARMA JALKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PS PLITVICA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ČRNEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALKOVEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA VRČEK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POLJANA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| NEDELJANEC 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| NEDELJANEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| NEDELJANEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GOJANEC GAJEVA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GOJANEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KOKA POLJANA FARMA DJEDOVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠAULOVEC KOKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠAULOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČREŠNJEVO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BINI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA BERETINEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VALIONICA BERETINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HORVATOV BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BERETINEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BERETINEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BERETINEC 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LEDINEC DONJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PRECRPNA STANICA DOLJAN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DOLJAN 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ILIJA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ILIJA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BERETINŠČAK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BELETINEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SEKETIN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRUŠLJEVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠKRILJEVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEDINEC GORNJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FILIPIĆI BRIŠKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FILIPIĆI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VODOVOD FILIPIĆI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BELETINEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODEVČEVO ĐURIN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODEVČEVO 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAVRŠJE PILANA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZAVRŠJE ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAVRŠJE FILIPIĆI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA SELNIK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE TUŽNO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE CIGLANA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE CIGLANA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE TUŽNO 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VARKOM NOVO CERJE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SE MRAZOVICA 1 CERJE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| NOVO CERJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUŽNO 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE RAFAJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LUKAVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUŽNO 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUŽNO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČREŠNJEVO BRIJEG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TUŽNO 1 E. KARDELJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SE LOVREČAN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN MOST | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RADOVAN DONJI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RADOVAN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OSJEČKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠKRILJEVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAVRŠJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BELA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARGEČAN PECE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARGEČAN 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SELJANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARGEČAN 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| STAŽNJEVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GAČICE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GAČICE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNICA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNICA 5 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BUDINŠČAK ŽUNA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JELOVEC VOĆANSKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA GORNJA 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZLOGONJE 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽOVLJAN GRAD FARMA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA BABINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BABINEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN OTOK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BREZJE VINIČKO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN DRAVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN VINICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LOVREČAN BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DUBRAVA ZAJZA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DUBRAVA CARINA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DUBRAVA CENTAR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRATNO OTOK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIRJE OTOK 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIRJE OTOK 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZONA OTOK VIRJE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FRASSON | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RADOVEC POLJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIRJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽOVLJAN CESTICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BABINEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CESTICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RADOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRČI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRATNO 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SOLEKTRA XIII | RS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRATNO GORNJE 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRATNO DONJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TVORNICA RUBLJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRATNO 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SLATNJAK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NADKRIŽOVLJAN SOBRNJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NASELJE ROMA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BENZINSKA STANICA VRATNO | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 14 ZELENGAJ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA 11 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINICA PETRIJANEČKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENOLOM 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINICA GORICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINICA VLADIMIRA NAZORA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINICA KONFEKCIJA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIKO VINICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARČAN VINIČKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENOLOM 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MARČAN OPEKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ARBORETUM OPEKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE GORNJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GORUŠEVNJAK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PEŠĆENICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PASTORI BRIJEG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOLAROVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VIS BABINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BABINEC 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| FALINIĆ BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NADKRIŽOVLJAN NIŽE BARBARE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PASTORI BRIJEG-HOHNJEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JARKI 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JARKI 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽANČE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VINICA BREG | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KRIŽANČE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GORNJA VOĆA TORBAKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA GORNJA BANFIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TROKUT | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PREMUŽIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA GORNJA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RIJEKA VOĆANSKA GORNJI JAKOPANCI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZLOGONJE 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZLOGONJE KOLENIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PINTARIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA GORNJA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA KUSERBANJSKO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA SEVREKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA KANJIRI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA SLIVARSKO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK PLEMENŠČINA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA MARTANI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA STOLNIKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VOĆA DONJA BELŠČAKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LIPOVNIK 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LIPOVNIK 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LIPOVNIK 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VUKOVOJ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK 3 CRPNA STANICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK ČARDAK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK 2 LJEČILIŠTE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK CENTAR | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK KIŠIĆKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PEŠĆENICA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE GORNJE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BANJSKI DVORI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE DONJE VARKOM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE DONJE 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE DONJE 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE DONJE 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LADANJE DONJE 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ČALINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MEGA LADANJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KORETINEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MARUŠEVEC ŠKOLA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KORENJAK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BRODAREVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRUŠKOVEC VARGI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVAKI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BRODAREVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VELIKI NOVAKI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MALI NOVAKI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOŠKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRUŠKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RIBIĆ BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DRUŠKOVEC HERCEGI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| CERJE NEBOJSE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STAŽNJEVEC 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| STAŽNJEVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SALINOVEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| WENKER IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GUNDULIĆEVA IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAUFLAND IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KOMUNALAC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VLADIMIRA NAZORA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ITAS IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KTC IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TRGOVAČKI CENTAR IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POSLOVNA ZONA IVANEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| INA IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PROČISTAČ IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| POSLOVNA ZONA IVANEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLAONICA 2 IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLAONICA 1 IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ROYAL WOOD | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LIDL IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MIPCRO IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VLADIMIRA NAZORA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SREDNJA ŠKOLA IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| GAJEVA IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANEC NASELJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANEC 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ROBNA KUĆA IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GRADSKA VIJEĆNICA IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| IVE LOLE RIBARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PUNIKVE 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANEČKI VRHOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| SALINOVEC 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PUNIKVE 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PARTIZANSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAGETIĆ BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VITEŠINEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PAHINSKO 2 ODGOJNI ZAVOD | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BITUŠEVJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽAROVNICA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLENOVNIK 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DUBRAVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BEDENEC DONJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽAROVNICA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽAROVNICA CENTAR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BEDENEC GORNJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HORVATSKO 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| HORVATSKO 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| HORVATSKO 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JEROVEC DONJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| DUBRAVEC ŠAMBARI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JEROVEC GORNJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PJEŠČARA JEROVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VUGLOVEC 3 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KANIŽA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| CS IVKOM IVANEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| RS JAVA IVANEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RS JAVA IVANEC 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RS JAVA IVANEC 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JAVA IVANEC | RS | 10(20) kV | 10 kV |
| DRVODJELAC IVANEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| METALAC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RADE KONČAR IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANČICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANA GORANA KOVAČIĆA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JOSIPA KRAŠA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PANEX | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| JEDINSTVO AMBALAŽA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RUDNIK IVANEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRAŠEVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KNAPIĆ 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VUGLOVEC 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| KNAPIĆ 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| VUGLOVEC 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ŽAROVNICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| FARMA ČRET | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ASFALTNA BAZA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GOSPODARSKA ZONA LEPOGLAVA 2 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ČRET IGM | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ČRET | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GOSPODARSKA ZONA LEPOGLAVA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| ČRET EKONOMIJA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| LEPOGLAVSKA VES 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PLODINE LEPOGLAVA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| TMP LEPOGLAVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGORJEPLET LEPOGLAVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BUDIM | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| LEPOGLAVSKA VES 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| IGM LEPOGLAVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVA | RS | 20/10 kV | 20 kV |
| KPD UPRAVA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVA 4 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| IVANČICA KPD | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAMNO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CVETLINSKA JAZBINA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CVETLIN CENTAR | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CVETLIN ŠKOLNIKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| CVETLIN KNEZI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BREZOVA GORA HOJSKI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BREZOVA GORA ILIJEVCI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA ZALUŽJE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA CENTAR | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JAZBINA VIŠNJIČKA HUDINI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VESLOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZLOGONJE 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA DONJA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA ŠKOLA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA VODOCRPNA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VIŠNJICA GORNJA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MELJAN | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BABIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJANSKO PODGORJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PLEŠ DRAVINSKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŽAROVNICA POSNJAKI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENICA IVANČICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENIČKO PODGORJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENICA CRKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VILETINEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VULIŠINEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VILETINEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VULIŠINEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MAŽURANIĆEVA LEPOGLAVA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| INA LEPOGLAVA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| RINKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| RINKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LEPOGLAVSKA PURGA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MURIČEVEC | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BEDNJANSKA VES | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA CENTAR | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA 2 VARTEKS | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA 5 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA BOR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA 1 (RS) | RS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BEDNJA BOGADI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BENKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| BENKOVEC DUBOVEČAKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GORENEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PLANTIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRBNO OSONJAK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRANOJELJE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRBNO | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JEŽOVEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆAN (RS) | RS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DVOR TRAKOŠČAN | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆAN HOTEL | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TRAKOŠĆAN 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PLEŠ MEDVEDI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠINKOVICA ŠAŠA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| VRBNO GRABARI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VRBNO SAMBOLCI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PAŠNIK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠINKOVICA BEDNJANSKA GRUBENSKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DELIMARI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠAŠA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠAŠA JEDVAJI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JEŽOVEC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| OČURA 1 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| OČURA 4 | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| BRDO OČURA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| GAVEZNICA | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| SESTRUNEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| OČURA MURIĆI | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| IVANČICA VRH | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNICA 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PRIGOREC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PRIGOREC 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNICA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNICA 4 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENA GORICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENA GORICA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KAMENA GORICA 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODEVČEVO 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODEVČEVO 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PRESEČNO ZABREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PRESEČNO 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VAPNARA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| STRMEC (REMETINEČKI) | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| REMETINEC KALIŠĆE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| REMETINEC TURKOVIĆI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| REMETINEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| REMETINEC TOPLAKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| REMETINEC VUKALOVIĆI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PRERADA PLASTIKE | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| TERMIKA NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OŠTRICE LOKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OŠTRICE (RS) | RS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LIPA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LIPA NOVI MAROF | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŽELJEZNIČKA STANICA NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BOR 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BOR 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| REMEČICA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PURGARI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TRGOPROMET | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠTUK 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BOLNICA NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ROBNA KUĆA NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| POGON NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| NOVI MAROF 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGREBAČKA NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| IVANOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRČ 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KRČ 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠTUK 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PEZDEVČICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ZAGORSKA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| VARTEKS NOVI MAROF | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAĐAREVO 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MAĐAREVO KOSOVCI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAĐAREVO 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAĐAREVO 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| TOPLIČICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MRIJESTILIŠTE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JELENŠČAK GORNJI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAPAČE POLJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE SLAVSKI BREG | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE HORVATI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JELENŠČAK ŠKOLA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE PEČKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| GRANA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PLODINE NOVI MAROF | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE GORNJE CIFREKI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MALA PRIVREDA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| AUTOBUSNI KOLODVOR | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MALA PRIVREDA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MOŽĐENEC 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| HAJDUK NOVI MAROF | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PAKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PAKA PLASTILAK | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MAKOIŠĆE MATUŠINI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODRUTE CIGLANA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PODRUTE ĐURKANI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODRUTE ŽELJEZNIČKA STANICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OŠTRICE KOTARI | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| SELNICA | TS | 10(20)/0.4 kV | 20 kV |
| SELNICA VARAŽDINSKE TOPLICE | TS | 20/0.4 kV | 20 kV |
| HRASTOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PETKOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| MESTRA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KALNIČKA KAPELA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČRNILE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| RAKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČURILOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HRUŠKOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LJUBEŠĆICA BEDNJANSKA | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LJUBEŠĆICA 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOSI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OŠTRICE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| OREHOVEC | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PUO NOVI MAROF 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PUO NOVI MAROF 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| LJUBEŠĆICA 2 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA LJUBEŠĆICA 1 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| PODUZETNIČKA ZONA LJUBEŠĆICA 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLJUČ 1 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KLJUČ 2 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KLJUČ 3 | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| ŠKARNIK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LOVRENTOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| PIŠĆANOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KOROVIĆ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JALŠEVEC SVIBOVEČKI SEGLED | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| JALŠEVEC SVIBOVEČKI SEGLED | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| DRENOVEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| HRUŠKOVEC IGM | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| LJUBELJ | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ČVOR NOVI MAROF | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| KIRCEK ENERGY | TS | 10(20)/0.4 kV | 10 kV |
| IVANOVO POLJE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOŽĐENEC 3 | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| KAMP MOŽĐENEC | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| BETONARA MIHOK | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŠPICA | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| ŽEŽELIĆI | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| JAVORNI VRH | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |
| MOSTIŠĆE | TS | 10/0.4 kV | 10 kV |

Izvor: HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Varaždin

Ukupna dužina srednjenaponske i niskonaponske zračne mreže na području Varaždinske županije u nadležnosti HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektre Koprivnica iznosi 339,8 km (srednjenaponska mreža – 73,8 km, niskonaponska mreža – 266,0 km). Konzum dijela Varaždinske županije koji je u nadležnosti Elektre Koprivnica u normalnom pogonu napaja se iz TS 110/35/10(20) kV Ludbreg Selnik i TS 35/10(20) kV Ludbreg.

Popis transformatorskih stanica na području Varaždinske županije u nadležnosti HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o. – Elektre Koprivnica prikazan je u nastavnoj tablici.

Tablica 21. Popis transformatorskih stanica – Elektra Koprivnica

| POPIS TRANSFORMATORSKIH STANICA | INSTALIRANA SNAGA | VRSTA TS |
| --- | --- | --- |
| TS 110/35/10 (20) kV Ludbreg Selnik | 40 MVA | Zidana |
| TS 35/10 (20) kV Ludbreg | 16 MVA | Zidana |
| TS 20/0,4 Kv Vrbanovec 1 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Vrbanovec 2 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Lim-mont Vrbanovec | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Koka Vrbanovec | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Gornji Martijanec | 50 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Sudovčina | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Martijanec 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Martijanec 3 | 100 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Martijanec 2 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Križovljan | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Poljanec 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Poljanec 3 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Poljanec 2 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Vodovod | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Rivalno | 50 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Slanje 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Slanje 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Slanje 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Graci | 250 kVA | Stupna betonska |
| TS 20/0,4 kV Hrastovsko 4 | 50 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Hrastovsko 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Hrastovsko 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Hrastovsko 3 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Hrastovsko 5 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Kučan | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Črn Bel Ludbreg | 160 kVA | Kabelska |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Vinogradi 4 | 100 kVA | Kabelska |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Vinogradi 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Vinogradi 2 | 100 kVA | Kabelska |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Vinogradi 5 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Vinogradi 1 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Frana Galovića Ludbreg | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Podgora Ludbreg | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Globočec 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Globočec 3 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Globočec 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Čukovec 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Čukovec 1 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Bolfan 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 10/0,4 kV Bolfan 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Bolfan 3 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 10/0,4 kV Segovina | 50 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Sveti Petar farma | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 10/0,4 kV Sveti Petar 1 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Sveti Petar 2 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Martinić | 50 kVA | Stupna čelična |
| TS 10/0,4 kV Lunjkovec | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Sigetec 2 | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Ludbreški Sigetec 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 10/0,4 kV Ludbreški Sigetec 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Slokovec | 160 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Apatija | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Kapela 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Veliki Bukovec Mlin | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Veliki Bukovec 1 | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Veliki Bukovec 2 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Veliki Bukovec 3 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Požgaj 1, Veliki Bukovec | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Požgaj 2, Veliki Bukovec | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Dubrovica 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Dubrovica 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Kapela 1 | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Pečenec Kapela | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Novo Selo | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Županec | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Šljunčara Jole | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Mali Bukovec 1 | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Mali Bukovec 2 | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Mali Bukovec 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Stolarija Jakopčin Mali Bukovec | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Šljunčara Smontara | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Sesvete 1 | 160 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Sesvete 2 | 250 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Sesvete 3 | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Struga 1 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Struga 2 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Karlovec 1 | 250 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Karlovec 2 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Selnik 1 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Selnik 2 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Selnik 3 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Obrankovec | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Priles | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Sveti Đurđ 1 | 160 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Sveti Đurđ 2 | 250 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Luneta Sveti Đurđ | 250 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Luka | 250 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Komarnica | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Hrženica 1 | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Hrženica 2 | 100 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Hrženica 3 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Hrženica 4 | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Šljunčara Hrastovljan | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Hrastovljan 1 | 100 kVA | Tornjić |
| TS 20/0,4 kV Hrastovljan 2 | 160 kVA | Stupna aluminijska |
| TS 20/0,4 kV Puklavec Hrastovljan | 2000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Madaraševec | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Čičkovina | 100 kVA | Stupna čelična |
| TS 20/0,4 kV Grafičar Ludbreg | 1260 kVA | U objektu |
| TS 20/0,4 kV Varteks Ludbreg | 630 kVA | U objektu |
| TS 20/0,4 kV Zona zapad Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Gospodarska zona sjever Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Silosi Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Lukaps Ludbreg | 2000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Lim-mont Ludbreg | 1000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Tvornica lijekova Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Dukati komponenti Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Dispečerski centar Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Bomark Pak Ludbreg | 8000 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV V. Lisinskog 1, Ludbreg | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV V. Lisinskog 2, Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Zagrebačka Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV A. Nemčića Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Kačićeva Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Školska Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Ljudevita Gaja Ludbreg | 100 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Centar Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Marulićeva Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Bana Jelačića Ludbreg | 160 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Vinogradska Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Centar Istok 1 Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Istok 2 Ludbreg | 250 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Istok 3 Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Mala Privreda Ludbreg | 800 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Gospodarska zona Istok Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Belupo Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Oprema 1 Ludbreg | 400 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Oprema 2 Ludbreg | 630 kVA | Kabelska betonska |
| TS 20/0,4 kV Smetlište Ludbreg | 100 kVA | Stupna čelična |

Izvor: HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Koprivnica

Ukupna dužina mreže na području Varaždinske županije u nadležnosti HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o. – Elektre Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina iznosi 160,50 km.

Tablica 22. Distribucijska mreža – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina

| UKUPNO (km) | SN mreža – goli vodiči (km) | SN mreža – kabel (km) | NN mreža – goli vodiči (km) | NN mreža – kabel (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160,5 | 53,1 | 26,5 | 20,5 | 60,4 |

Izvor: HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina

Popis transformatorskih stanica na području Varaždinske županije u nadležnosti HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o. – Elektre Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina prikazan je u nastavnoj tablici.

Tablica 23. Popis transformatorskih stanica – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina

| BROJ TS | NAZIV TS | POGONSKI NAPON (kV) | TIP TS | TIP SN RAZVODA | INSTALIRANA SNAGA (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | BREZNICA JAREK | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 180 | ČRET | 10 | SBTS |  | 100 |
| 163 | BORENEC | 10 | Al - REŠ |  | 160 |
| 164 | JALES JAREK | 10 | SBTS |  | 100 |
| 258 | JALES - SVIBENI | 10 | SBTS |  | 160 |
| 165 | PODVOREC | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 355 | PODVOREC BRIJEG | 10 | SBTS |  | 160 |
| 196 | TVORNICA OPRUGA VINIČNO | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 250 |
| 190 | BREZNICA - KUZMIĆI | 10 | Fe - REŠ |  | 100 |
| 191 | BREZNICA - BRSTEC | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 192 | BREZNICA - KORŠI | 10 | SBTS |  | 100 |
| 284 | BREZNICA - ŠARGAČI | 10 | SBTS |  | 100 |
| 283 | BREZNICA - PAVLOVIĆI | 10 | SBTS |  | 100 |
| 193 | BREZNICA - POTOČKI | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 250 |
| 332 | BREZNICA-ANDRAŠEKI | 10 | KTS | "ABB"24-2VT | 160 |
| 170 | VINIČNO | 10 | Fe - REŠ |  | 160 |
| 171 | BREZNICA - ŽEŽELJ | 10 | Fe - REŠ |  | 250 |
| 172 | RADEŠIĆ | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 319 | RADEŠIĆ 2 | 10 | SBTS |  | 100 |
| 323 | METAL PRODUKT - BREZNIČKI HUM | 10 | KTS | "VDA" 24-3VT | 630 |
| 380 | METAL PRODUKT 2- BREZNIČKI HUM | 10 | KTS | "VDA" 24-3VM | 1000 |
| 209 | BREZNICA - OMEGA | 10 | KTS | "KAPEX" T+2V | 400 |
| 357 | WAM PRODUKT - BREZNIČKI HUM | 10 | KTS | SIEMENS 2T+2V | 2000 |
| 300 | BREZNIČKI HUM - CESTARSKI PROLAZ | 10 | KTS | "KAPEX" T+2V | 250 |
| 260 | BREZNIČKI HUM - TUKAČ | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 400 |
| 195 | BREZNIČKI HUM - METAL VURAIĆ | 10 | SBTS |  | 250 |
| 179 | BREZNIČKI HUM - IVANČANI | 10 | KTS | "VDA" 24-3VT | 250 |
| 173 | BREZNIČKI HUM I - MRAZOVIĆ | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 250 |
| 259 | BREZNIČKI HUM - NOVOSELI | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 400 |
| 197 | BUTKOVEC II | 10 | SBTS |  | 100 |
| 175 | BUTKOVEC I - GRABERSKI | 10 | Fe - REŠ |  | 160 |
| 201 | BUTKOVEC - ŠAFRANI | 10 | Fe - REŠ |  | 50 |
| 261 | ŠČEPANJE III - PRELOGI | 10 | SBTS |  | 100 |
| 176 | KRŠČENOVEC | 10 | Fe - REŠ |  | 100 |
| 174 | GORNJI HUM | 10 | Al - REŠ |  | 250 |
| 262 | ŠČEPANJE - ZAHUMLJE | 10 | SBTS |  | 100 |
| 178 | ŠČEPANJE II – KOVAČIĆI | 10 | Al - REŠ |  | 160 |
| 366 | ŠČEPANJE - ŠKOLA | 10 | SBTS |  | 100 |
| 177 | ŠČEPANJE I | 10 | TORANJ |  | 250 |
| 325 | VINIČNO-LENDAVA | 10 | SBTS |  | 250 |
| 375 | VINIČNO-ČERJENEC | 10 | SBTS |  | 100 |
| 181 | KRAČEVEC | 10 | Al - REŠ |  | 250 |
| 183 | VISOKO - ŠKOLA | 10 | KTS | "KAPEX" T+3V | 400 |
| 233 | VISOKO - VELIKO SELO | 10 | SBTS |  | 250 |
| 249 | ČANJEVO - BANEKOVIĆI | 10 | SBTS |  | 160 |
| 185 | ČANJEVO 1 | 10 | Fe - REŠ |  | 160 |
| 194 | ČANJEVO 2 | 10 | SBTS |  | 100 |
| 376 | ČANJEVO 4 | 10 | SBTS |  | 100 |
| 277 | VISOKO BRIJEG - KUZMIĆI | 10 | SBTS |  | 160 |
| 182 | VISOKO | 10 | SBTS |  | 250 |
| 186 | PRESEČNO VISOČKO 1 | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 279 | PRESEČNO VISOČKO 2 | 10 | KTS | "VDA" 2VT/MP | 160 |
| 280 | ĐURINOVEC - BOŠČAKI | 10 | SBTS |  | 50 |
| 184 | ĐURINOVEC | 10 | Fe - REŠ |  | 160 |
| 167 | TKALEC | 10 | Al - REŠ |  | 100 |
| 166 | BISAG | 10 | SBTS |  | 160 |

Izvor: HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb – TJ Sveti Ivan Zelina

PREGLED ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA

Na području Varaždinske županije više je građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba. Među značajnije građevine javne namjene, gdje se s obzirom na izgrađenost i djelatnost koje se unutar građevina odvijaju, te gdje se s obzirom na dob i psihofizičke sposobnosti korisnika prostora mogu očekivati panika ili poteškoće u evakuaciji pri eventualnom nastanku požara ili drugih iznenadnih događanja izdvajaju se:

Tablica 24. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi

| JLS | GRAĐEVINA | LOKACIJA | OČEKIVANI BROJ OSOBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad Ivanec | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog | Akademika Ladislava Šabana 17, Ivanec | 760 |
|  |  | Područna škola Kuljevčica Jerovec 197, Jerovec | 33 |
|  |  | Područna škola Tin Ujević Salinovec 19a, Salinovec | 32 |
|  |  | Područna škola Prigorec Prigorec 68, Prigorec | 148 |
|  | Osnovna škola Metel Ožegović Radovan | Varaždinska 14, Radovan | 210 |
|  |  | Područna škola Gačice Gačice 56, Gačice | 23 |
|  |  | Područna škola Margečan Trg Sv. Margarete 3, Margečan | 20 |
|  | Srednja škola Ivanec | Eugena Kumičića 7, Ivanec | 660 |
|  | Srednja škola Ivanec - športska dvorana | Eugena Kumičića 7, Ivanec | 1.500 povremeno |
|  | Odgojni dom Ivanec | Pahinsko 6, Ivanec | 80 |
|  | Dječji vrtić „Ivančice“ | Akademika Ladislava Šabana 17, Ivanec | 210 |
|  |  | Varaždinska 14, Radovan | 47 |
|  | Dječji vrtić „Bambi“ | Rudarska ulica 1, Ivanec | 120 |
|  | Crkva sv. Marije Magdalene | Trg hrvatskih Ivanovaca 4, Ivanec | 250 povremeno |
|  | Crkva Blažene Djevice Marije | Radovan | 150 povremeno |
|  | Crkva Sv. Margarete | Margečan 24, Margečan | 150 povremeno |
|  | POU Đuro Arnold - Kino | Vladimira Nazora 1, Ivanec | 200 povremeno |
|  | Caritasov dom „Sv. Ivan Krstitelj“ | Kukuljevićeva 8, Ivanec | 100 |
|  | Dom zdravlja Ivanec | Varaždinska ulica 4a, Ivanec | 300 |
|  | Dvorana Vita | Ivana Gundulića 19, Ivanec | 300 povremeno |
|  | Restoran KTC | Ivanečko naselje 1c, Ivanečko Naselje | 400 povremeno |
|  | Hotel Orion | Horvatsko 28, Horvatsko | 300 povremeno |
|  | Restoran BVB | Rudolfa Rajtera 14, Ivanec | 250 povremeno |
|  | ITAS - Prvomajska d.d. | Dr. Adalberta Georgijevića 3, Ivanec | 250 |
|  | Ivančica d.d. | Petra Preradovića 12, Ivanec | 250 |
|  | Drvodjelac d.o.o. | Petra Preradovića 14, Ivanec | 350 |
| Grad Lepoglava | Dječji vrtić "Lepoglava" | Trg kralja Tomislava 13, Lepoglava | 114 stalno |
|  | Dječji vrtić "Lepoglava" PO Višnjica | Donja Višnjica 1b, Donja Višnjica | 60 stalno |
|  | Dječji vrtić "Runolist" | Žarovnica 110, Žarovnica | 60 stalno |
|  | Osnovna škola Ante Starčevića | Hrvatskih pavlina 42, Lepoglava | 390 stalno |
|  | Osnovna Škola Ivana Rangera | Kamenica 43, Kamenica | 140 stalno |
|  | Područna škola Žarovnica | Žarovnica 24B, Žarovnica | 40 stalno |
|  | Osnovna škola Izidora Poljaka | Donja Višnjica 156, Donja Višnjica | 200 stalno |
|  | Crkva sv. Marije i pavlinski samostan | Trg 1. Hrvatskog Sveučilišta 3, Lepoglava | 600 povremeno |
|  | Župna crkva sv. Bartola | Kamenica 43, Kamenica | 400 povremeno |
|  | Župna crkva Pohođenja BDM i župni dvor | Donja Višnjica 2, Donja Višnjica | 400 povremeno |
|  | Kapelica Majke Božje Snježne | Kamenica | 200 povremeno |
|  | Crkva sv. Jurja | Purga | 300 povremeno |
|  | Crkva sv. Ivana | Gorica | 200 povremeno |
| Grad Ludbreg | Osnovna škola Ludbreg | Andrije Kačića Miošića 17, Ludbreg | 840 |
|  | Srednja škola Ludbreg | Trg Sv. Trojstva 16, Ludbreg | 150 |
|  | Zgrada gradske uprave | Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg | 100 |
|  | Dječji vrtić „Radost“ | Augusta Šenoe 4, Ludbreg | 140 |
|  | Dječji vrtić „Iskrica“ | Braće Radić 14, Ludbreg | 100 |
|  | Dječji vrtić „Smjehuljica“ | Antuna Nemčića 13, Ludbreg | 110 |
|  | Gradska sportska dvorana | Zagorska 11, Ludbreg | 400 |
|  | Gradski stadion Podravina | Ivana Gundulića 6a, Ludbreg | 450 |
|  | Društveni dom Hrastovsko | Kalnička 3, Hrastovsko | 190 |
|  | Društveni dom Čukovec | Graci 2, Čukovec | 200 |
|  | Društveni dom Bolfan | Varaždinska 42, Bolfan | 200 |
|  | Društveni dom Apatija | Apatija 21a, Apatija | 200 |
|  | Društveni Dom Sigetec | Braće Radić 13, Sigetec Ludbreški | 200 |
|  | Društveni dom Selnik | Glavna 1, Selnik | 100 |
|  | Društveni dom Poljanec | Varaždinska 185, Poljanec | 250 |
|  | Društveni dom Vinogradi Ludbreški | Vinogradi Ludbreški 65a, Vinogradi Ludbreški | 250 |
|  | Vatrogasni dom Ludbreg | Koprivnička 17, Ludbreg | 150 |
|  | Vatrogasni dom Slokovec | Slokovec 45, Slokovec | 230 |
|  | Ribički dom | Vinogradi Ludbreški 54, Vinogradi Ludbreški | 120 |
|  | Lovački dom | Lovački put bb, Ludbreg | 100 |
|  | Hotel „Raj“ | Kardinala Alojzije Stepinca 2, Ludbreg | 100 |
|  | Hotel „Amalija“ | Trg Sv. Trojstva 27, Ludbreg | 200 |
|  | Hotel „Crnković“ | Petra Zrinskog 9, Ludbreg | 350 |
|  | Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ | Trg Sv. Trojstva 19, Ludbreg | 250 |
|  | Župna crkva Presvetog Trojstva | Petra Zrinskog 2, Ludbreg | 300 |
|  | Pastoralni Centar | Petra Zrinskog 5, Ludbreg | 200 |
|  | Crkva Sv. Antuna | Glavna ulica bb, Selnik | 150 |
| Grad Novi Marof | Dječji vrtić „Novi Marof“ | Otona Ivekovića 12, Novi Marof | 170 djece + 21 zaposlenih |
|  | Dječji vrtić „Bambi“ | Zagorska ulica 71, Novi Marof | 70 djece + 12 zaposlenih |
|  | Srednja škola Novi Marof | Zagorska 23, Novi Marof | 136 učenika + 41 zaposlenih |
|  | Osnovna škola Novi Marof | Zagorska 23, Novi Marof | 537 učenika + 86 zaposlenih |
|  | Osnovna škola Novi Marof – glazbeni odjel | Zagorska 23, Novi Marof | 135 učenika + 12 zaposlenih |
|  | Područna škola Podevčevo | Podevčevo 87, Podevčevo | 25 učenika + 4 zaposlena |
|  | Područna škola Remetinec | Remetinec 285, Remetinec | 196 učenika + 16 zaposlenih |
|  | Područna škola Ključ | Viktora Čolje 168, Ključ | 44 učenika + 5 zaposlenih |
|  | Područna škola Madžarevo | Madžarevo 137a, Madžarevo | 28 učenika + 4 zaposlena |
|  | Osnovna škola Podrute | Donje Makojišće 115, Donje Makojišće | 126 učenika + 40 zaposlenih |
|  | Područna škola Završje | Završje Podbelsko 115, Završje Podbelsko | 82 učenika + 10 zaposlenih |
|  | Pučko otvoreno učilište Novi Marof | A. Mihanovića 3, Novi Marof | velika dvorana kapaciteta 240 osoba + mala dvorana kapaciteta 70 osoba |
|  | Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof | A. Mihanovića 3, Novi Marof | 200 |
|  | OB Varaždin Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | Varaždinska 2, Novi Marof | 400 |
|  | Dom zdravlja VZŽ – Ispostava Novi Marof | Zagorska 21, Novi Marof | 200 |
|  | Crkva i samostan Antuna Padovanskog | Franjevačka 6, Novi Marof | 200 |
|  | Izletište Topličica | Zlatarska 28, Novi Marof | kapacitet 200 osoba u ljetnim mjesecima |
|  | Restoran Ključice | Varaždinska 3, Novi Marof | kapacitet 140 osoba |
|  | Restoran Stara Paka | Paka 2, Paka | 120 |
|  | Autobusni kolodvor Novi Marof | Zagrebačka 1g, Novi Marof | 200 |
| Grad Varaždin | Dječji vrtić “Varaždin” | Objekt Aleja Aleja kralja Zvonimira bb, Varaždin | 136 |
|  |  | Objekt Biškupec Kneza Trpimira 63, Varaždin | 48 |
|  |  | Objekt Dravska Dravska 1, Varaždin | 109 |
|  |  | Objekt Kučan Donji Kučan, Varaždinska 131 | 27 |
|  |  | Objekt Gortanova Gortanova 19b, Varaždin | 108 |
|  |  | Objekt Koprivnička Koprivnička 5, Varaždin | 148 |
|  |  | Objekt Kozarčeva Kozarčeva 22, Varaždin | 138 |
|  |  | Objekt Trakošćanska Graberje 29, Varaždin | 141 |
|  | Dječji vrtić “Bajka” | Široke ledine 16, Varaždin | 271 |
|  | Dječji vrtić “Čira-čara” | Anina 27, Varaždin | 106 |
|  | Dječji vrtić “Dječji svijet” | Franje Galinca 2, Varaždin | 142 |
|  | Dječji vrtić “Vrtić Panda” | Hercegovačka 29, Varaždin | 190 |
|  | I. Osnovna škola Varaždin, kralja | Petra Krešimira IV 10, Varaždin | 580 |
|  | II. Osnovna škola | Augusta Cesarca 10, Varaždin | 760 |
|  | III. Osnovna škola | Trg Ivana Perkovca 10, Varaždin | 448 |
|  | IV. Osnovna škola | Matije A. Reljkovića bb, Varaždin | 519 |
|  | V. Osnovna škola | Frana Kurelca 3, Varaždin | 350 |
|  | VI. Osnovna škola | Dimitrije Demetera 13, Varaždin | 952 |
|  | VII. Osnovna škola | Varaždinska 131, Donji Kućan | 300 |
|  | Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar | J. Križanića 33, Varaždin | 312 |
|  | Elektrostrojarska škola | Hallerova aleja 5, Varaždin | 1.300 |
|  | Prva Gimnazija Varaždin | Petra Preradovića 14, Varaždin | 882 |
|  | Druga Gimnazija Varaždin | Hallerova aleja 6a, Varaždin | 780 |
|  | Glazbena škola | Kapucinski trg 8, Varaždin | 752 |
|  | Gospodarska škola | Božene Plazzeriano 4, Varaždin | 975 |
|  | Medicinska škola | Vinka Međerala 11, Varaždin | 246 |
|  | Graditeljska prirodoslovna i rudarska škola Varaždin | Hallerova aleja 3, Varaždin | 660 |
|  | Srednja strukovna škola | Božene Plazzeriano 4, Varaždin | 470 |
|  | Strojarska i prometna škola Varaždin | Hallerova aleja 3a, Varaždin | 900 |
|  | Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti | Matka Laginje 6, Varaždin | 50 |
|  | Škola stranih jezika Žiger Privatna Varaždinska gimnazija s pravom javnosti | Stanka Vraza 37, Varaždin | 160 |
|  | Fakultet organizacije i informatike Varaždin | Pavlinska 2, Varaždin | 1.100 |
|  |  | Petra Krešimira IV 15, Varaždin | 800 |
|  | Geotehnički fakultet Varaždin | Hallerova aleja 7, Varaždin | 485 |
|  | Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin | 104. brigade 3, Varaždin | 2.200 |
|  | Učenički dom Varaždin | Hallerova aleja 2, Varaždin | 260 |
|  | Pučko otvoreno učilište Varaždin | Hallerova aleja 1/II, Varaždin | 40 |
|  |  | Gajeva 1, Varaždin | 200 |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe | Zavojna 6, Varaždin | 450 |
|  | Centar za rehabilitaciju | Zinke Kunc 47, Varaždin | 360 |
|  | Opća bolnica Varaždin | Ivana Meštrovića 1, Varaždin | 2.500 |
|  | Nogometni stadion “Varteks” | Zagrebačka 94 | 8.900 |
|  | Sportski centar “Sloboda” | Ognjena Price 31, Varaždin | 3.900 |
|  | Školsko-sportska dvorana “Varaždin” | Graberje 31, Varaždin | 1.000 |
|  | Gradska sportska dvorana “Varaždin” | Šetalište F. Tuđmana 1, Varaždin | 5.500 |
|  | Zgrada HNK u Varaždinu | Augusta Cesarca 1, Varaždin | 400 |
|  | Gradski bazeni “Varaždin” | Zagrebačka 85a, Varaždin | 500 |
|  | Gradski muzej Varaždin – Stari Grad | Šetalište Josipa Juraja Strossmayera 7, Varaždin | 300 |
|  | Kino “Gaj” Varaždin | Gajeva 3, Varaždin | 340 |
|  | Hotel “Turist” | Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin | 350 |
|  | Varaždinska katedrala – Uznesenje BDM Varaždin | Pavlinska bb, Varaždinska | 500 |
|  | Crkva Sv. Nikole Varaždin | Draškovićeva bb, Varaždin | 300 |
|  | Franjevačka crkva Varaždin | Franjevački trg bb, Varaždin | 300 |
|  | Crkva Sv. Josipa Varaždin | Dravska bb, Varaždin | 300 |
|  | Crkva Dobrog Pastira | Hallerova aleja bb, Varaždin | 300 |
| Općina Bednja | Hotel Trakošćan | Trakošćan bb, Trakošćan | 300 |
|  | Planinarski dom “Filićev dom” | Ravna Gora | 100 |
|  | Planinarski dom “Pusti duh” | Ravna Gora | 100 |
|  | Lovački dom Bednja | Bednja bb, Bednja | 150 |
|  | Lovački dom Cvetlin | Cvetlin bb, Cvetlin | 100 |
|  | Lovački dom Vrbno | Vrbno bb, Vrbno | 150 |
|  | Društveni dom Jamno | Jamno bb, Jamno | 150 |
|  | Društveni dom Šinkovica Bednjanska | Šinkovica Bednjanska bb, Šinkovica Bednjanska | 100 |
|  | Društveni dom Rinkovec | Rinkovec bb, Rinkovec | 120 |
|  | Vatrogasni dom Bednja | Trakošćanska 21, Bednja | 250 |
|  | Vatrogasni dom Cvetlin | Jazbina Cvetlinska 34, Jazbina Cvetlinska | 150 |
|  | Vatrogasni dom Vrbno | Vrbno 36c, Vrbno | 100 |
|  | Župna crkva Bednja | Trg Sv. Marije 30, Bednja | 250 |
|  | Župna crkva Cvetlin | Cvetlin 116, Cvetlin | 200 |
|  | Župna crkva Vrbno | Vrbno 21, Vrbno | 200 |
|  | Osnovna škola Franjo Sert | Ljudevita Gaja 15, Bednja | 300 |
|  | Područna škola Josip Jedvaj | Vrbno bb, Vrbno | 250 |
|  | Područna škola Julijana Erdody Drašković | Cvetlin 122, Cvetlin | 250 |
|  | Dvorac Trakošćan | Trakošćan bb, Trakošćan | 100 |
|  | Dječji vrtić “Zibeljko” | Trg Sv. Marije 24, Bednja | 100 |
| Općina Beretinec | Crkva | Črešnjevo | 100 |
|  | Društveni dom Beretinec | Beretinec | 150 |
|  | Društveni dom Črešnjevo | Črešnjevo | 60 |
|  | Lovački dom Beretinec | Beretinec | 120 |
|  | NK Beretinec | Beretinec | 45 |
|  | Dječji vrtić „Ježić“ | Varaždinska 33, Črešnjevo | 105 |
|  | Dječji vrtić „Dječji svijet“ | Trg hrvatskih branitelja 1, Beretinec | 35 |
|  | Seljačko domaćinstvo Šinko | Rade Končara 27a, Beretinec | 80 |
| Općina Breznica | Društveni dom Bisag | Bisag | 350 |
|  | Crkva Sv. Marije Magdalene | Bisag | 100 |
|  | Osnovna škola Bisag | Bisag 24/1, Bisag | 150 |
|  | Vatrogasni i Lovački dom Breznica | Breznica | 300 |
|  | Vatrogasni dom Brstec | Breznica | 200 |
|  | Društveni dom Drašković | Drašković | 100 |
| Općina Breznički Hum | Osnovna škola Breznički Hum | Breznički Hum 14, Breznički Hum | 200 |
|  | Crkva Sv. Martina | Breznički Hum 13, Breznički Hum | 200 |
|  | Vatrogasni dom Breznički Hum | Breznički Hum 20, Breznički Hum | 150 |
|  | Vatrogasni dom Radešić | Radešić 64, Radešić | 100 |
|  | Vatrogasni dom Šćepanje | Šćepanje bb, Šćepanje | 100 |
| Općina Cestica | Sportska dvorana Cestica | Dravska 2, Cestica | 500 |
|  | Osnovna škola Cestica | Dravska 2, Cestica | 411 |
|  | Osnovna škola Vinica Područna škola Natkrižovljan | Natkrižovljan 63, Natkrižovljan | 21 |
|  | Područna škola Veliki Lovrečan | Sv. Lovre 35, Veliki Lovrečan | 69 |
|  | Dječji vrtić „Zeko“ | Dravska 2a, Cestica | 100 |
|  | Zgrada „Mihalić“ | Dubrava Križovljanska | 30 |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe „Matija“ | Varaždinska 73, Babinec | 100 |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe „Jamnik“ | Varaždinska 5, Otok Virje | 30 |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe “Sveta Ana“ | Varaždinska 1, Babinec | 80 |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe „Novi život“ | Varaždinska 4, Radovec | 72 |
|  | Obiteljski dom za starije „Milj“ | Stjepana Radića 10, Cestica | 17 |
|  | Vatrogasni dom Babinec | Školska ulica Babinec | 250 |
|  | Vatrogasni dom Gornje Vratno | Varaždinska 136, Gornje Vratno | 400 |
|  | Društveni dom Radovec Polje | Radovec Polje | 100 |
|  | Društveni dom Otok Virje | Moše Pijade, Otok Virje | 150 |
|  | Vatrogasni dom Cestica | Dravska 1A, 42208 Cestica | 200 |
|  | Vatrogasni dom Veliki Lovrečan | Svetog Lovre 10, Veliki Lovrečan | 200 |
|  | Vatrogasni dom Virje Križovljansko | Ormoška 12, Virje Križovljansko | 250 |
|  | Vatrogasni dom Gradišće | Selci Križovljanski 206, Selci Križovljanski | 200 |
|  | Lovački dom u Dubravi Križovljanskoj | Vinogradska 30, Dubrava Križovljanska | 50 |
|  | Ribički dom u Velikom Lovrečanu | Varaždinska 10b, Veliki Lovrečan | 50 |
|  | Crkva Uzvišenja Sv. Križa u Radovcu | Antuna Mihanovića 18, Radovec | 300 |
|  | Crkva Svetog Lovre | Veliki Lovrečan | 50 |
|  | Crkva Svete Barbare | Natkrižovljan 15, Natkrižovljan | 50 |
|  | Kapela Blaženog Alojzije Stepinca | Otok Virje | 20 |
|  | Kapela Uznesenja Marijina | Križanče | 20 |
| Općina Donja Voća | Osnovna škola Andrije Kačića Miošića | Donja Voća bb, Donja Voća | 150 |
|  | Područna škola Antuna Gustava Matoša | Gornja Voća 243, Gornja Voća | 100 |
|  | Crkva svetog Martina biskupa | Donja Voća | 200 |
|  | Kapela svetog Tome apostola | Donja Voća | 150 |
|  | Kapela svetog Ivana Krstitelja | Gornja Voća | 150 |
| Općina Gornji Kneginec | Osnovna škola Gornji Kneginec | Gornji Kneginec, Toplička bb | 500 |
|  | Područna škola Lužan Biškupečki | Lužan Biškupečki, Kralja Zvonimira 26 | 50 |
|  | Dječji vrtić „Bubamara“ | Gornji Kneginec, Učitelja Vjekoslava Kezele 8 | 200 |
|  | Dječji vrtić „Bubamara“ | Lužan Biškupečki, Pri gori 1 | 50 |
|  | Crkva svete Marije Magdalene | Gornji Kneginec, Knegingradska 50 | 300 povremeno |
|  | Hotel „LaGus“ | Varaždinbreg, Varaždinbreg bb | 300 povremeno |
|  | Trgovački centar „Lumini“ | Donji Kneginec, Grada Lipika 15 | 1000 povremeno |
|  | Ugostiteljski objekt „Varaždinbreg“ | Varaždinbreg, Glavić 7 | 150 povremeno |
|  | Ugostiteljski objekt „Zlatne gorice“ | Varaždinbreg, Banjščina 104 | 150 povremeno |
|  | Ugostiteljski objekt „Kneginečka hiža“ | Gornji Kneginec, Toplička 136 | 150 povremeno |
|  | Ugostiteljski objekt „Mister X“ | Gornji Kneginec, Toplička 180 | 150 povremeno |
|  | Ugostiteljski objekt „Špan“ | Gornji Kneginec, Halić 2b | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Turčin | Turčin | 200 povremeno |
|  | Društveni dom Gornji Kneginec | Gornji Kneginec | 50 povremeno |
|  | Društveni dom Donji Kneginec | Donji Kneginec | 300 povremeno |
|  | Društveni dom Lužan Biškupečki | Lužan Biškupečki | 50 povremeno |
| Općina Klenovnik | OB Varaždin Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik | Klenovnik 1, Klenovnik | 500 |
|  | Osnovna škola Grofa Janka Draškovića | Klenovnik 21, Klenovnik | 200 |
|  | Crkva Presvetog Trojstva | Klenovnik 10, Klenovnik | 200 |
| Općina Ljubeščica | Osnovna škola Ljubešćica | Zagrebačka 22, Ljubešćica | 200 |
|  | Školsko-sportska dvorana Ljubešćica | Ljubeški trg 3, Ljubešćica | 200 |
|  | Dječji vrtić “Leptirić” Ljubešćica | Ljubeški trg 1A, Ljubešćica | 90 |
|  | Protupožarni centar Ljubešćica | Zagrebačka 30A, Ljubešćica | 110 |
|  | Vatrogasni dom Ljubešćica | Zagrebačka 20, Ljubešćica | 200 |
|  | Lovački dom “Budinec” Ljubešćica | Rudnička 30, Ljubešćica | 200 |
|  | Crkva “Majke Božje Snježne” Ljubešćica | Kalnička bb, Ljubešćica | 300 povremeno |
|  | Društveni dom Kapela Kalnička | Kapela Kalnička 20A, Kapela Kalnička | 200 |
|  | Društveni dom Ljubelj Kalnički | Ljubelj Kalnički 24C, Kapela Kalnička | 200 |
|  | Dom za starije „Ljuba voda“ | Zagrebačka 15b, Ljubešćica | 70 |
| Općina Mali Bukovec | Društveni dom Lunjkovec | Lunjkovec bb, Lunjkovec | 150 |
|  | Društveni dom Mali Bukovec | Pavleka Miškine 19, Mali Bukovec | 400 |
|  | Društveni dom Martinić | Martinić bb, Martinić | 100 |
|  | Društveni dom Novo Selo Podravsko | Novo Selo Podravsko bb, Novo Selo Podravsko | 240 |
|  | Društveni dom Sveti Petar | Harambašina bb, Sveti Petar | 300 |
|  | Društveni dom Županec | Županec bb, Županec | 150 |
|  | Lovački dom Novo Selo Podravsko | Novo Selo Podravsko | 40 |
|  | Lovački dom Križenčija | Križenčija | 40 |
|  | Crkva Sv. Katarine | Mali Bukovec | 50-300 povremeno |
|  | Kapela Sv. Petra | Sveti Petar |  |
|  | Kapela pohoda BDM | Križenčija |  |
|  | Kapela Marije Kraljice svete krunice | Županec |  |
|  | Dječji vrtić „Krijesnica“ | Vladimira Nazora 3a, Mali Bukovec | 50 |
| Općina Martijanec | Društveni dom Martijanec | Varaždinska 88, Martijanec | 250 |
|  | Crkva Sv. Martina | Varaždinska 21, Martijanec | 200 |
|  | Osnovna škola Martijanec | Školska 3, Martijanec | 300 |
|  | Dječji vrtić „Vlakić“ | Školska 3, Martijanec | 100 |
|  | Društveni dom Rivalno | Rivalno 12, Rivalno | 130 |
|  | Vatrogasni dom Slanje | Braće Radić 79, Slanje | 150 |
|  | Društveni dom Slanje | Braće Radić 79, Slanje | 200 |
|  | Društveni dom Križovljan | Križovljan 20, Križovljan | 150 |
|  | Crkva Sv. Križa | Križovljan 18, Križovljan | 150 |
|  | Društveni dom Sudovčina | Plitvička 2, Sudovčina | 200 |
|  | Društveni dom Vrbanovec | Braće Radić 78, Vrbanovec | 200 |
|  | Društveni dom Hrastovljan | Hrastovljan 84, Hrastovljan | 200 |
|  | Crkva Sv. Benedikta | Hrastovljan 14a, Hrastovljan | 150 |
|  | Dječji vrtić „DuDu“ | Hrastovljan 92, Hrastovljan | 100 |
|  | Društveni dom Čičkovina | Čičkovina 2, Čičkovina | 150 |
|  | Društveni dom Madaraševec | Madaraševec 14a, Madaraševec | 200 |
| Općina Maruševec | Katolička crkva Sv. Jurja | Maruševec 2, Maruševec | 200 povremeno |
|  | Adventističko učilište, crkva i đački dom | Maruševec bb, Maruševec | 1.000 povremeno 150 stalno |
|  | Osnovna škola Gustav Krklec | Čalinec 78, Čalinec | 350 stalno |
|  | Područna škola Gustav Krklec | Jurketinec bb, Jurketinec | 60 stalno |
|  |  | Druškovec bb, Druškovec | 140 stalno |
|  | Dječji vrtić „Maja Pčelica“ | Vladimira Nazora 138, Donje Ladanje | 80 stalno |
|  | Dvorac Maruševec | Maruševec bb, Maruševec | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Jurketinec | Jurketinec bb, Jurketinec | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Cerje Nebojse | Cerje Nebojse bb, Cerje Nebojse | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Maruševec | Maruševec bb, Maruševec | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Donje Ladanje | Donje Ladanje bb, Donje Ladanje | 150 povremeno |
|  | Društveni dom Druškovec | Druškovec bb, Druškovec | 150 povremeno |
|  | Zgrada Općine Maruševec | Maruševec 6, Maruševec | 200 povremeno 20 stalno |
| Općina Petrijanec | Dječji vrtić „Bambi“ | Vladimira Nazora 40a, Petrijanec | 100 |
|  | Osnovna škola Petrijanec, | Vladimira Nazora 42, Petrijanec | 600 |
|  | Područna škola Strmec Podravski | Braće Radić 90, Strmec Podravski |  |
|  | Područna škola Nova Ves | Florijana Bobića 54, Nova Ves Petrijanečka |  |
|  | Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Rozalija | Dravska ulica 23a, Družbinec | 20 |
|  | Društveni dom Petrijanec | Trg Sv. Petra 8, Petrijanec | 200 |
|  | Društveni dom Družbinec | Dravska ulica 8, Družbinec | 150 |
|  | Lovački dom „Šljuka“ | Vrtna 1a, Družbinec | 150 |
|  | Društveni dom Majerje | Stjepana Radića 113, Majerje | 100 |
|  | Društveni dom Nova Ves Petrijanečka | Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka | 200 |
|  | Društveni dom Strmec Podravski | Braće Radić 92, Strmec Podravski | 200 |
|  | Župna crkva Sv. Petra i Pavla | Trg Sv. Petra 2, Petrijanec | 250 |
|  | Kapela Sv. Katarine | Nova Ves Petrijanečka | 100 |
| Općina Sračinec | Dječji vrtić „Zeko“ | Dravska 2a, Sračinec | 100 |
|  | Dječji vrtić „Bambi“ Novi Marof, Podružnica Sračinec | Dravska 40, Sračinec | 100 |
|  | Osnovna škola Sračinec | Varaždinska 98, Sračinec | 1.000 |
|  | Područna škola Svibovec Podravski | ,Školska 11, Svibovec Podravski |  |
|  | Obiteljski dom za starije Sv. Antun | Sv. Antuna 9, Sračinec | 25 |
|  | Obiteljski dom za starije Liber | Kralja Tomislava 4, Sračinec | 25 |
|  | Dom kulture Sračinec | Varaždinska 273, Sračinec | 500 |
|  | Turističko-kulturni informativni centar (TKIC) | Dravska 71c, Svibovec Podravski | 350 |
|  | Prostorije Sportskog centra Sračinec | Sračinec | 100 |
|  | Prostorije Sportskog centra Podravac | Dravska ulica 95b, Svibovec Podravski | 100 |
|  | Crkva Sv. Mihaela | Dravska 4, Sračinec | 500 |
|  | Kapela Sv. Benedikta | Svibovec Podravski | 300 |
| Općina Sveti Đurđ | Crkva Sv. Juraj | Braće Radić 2, Sveti Đurđ | 200 povremeno |
|  | Društveni dom Sveti Đurđ | Braće Radić 32, Sveti Đurđ | 350 povremeno |
|  | Osnovna škola Sveti Đurđ | Cvjetna 4, Sveti Đurđ | 350 povremeno |
|  | Društveni dom Hrženica | Braće Radić 54, Hrženica | 500 povremeno |
|  | Društveni dom Karlovec | Lug 1, Karlovec Ludbreški | 400 povremeno |
|  | Društveni dom Komarnica | Komarnica Ludbreška 61, Komarnica Ludbreška | 200 povremeno |
|  | Društveni dom Luka | Luka Ludbreška 74, Luka Ludbreška | 300 povremeno |
|  | Društveni dom Obrankovec | Obrankovec 1b, Obrankovec | 100 povremeno |
|  | Društveni dom Priles | Priles 45b, Priles | 200 povremeno |
|  | Društveni dom Sesvete | Vinogradska ulica 17, Sesvete Ludbreške | 350 povremeno |
|  | Društveni dom Struga | Struga 114, Struga | 350 povremeno |
| Općina Trnovec Bartolovečki | Osnovna škola Trnovec | Bartolovečka 55, Trnovec | 400 |
|  | Vatrogasni dom Trnovec | Široke ledine 6, Trnovec | 200 |
|  | Dječji vrtić “Zeko” | Široke ledine 2, Trnovec | 130 |
|  | Crkva Majke Božje Snježne | Široke ledine 4, Trnovec | 200 |
|  | Pivnica “Stari Mlin” | Bartolovečka 30, Trnovec | 60 |
|  | Bistro “Quattro” | Ludbreška 1a, Trnovec | 100 |
|  | Dječji vrtić “Mala oaza” | Dravska bb, Bartolovec | 50 |
|  | Društveni dom Bartolovec | Varaždinska 75, Bartolovec | 150 |
|  | Crkva sv. Bartola | Dravska 2, Bartolovec | 200 |
|  | Društveni dom Štefanec | Ludbreška 59, Štefanec | 150 |
|  | Osnovna škola Šemovec | Plitvička 2, Štefanec | 250 |
|  | Društveni dom Šemovec | Koprivnička 78, Šemovec | 150 |
|  | Društveni dom Zamlaka | Agrarna 5, Zamlaka | 150 |
| Općina Veliki Bukovec | Društveni dom Dubovica | Dubovica 46, Dubovica | 350 |
|  | Vatrogasni dom Kapela Podravska | Kapela Podravska bb, Kapela Podravska | 350 |
|  | Crkva Sv. Franje Asiškog | Dravska ulica 17, veliki Bukovec | 150 |
|  | Društveni dom Veliki Bukovec | Dravska 44a, Veliki Bukovec | 400 |
|  | Lovački dom Veliki Bukovec |  | 150 |
|  | Osnovna škola Veliki Bukovec | Dravska 42, Veliki Bukovec | 380 |
| Općina Vidovec | Dječji vrtić „Škrinjica“ | Vladimira Nazora 11, Vidovec | 50 |
|  | Osnovna škola Vidovec | Školska 4, Vidovec | 600 |
|  | Područna škola Nedeljanec | Varaždinska 108, Nedeljanec | 250 |
|  | Osnovna škola Tužno | Varaždinska 16, Tužno | 300 |
|  | Vatrogasni dom Vidovec | Trg Svetog Vida 17, Vidovec | 200 |
|  | Društveni dom Nedeljanec | Varaždinska 168, Nedeljanec | 100 |
|  | Društveni dom Tužno | Belska 5, Tužno | 150 |
|  | Župna crkva Sv. Vida | Trg Svetog Vida 6, Vidovec | 150 |
|  | Kapela „Svete obitelji“ | Nedeljanec | 150 |
|  | Kapela Svetog Antuna Padovanskog | Tužno | 100 |
| Općina Vinica | Vatrogasni dom Donje Vratno | Ljudevita Gaja bb, Donje Vratno | 150 |
|  | Društveni dom Gornje Ladanje | Stjepana Radića bb, Gornje Ladanje | 150 |
|  | Crkva Sv. Marka | Josipa Dumbovića 2, Marčan | 250 |
|  | Društveni dom Marčan | Vinička 5, Marčan | 220 |
|  | Srednja škola "Arboretum Opeka" | Vinička 53, Marčan | 200 |
|  | Osnovna škola Vinica | Vinička 10, Marčan | 300 |
|  | Vatrogasni dom Vinica | Opečka 2, Vinica | 230 |
| Općina Visoko | Osnovna škola Visoko | Visoko 20, Visoko | 300 |
|  | Crkva Presvetog Trojstva | Visoko 24, Visoko | 200 |
|  | Društveni dom Visoko | Visoko 20, Visoko | 200 |
|  | Vatrogasni dom Presečno Visočko | Presečno Visočko 19/a, Presečno Visočko | 100 |

PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA ZA GAŠENJE POŽARA

Na području Varaždinske županije djeluje Vatrogasna zajednica Varaždinske županije u koju je uključeno 6 gradskih i 17 općinskih vatrogasnih zajednica te 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava (samostalno djeluju na području svojih općina te su direktno udružena u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije).

U Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije udruženo je 120 dobrovoljnih vatrogasnih društava (116 teritorijalnih i 4 u gospodarstvu) i 2 profesionalne vatrogasne postrojbe (Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina i Profesionalna vatrogasna postrojba „Varteks“ Varaždin).

Tablica 25. Pregled vatrogasnih zajednica gradova i općine te vatrogasnih postrojbi

| VATROGASNA ZAJEDNICA | VATROGASNA POSTROJBA | LOKACIJA |
| --- | --- | --- |
| VZG Ivanec Vladimira Nazora 8, Ivanec | DVD Ivanec | Vladimira Nazora 8, Ivanec |
|  | DVD Radovan | Varaždinska 17, Radovan |
|  | DVD Gačice | Gačice 132, Gačice |
|  | DVD Margečan | Trg Sv. Margarete 12, Margečan |
|  | DVD Salinovec | Salinovec 18, Salinovec |
|  | DVD Bedenec | Bedenec 106a, Bedenec |
| VZG Lepoglava Hrvatskih pavlina 30, Lepoglava | DVD Lepoglava | Hrvatskih pavlina 30, Lepoglava |
|  | DVD Kamenica | Kamenica 48A, Kamenica |
|  | DVD Višnjica | Donja Višnjica 2b, Donja Višnjica |
|  | IDVD Kaznionice u Lepoglavi | Hrvatskih pavlina 1, Lepoglava |
| VZG Ludbreg Koprivnička 17, Ludbreg | DVD Ludbreg | Koprivnička 17, Ludbreg |
|  | DVD Bolfan | Varaždinska 42, Bolfan |
|  | DVD Čukovec | Čukovec 105, Čukovec |
|  | DVD Kučan Ludbreški | Kućan Ludbreški 2d, Kućan Ludbreški |
|  | DVD Selnik | Glavna 1, Selnik |
|  | DVD Sigetec Ludbreški | Braće Radića 13, Sigetec Ludbreški |
|  | DVD Slokovec | Slokovec 45, Slokovec |
|  | DVD Hrastovsko | Kolčka 3, Hrastovsko |
| VZG Novi Marof Vatrogasna 3, Novi Marof | DVD Novi Marof | Vatrogasna 3, Novi Marof |
|  | DVD Oštrice | Oštrice 24, Oštrice |
|  | DVD Podevčevo | Podevčevo 90, Podevčevo |
|  | DVD Remetinec | Remetinec 249, Remetinec |
|  | DVD Strmec | Strmec Remetinečki 76, Strmec Remetinečki |
|  | DVD Sudovec | Trg Svetog Florijana 1, Sudovec |
|  | DVD Završje | Završje Podbelsko 30a, Završje Podbelsko |
| VZG Varaždin Trenkova 44, Varaždin | JVP Grada Varaždina | Trenkova 44, Varaždin |
|  | DVD Biškupec | Trg Ivana Perkovca 23/2, Biškupec |
|  | DVD Donji Kućan | Varaždinska 111, Donji Kućan |
|  | DVD Gojanec | Matije Gupca 26, Gojanec |
|  | DVD Gornji Kućan | Varaždinska bb, Gornji Kućan |
|  | DVD Jalkovec | Braće Radić 99, Jalkovec |
|  | DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu | Trenkova 44, Varaždin |
|  | DVD Zbelava | Varaždinska 119, Zbelava |
|  | PVP Varteks | Zagrebačka 94, Varaždin |
|  | DVD Varteks | Zagrebačka 94, Varaždin |
|  | DVD Zdravstvo | Ivana Meštrovića bb, Varaždina |
| VZG Varaždinske Toplice Kneza Trpimira 5, Varaždinske Toplice | DVD Varaždinske Toplice | Kneza Trpimira 5, Varaždinske Toplice |
|  | DVD Leskovec | Leskovec 77a, Leskovec Toplički |
|  | DVD Donja Poljana | Martina Pušteka 81, Donja Poljana |
|  | DVD Drenovec | Drenovec 111, Drenovec |
|  | DVD Greščevina | Greščevina 36, Greščevina |
|  | DVD Jalševec | Jalševec Svibovečki 46, Jalševec Svibovečki |
|  | DVD Svibovec | Braće Radić 27, Svibovec |
|  | DVD Tuhovec | Tuhovec 120, Tuhovec |
|  | DVD Vrtlinovec | Vrtlinovec 54, Vrtlinovec |
| VZO Bednja Trakošćanska 18, Bednja | DVD Bednja | Trakošćanska 18, Bednja |
|  | DVD Cvetlin | Jazbina Cvetlinska 35, Jazbina Cvetlinska |
|  | DVD Vrbno | Vrbno 36c, Bednja |
| VZO Breznica Bisag 22/1, Bisag | DVD Bisag | Bisag 22/1, Bisag |
|  | DVD Breznica | Breznica 66, Breznica |
|  | DVD Brstec | Breznica 233, Breznica |
|  | DVD Drašković | Drašković bb, Drašković |
| VZO Breznički Hum Breznički Hum bb, Breznički Hum | DVD Breznički Hum | Breznički Hum 20, Breznički Hum |
|  | DVD Radešić | Radešić 67, Radešić |
|  | DVD Šćepanje | Šćepanje 187b, Šćepanje |
| VZO Cestica Dravska 1a, Cestica | DVD Lovrečan Dubrava | Svetog Lovre 10, Veliki Lovrečan |
|  | DVD Gornje Vratno | Varaždinska 136, Gornje Vratno |
|  | DVD Križovljan – Cestica | Dravska 1A, Cestica |
|  | DVD Virje Križovljansko | Ormoška 12, Virje Križovljansko |
|  | DVD Babinec | Školska 4, Babinec |
|  | DVD Gradišće | Selci Križovljanski 206 Selci Križovljanski |
| VZO Gornji Kneginec Trg dr. Franje Tuđmana 2c, Turčin | DVD Gornji Kneginec | Trg hrvatskih branitelja 14, Gornji Kneginec |
|  | DVD Donji Kneginec | Zavrtna 35, Donji Kneginec |
|  | DVD Lužan Biškupečki | Kralja Zvonimira 26, Lužan Biškupečki |
|  | DVD Varaždinbreg | Halić 330, Varaždin Breg |
| VZO Jalžabet Ludbreška 38, Jalžabet | DVD Jalžabet | Ludbreška 31, Jalžabet |
|  | DVD Imbriovec | Imbriovec 7/c, Imbriovec 7/c, |
|  | DVD Jakopovec | Vinogradska 5, Jakopovec |
|  | DVD Kelemen | Varaždinska 82, Kelemen |
|  | DVD Leštakovec | Leštakovec 44a, Leštakovec |
|  | DVD Novakovec | Vinogradarska 5, Novakovec |
| VZO Mali Bukovec Mihovila Pavleka Miškine 28, Mali Bukovec | DVD Mali Bukovec | Mihovila Pavleka Miškine 28, Mali Bukovec |
|  | DVD Novo Selo Podravsko | Novo Selo Podravsko 1a, Novo Selo Podravsko |
|  | DVD Županec | Županec 56a, Županec |
|  | DVD Lunjkovec | Lunjkovec 4, Lunjkovec |
| VZO Martijanec Varaždinska 88, Martijanec | DVD Martijanec | Varaždinska 88, Martijanec |
|  | DVD Čičkovina | Čičkovina 2, Čičkovina |
|  | DVD Hrastovljan | Hrastovljan 86, Hrastovljan |
|  | DVD Madaraševec | Madaraševec 14/a, Madraševec |
|  | DVD Rivalno – Gornji Martijanec | Rivalno 12, Rivalno |
|  | DVD Slanje | Braće Radića 81, Slanje |
|  | DVD Sudovčina | Plitvička 2, Sudovčina |
|  | DVD Vrbanovec | Braće Radića 75, Vrbanovec |
| VZO Maruševec Maruševec 5, Maruševec | DVD Maruševec | Maruševec 5, Maruševec |
|  | DVD Donje Ladanje | Matije Gupca 5, Donje Ladanje |
| VZO Petrijanec Trg Sv. Petra 8, Petrijanec | DVD Petrijanec | Trg Sv. Petra 8, Petrijanec |
|  | DVD Družbinec | Dravska 8, Družbinec |
|  | DVD Majerje | Stjepana Radića 113, Majerje |
|  | DVD Nova Ves | Gajeva 1, Nova Ves Petrijanečka |
|  | DVD Strmec Podravski | Braće Radića 92, Strmec Podravski |
| VZO Sveti Đurđ Preloška 2, Sveti Đurđ | DVD Sveti Đurđ | Preloška 2, Sveti Đurđ |
|  | DVD Hrženica | Braće Radića 54, Hrženica |
|  | DVD Karlovec Ludbreški | Lug 1, Karlovec Ludbreški |
|  | DVD Komarnica Ludbreška | Komarnica Ludbreška 61a, Komarnica Ludbreška |
|  | DVD Sesvete Ludbreške | Vinogradska 33, Sesvete Ludbreške |
|  | DVD Struga | Struga 114, Struga |
| VZO Sveti Ilija Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija | DVD Sveti Ilija | Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija |
|  | DVD Beletinec-Krušljevec | Stjepana Radića 19, Beletinec |
| VZO Trnovec Bartolovečki Široke ledine 6, Trnovec | DVD Trnovec | Široke ledine 6, Trnovec |
|  | DVD Bartolovec | Dravska 11, Bartolovec |
|  | DVD Šemovec | Koprivnička 78/a, Šemovec |
|  | DVD Štefanec | Ludbreška 59, Štefanec |
|  | DVD Zamlaka | Agrarna 5, Zamlaka |
| VZO Veliki Bukovec Dravska 19, Veliki Bukovec | DVD Veliki Bukovec | Dravska 44a, Veliki Bukovec |
|  | DVD Dubovica | Dubovica 46, Dubovica |
|  | DVD Kapela Podravska | Kapela Podravska 144a, Kapela Podravska |
| VZO Vidovec Trg svetog Vida 17, Vidovec | DVD Vidovec | Trg svetog Vida 17, Vidovec |
|  | DVD Nedeljanec – Prekno | Varaždinska 168, Nedeljanec |
|  | DVD Tužno | Belska 5, Tužno |
| VZO Vinica Opečka 4a, Vinica | DVD Vinica | Opečka 4a, Vinica |
|  | DVD Donje Vratno | Gajeva 5, Donje Vratno |
|  | DVD Gornje Ladanje | Stjepana Radića 23, Gornje Ladanje |
| VZO Visoko Visoko 20, Visoko | DVD Visoko | Visoko 20, Visoko |
|  | DVD Presečno Visočko | Presečno Visočko 19/a, Presečno Visočko |
|  | DVD Čanjevo | Čanjevo 26/c, Čanjevo |
|  | DVD Đurinovec | Đurinovec 43, Đurinovec |
| SAMOSTALNA DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA |  |  |
|  | DVD Beretinec | Trg hrvatskih branitelja 1, Beretinec |
|  | DVD Donja Voća | Donja Voća 18a, Donja Voća |
|  | DVD Klenovnik | Klenovnik 7, Klenovnik |
|  | DVD Ljubešćica | Zagrebačka 30a, Ljubešćica |
|  | DVD Svibovec Podravski | Dravska 71a, Svibovec Podravski |

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određuje se planom zaštite od požara jedinice lokalne samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije kojeg donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

PREGLED MJESTA NA KOJIMA POSTOJI STALNO VATROGASNO DEŽURSTVO

Na području Varaždinske županije, jedina vatrogasna postrojba sa stalnim (24-satnim) dežurstvom trenutno je Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina (JVP Grada Varaždina).

Prema “Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane“ (NN 86/2024), JVP Grada Varaždina razvrstana je u postrojbu “VRSTA 4” .

Dežurstvo se obavlja u Vatrogasnom operativnom centru (VOC) u sjedištu JVP-a, gdje se zaprimaju sve telefonske dojave o požarima s područja Županije, upućene preko telefona na telefonski broj: 193.

Osim JVP Grada Varaždina koja ima 24-satno dežurstvo, od središnjih DVD-a jedino DVD Ludbreg ima organizirano dežurstvo, ali samo tijekom dnevnog perioda (7 – 15 sati) u radnim danima.

Pravne osobe u gospodarstvu razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara dužne su za svoje potrebe osigurati vatrogasno dežurstvo sastavljeno od 2 ili 3 profesionalna vatrogasca u smjeni (ili imati mješovito sastavljeno dežurstvo od određenog broja profesionalnih vatrogasaca i djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljne vatrogasce).

PREGLED UREĐENIH PRIRODNIH CRPILIŠTA VODE ZA GAŠENJE POŽARA

Na području Varaždinske županije nema posebno uređenih crpilišta vode za opskrbu vatrogasnih vozila vodom iz prirodnih vodotoka ili jezera, odnosno akumulacija. Postoji određen broj lokacija na kojima bi se u izuzetnim slučajevima moglo crpiti i vodom nadopunjavati vatrogasna vozila za potrebe gašenja požara (npr. lokacije uz mostove postojećih rijeka i potoka, dostupna mjesta do jezera, bunari uz javne površine i sl.), ali iste nisu posebno uređene u ovu svrhu. Njihovo korištenje najčešće je uvjetovano vremenskim i hidrološkim prilikama, te kao takve ove lokacije nisu pouzdana mjesta eventualne opskrbe u vatrogasnim intervencijama.

Tablica 26. Pregled kapaciteta glavnih vodnih tokova i akumulacija

| VODOTOK | SREDNJI VIŠEGODIŠNJI PROTOK (m3/s) | KARAKTERISTIKA VODOTOKA |
| --- | --- | --- |
| Rijeka Bednja | ≈ 4,11 (Vodomjerna stanica Železnica) | Pluvijalni (kišni) režim (maksimalni protoci – II./III. mjesec, hidrološke karakteristike – slabe) |
| Rijeka Drava | ≈ 324 (Vodomjerna stanica Varaždin) | Nivalni (fluvio-glacijalni ) režim (protoci: maksimalni – V./VI. mjesec, minimalni – I./II. mjesec) |
| Rijeka Lonja |  | Pluvijalni (kišni) režim (maksimalni protoci – III./IV. mjesec, hidrološke karakteristike – slabe) |
| Rijeka Plitvica | ≈ 0,93 (Vodomjerna stanica Kneginec Donji) | Pluvijalni (kišni) režim (maksimalni protoci – III./IV. mjesec, hidrološke karakteristike – slabe) |

Glavni prirodni vodni tokovi na području Županije su rijeke Drava, Bednja, Plitvica i Lonja. Od većih vodnih akumulacija to su akumulacije hidroelektrana (HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava), Trakošćansko jezero u Općini Bednja, jezera/ribnjaci na području Grada Ivanca (Bitoševlje, Jarki, Ivanečki bajeri), te jezero Motičnjak kod Varaždina. Spomenute vodne površine mogle bi biti podloge za eventualna buduća uređena crpilišta vode za potrebe gašenja požara.

Tablica 27. Pregled vodne akumulacije sa površinom i zapremninom

| VODNA AKUMULACIJA | POVRŠINA (km2) | ZAPREMNINA (m3) |
| --- | --- | --- |
| Jezero HE Čakovec (Varaždinsko jezero) | ≈ 10 | > 50.000.000 |
| Jezero HE Dubrava (Dubravsko jezero) | ≈ 16 | > 90.000.000 |
| Jezero HE Varaždin (Ormoško jezero) | ≈ 3 | > 7.000.000 |
| Trakošćansko jezero | ≈ 0,2 | > 100.000 |
| Jezera: Bitoševlje, Jarki, Ivanečki bajeri, Motičnjak... |  | > 100.000 |

PREGLED SUSTAVA TELEFONSKE I RADIO-VEZE UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA

Varaždinska županija dobro je povezana telekomunikacijskom infrastrukturom. Telekomunikacijski promet na području Županije odvija se u javnim komunikacijama u nepokretnoj mreži, javnim komunikacijama u pokretnoj mreži i u sustavu radiokomunikacija.

Dojava o požaru na području Varaždinske županije zaprima se pozivom na:

- 193 – direktna veza s Vatrogasnim operativnim centrum JVP Varaždin,

- 112 – MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Županijski centar 112 Varaždin,

- 192 – Operativno dežurstvo Policijske uprave varaždinske.

Zaprimljenu dojavu o požaru pozivom na broj 193 – Operativni centar JVP Varaždin,  operativni dežurni prosljeđuje središnjoj vatrogasnoj postrojbi jedinice lokalne samouprave na čijem području je došlo do požara, a prema procjeni voditelja smjene JVP Grada Varaždina na intervenciju se upućuju i određene snage u ljudstvu i opremi iz sastava ove postrojbe.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj 112, MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Županijski centar 112 o požaru obavještava vatrogasni operativni centar JVP Grada Varaždina te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj 192 – Operativno  dežurstvo Policijske uprave varaždinske o požaru obavještava operativni centar JVP Grada Varaždina te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BOLNICA KOJE BI PRUŽILE PRVU POMOĆ OZLIJEĐENIM U GAŠENJU POŽARA

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije pruža hitnu medicinsku pomoć na području Varaždinske županije putem 25 timova T1 (10 timova u Varaždinu , 5 timova u Ivancu, 5 timova u Ludbregu i 5 timova u Novom Marofu), 5 timova T2 u Varaždinu i 5 timova medicinsko prijavno-dojavne jedinice (MPDJ), odnosno djelatnost hitne medicine zapošljava 25 doktora medicine (3 dr.med.spec. hitne medicine i 22 dr.med.), 9 mag.med.techn, 11 bacc.med.techn., 15 medicinskih sestara/tehničara, 25 vozača i u MPJD 1 mag.med.techn., 4 bacc.med.techn i 5 medicinskih sestara/tehničara. Djelatnost sanitetskog prijevoza zapošljava 38 medicinskih sestra/tehničara (34 mediinske sestre/tehničara u timu sanitetskog prijevoza i 4 medicinske sestre/tehničara u PDJ saniteta, te 34 vozača -sveukupno 17 timova saniteta (34 med.sestre/tehničara i 34 vozača i 4 medicinske sestre/tehničara u PDJ saniteta).

Opća bolnica Varaždin je javna zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Općoj bolnici Varaždin ustrojene su sljedeće službe i odjeli: Služba za ginekologiju i opstetriciju, Služba za interne bolesti, Služba za kirurške bolesti, Odjel za otorinolaringologiju, Odjel za oftalmologiju i optometriju, Odjel za urologiju, Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Centralni operacijski blok sa sterilizacijom, Odjel za pedijatriju, Odjel za neurologiju, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinsko biokemijski laboratorij, Bolnička ljekarna, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel za radiologiju, Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu, Odjel za psihijatriju, Objedinjeni hitni bolnički prijam, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik.

PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA I VRSTE SASTOJAKA ŠUMA UZ IZGRAĐENOST PUTOVA I POŽARNIH PROSJEKA

Na prostoru Varaždinske županije šumski pokrov čine bjelogorične i crnogorične sastojine. U nizinskom području Županije od bjelogoričnog drveća javljaju se: vrbe, domaće topole, euroameričke topole, hrast lužnjaka, grab, bagrem, crne i bijele johe, crni orah, a od crnogorice: borovac, duglazija, smreka, crni bor. U brdskim područjima od bjelogorice javljaju se: bukva, hrast kitnjak, kesten, grab, joha, a od crnogoričnog drveća: ariš, smreka, jela, bor. Navedeno drveće uz nisko raslinje pojavljuju se i uz postojeće šumske puteve i požarne prosjeke.

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara iz Pravilnika o zaštiti šuma od požara.

Parametri koji se analiziraju su:

- Vegetacijski pokrov

S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar.

Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.

Sljedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

- Antropogeni čimbenici

Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.

- Klima

Klimatski čimbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.

- Stanište

Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.

- Orografija

Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature zraka.

- Šumski red

Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.

Svi navedeni čimbenici mogu se naći u šumsko-gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištima.

Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 115, a najviše 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stupnja:

Tablica 28. Podjela šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara

| STUPANJ OPASNOSTI | OPIS | BROJ BODOVA |
| --- | --- | --- |
| I. stupanj | vrlo velika | ˃480 |
| II. stupanj | velika | 381-480 |
| III. stupanj | umjerena | 281-380 |
| IV. stupanj | mala | ˂280 |

Na području Varaždinske županije nalaze se 14 gospodarskih jedinica u državnom vlasništvu: g. j. „Donje Međimurje“ šumarije Čakovec, g. j. „ Ravna gora“, g. j. „Sjeverna Ivanščica“ i g. j. „Trakošćan“ šumarije Ivanec, g. j. „Kalnik-Kolačka“ šumarije Križevci, g. j. „Polum-Medenjak“ šumarije Sokolovac, g. j. „Varaždinbreg“, g. j. „Vinica-Plitvica-Željeznica“, g. j. „Park šume Grada Varaždina“, g. j.  „Varaždinske podravske šume“ i g. j. „Zelendvor“  šumarije Varaždin, koje su sa sljedećim stupnjevima ugroženosti šuma od požara.

Tablica 29. Pregled šuma prema stupnjevima opasnosti od nastanka požara

| KATEGORIJA | II | III | IV | UKUPNO (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.j. Donje Međimurje | 0 | 55,81 | 577,33 | 633,14 |
| G.j. Ravna Gora | 0 | 313,99 | 685,97 | 999,96 |
| G.j. Sjeverna Ivanščica | 46,18 | 155,09 | 471,40 | 672,67 |
| G.j. Trakošćan | 2,88 | 55,64 | 432,15 | 490,67 |
| G.j. Kalnik-Kolačka | 0 | 21,76 | 148,49 | 170,25 |
| G.j. Kalnik | 0 | 96,23 | 2.288,78 | 2.385,01 |
| G.j. Lijepa Gorica | 0 | 174,31 | 1297,95 | 1472,26 |
| G.j. Ludbreške pod. šume-Križančija | 0 | 395,69 | 682,04 | 1077,73 |
| G.j. Polum-Medenjak | 0 | 0 | 143,55 | 143,55 |
| G.j. Varaždinbreg | 15,42 | 1624,77 | 0 | 1.640,19 |
| G.j. Vinica-Plitvica-Željeznica | 99,28 | 573,70 | 410,38 | 1.083,36 |
| G.j. Varaždinske podravske šume | 0 | 1397,96 | 190,11 | 1.588,07 |
| G.j. Zelendvor | 152,31 | 181,07 | 34,32 | 367,70 |
| G.j. Park šume Grada Varaždina | 0 | 96,58 | 2,90 | 99,48 |
| UKUPNO (ha) | 316,07 | 5.142,6 | 7.365,37 | 12.824,04 |

Izvor: UŠP Koprivnica, 2025

Ukupna površina šuma u državnom vlasništvu na području Varaždinske županije iznosi 12.824,04 ha. Površina šuma koje se nalaze u IV. stupnju ugroženosti od požara iznosi ukupno 7.365,37 ha, površina šuma koje se nalaze u III. stupnju ugroženosti od požara iznosi 5.142,6  ha, dok se 316,07ha šume nalazi u II. stupnju ugroženosti od požara.

Šume na području šumarija ispresijecane su mnogobrojnim kolskim putovima, šumskim cestama i vlakama, lovnim prosjekama, vodotocima i šumskim prosjekama, pa obzirom na to nije potrebno izgrađivati nove prosjeke već je potrebno postojeće održavati kako bi u slučaju izbijanja požara spriječile širenje požara i omogućile pristup radi gašenja.

Prikaz šumskih površina po kategorijama ugroženosti od požara na području Varaždinske županije nalazi se i u grafičkom privitku ove Procjene.

PREGLED POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I IZGRAĐENOSTI PUTOVA

Osnovno obilježje poljoprivrednih površina na području Varaždinske županije je rascjepkanost, tj. usitnjenost posjeda. Dobra kvaliteta prilaznih putova do poljoprivrednih površina, te poljskih putova, ističe se u nizinskom području Županije gdje se nalaze i vrednije obradive površine, dok je u brdskim područjima kvaliteta poljskih putova bitno slabija (putevi su neutvrđeni, uski i nedovoljne nosivosti za pristup normalnim vatrogasnim vozilima).

PREGLED BROJA POŽARA I VRSTA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA I PROSTORA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA

U razdoblju od 2013. do 2014. godine na području Varaždinske županije evidentirano je ukupno 1.216 požarne intervencije.

Tablica 30. Pregled broja požarnih intervencija na području VŽ u razdoblju od 2013. – 2024. godine

| Godina | Požari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni objekti | Gospodarski objekti | Otvoreni prostor | Promet |
| 2013 | 24 | 5 | 43 | 5 |
| 2014 | 13 | 20 | 41 | 3 |
| 2015 | 31 | 7 | 54 | 12 |
| 2016 | 35 | 7 | 58 | 9 |
| 2017 | 30 | 23 | 95 | 20 |
| 2018 | 22 | 14 | 25 | 8 |
| 2019 | 24 | 24 | 73 | 10 |
| 2020 | 27 | 21 | 59 | 8 |
| 2021 | 25 | 9 | 49 | 9 |
| 2022 | 23 | 19 | 77 | 8 |
| 2023 | 9 | 20 | 31 | 6 |
| 2024 | 25 | 14 | 37 | 5 |
| UKUPNO | 288 | 183 | 642 | 103 |

Podaci pokazuju da je od ukupnog broja intervencija na požarima, najviše bilo intervencija na požarima otvorenog prostora. Požari na otvorenom prostoru se uglavnom odnose na požare izazvane nekontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Požari otvorenog prostora su uglavnom s malom materijalnom štetom.

Uzroci požara na stambenim objektima su najčešće neispravne električne instalacije ili neodržavanje dimnjaka i ložišnih uređaja. Uzrok požara na gospodarskim objektima su najčešće neispravne električne instalacije ili nenamjerne ljudske radnje.

Uzrok požara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnička neispravnost vozila i kao posljedica prometnih nesreća.

PROCJENE UGROŽENOSTI ZA PODRUČJA OPĆINA ODNOSNO GRADA

Sastavni dio Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Varaždinske županije su procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije gradova i općina s područja Županije.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ivanec 2025.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Lepoglave 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ludbrega 2022.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Novog Marofa 2016.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Varaždina 2025.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Varaždinske Toplice 2023.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Bednja 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Beretinec 2023.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Breznica 2015.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Breznički Hum 2022.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Cestica 2020.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Donja Voća 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Gornji Kneginec 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Jalžabet 2023.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Klenovnik 2024.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Ljubešćica 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Mali Bukovec 2020.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Martijanec 2020.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Maruševec 2022.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Petrijanec 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Sračinec 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Sveti Đurđ 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Sveti Ilija 2022.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Trnovec Bartolovečki 2022.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Veliki Bukovec 2020.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vidovec 2021.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vinica 2015.

  - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Visoko 2023.

Predmetne procjene prilog su Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Varaždinsku županiju u elektroničkom obliku.

STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

IZGRAĐENOSTI I POVEZANOST NASELJA, GRADOVA, ZONA TE ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA GLEDE UVJETA ZA ŠIRENJE POŽARA

Čitavo područje Varaždinske županije ima pravilnu izgrađenost naselja koju karakteriziraju stambene i poslovne građevine pretežno niske gradnje u ruralnim sredinama i na rubnim dijelovima gradskih naselja. Širenje i smještaj naselja je zrakastog oblika s jedne i druge strane prometnice koje su dovoljno široke da ne može doći do prenošenja požara sa jedne strane na drugu. U ovakvim naseljima u kojima su stambene zgrade pretežno prizemnice ili P+1, a smještene su kao samostojeći objekti na vlastitoj građevinskoj parceli, te udaljeni od ostalih susjednih građevina, nema mogućnosti širenja požara na susjedne građevine.

Uvjeti za širenje požara unutar naseljenih mjesta gradskog tipa postoje u starim gradskim sredinama, gdje su stambene zgrade etažnosti P+1 ili P+2 prislonjene jedna na drugu bez vatrootpornog odvajanja (npr. povijesna jezgra grada Varaždina), a krovna i međuetažna konstrukcija izgrađena je od gorivog materijala (drvene grede sa drvenim letvama ili daskama), što povećava požarno opterećenje svake građevine.

Naselja gradskog tipa ispresjecana su prometnicama, čime su područja gradnje razbijena u manje prostorne komplekse četvrti, omeđene ulicama i trgovima koji su također i u funkciji sprečavanja prijenosa požara na širi građevinski prostor. Udaljenosti između građevina koje dijele ulični koridori dostatne su za sprečavanje prijenosa požara toplinskim zračenjem i plamenom, kao i prijenosom požara letom iskri i ugaraka, pošto se za vanjske fasade i krovne pokrove građevina u zonama gušće gradnje koriste nezapaljivi materijali.

Rizici prijenosa požara s otvorenog prostora na građevinske objekte i obratno ne isključuje se u područjima vikendaške gradnje, gdje se kuće za odmor i klijeti grade uz šumovite predjele i voćnjake (u sjeni krošanja drveća), a u gradnji se za vanjske fasade i krovne pokrove koriste i zapaljivi materijali (drvene oplate, slamnati pokrovi i sl.).

Prometna povezanost naselja na području Varaždinske županije je dobra i to asfatiranim prometnicama dovoljne širine (šire od 3,5 metara) i odgovarajuće nosivosti za pristup vatrogasnih vozila do gotovo svih građevinskih objekata. Iznimku čine zaselci po okolnim brežuljcima do kojih je slabija cestovna povezanost (uski brdski neasfaltirani i neutvrđeni putevi), a zbog nepovoljne konfiguracije terena često nema mogućnosti osiguranja kraćih puteva povezivanja između zaselaka (dovoljne nosivosti i širine za prolaz vatrogasnih vozila), što uslovljava mogućnošću prilaza zaselku samo iz jednog smjera i time usporavanju vatrogasne intervencije. Iz ovih razloga, prostorno bliža vatrogasna postrojba DVD-a mora prevaliti dulji put do mjesta požara (npr. zaselku Šumigi na području naselja Benkovec u Općini Bednja, može se prići samo s područja naselja Očura u Krapinsko-zagorskoj županiji, a čak i u slučaju vatrogasne intervencije bližeg lokalnog DVD-a vrijeme interveniranja je preko 15 minuta). Zaselci do kojih je pristup vatrogasne tehnike otežan ili onemogućen, pogotovo u kišnom i sniježnom razdoblju godine, nalaze se u brdovitim predjelima Županije na graničnim područjima s Republikom Slovenijom, te sa Krapinsko-zagorskom županijom i Koprivničko križevačkom županijom.

Širenje požara s poljoprivrednih površina na šumske moguće je u periodu ljetnih žetelačkih radova, nakon spaljivanja biljnog otpada, te u proljetnim mjesecima kada se priprema zemljište za obradu i obavlja spaljivanje njiva radi prihrane i uništavanja poljskih štetnika, što može rezultirati prenošenjem požara na susjedne površine pa i na šumska područja. U ostalom periodu godine nema posebne opasnosti za širenje požara s poljoprivrednih površina na druge površine i građevine uz njih. Također sprečavanju širenja požara na poljoprivrednom zemljištu pogoduje rascjepkanost zemljišta u manje parcele, te sadnja različitih kultura.

Što se tiče širenja požara sa šumskih površina, isto je moguće u proljetnom sušnom razdoblju u brdskim predjelima Županije i to u pravilu prizemnog šumskog požara kod kojeg gori suha trava i lišće. Pogodne površine za prijenos požara su zapuštena zemljišta uz šumska područja, obrasla u korov i visoku travu.

IZGRAĐENOST PROMETNICA ZA AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Na cijelom području Županije dobra je izgrađenost prometnica za potrebe akcija gašenja požara. Prometnice su dovoljne širine da se vatrogasna vozila po njima mogu slobodno kretati. Postoje pojedina naselja u brdskom području Županije do kojih je otežan, a u kišnim i zimskim uvjetima i onemogućen pristup vatrogasne tehnike. U gradskim naseljima problem pristupa vatrogasnih vozila do pojedinih građevina.

Tablica 31. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima po gradovima i općinama

JLS

GRAD IVANEC

Zbog parkirnih mjesta, određene poteškoće prilaza vatrogasnih vozila (prvenstveno autoljestvi) zamijećene su u prilazu višekatnim zgradama u ulici Đure Arnolda, Ladislava Šabana i Vladimira Nazora u Ivancu. Pristup Caritasovom domu u Ivancu također je otežan zbog parkirnih mjesta i uređenih zelenih površina koje sprječavaju prilaz objektu. Kod navedenih ulica vatrogasni pristupi građevinama nisu izvedeni sukladno zahtjevima važećih propisa. U naselju Ivanec u predjelu Sinovske, Jamine i Risje, a zbog brdovitih i uskih puteva te same konfiguracije terena postoji otežan pristup vatrogasnim vozilima. Navedeni problem izražen je u zimskim uvjetima. Tijekom zimskog razdoblja, u periodu dužih ili obilnijih padalina očekivane su poteškoće prilaženja vatrogasnim vozilima repetitoru na Ivanščici, dijelovima između naselja Radovan i Pece (zaselak Šalomuni), naseljima Vitešinec, Prigorec i Gačice, te području vikend kuća na području naselja Salinovec (kod Kuštreka).

GRAD LEPOGLAVA

Poteškoće u pristupu vatrogasnih vozila mogu se očekivati izvan trasa glavnih cestovnih prometnica gdje su putevi uži, manje nosivosti, s usponima, neutvrđenim bankinama te bez dovoljno ugibališta. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.

GRAD LUDBREG

Problemi u pristupu vatrogasnih vozila očekuju se: - u većem dijelu naselja Vinogradi Ludbreški, - u brdskim predjelima iznad naselja Hrastovsko, Čukovec, Bolfan - do šuma u južnim brdovitim predjelima Grada, - u središtu Ludbrega za vrijeme trajanja manifestacije “Dani ludbreške Svete nedelje”, - na otoku “Mladosti za vrijeme održavanja raznih koncerata i manifestacija, - do Centra za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” za vrijeme manifestacija.

GRAD NOVI MAROF

Ne može se posebno izdvojiti niti jedna lokaciju sa nepristupačnim pristupom, ali to su gotovo sve uske ceste na brdovitim predjelima sa malim radijusom zavoja.

GRAD VARAŽDIN

Određene poteškoće u prilazu vatrogasnim vozilima moguće su unutar središnjeg naselja, kod visokih stambenih zgrada, npr. na područjima Banfice (Koprivnička, Boškovićeva, Ludbreška, Vukovarska ulica), Zagrebačke ulice, Aleje kralja Zvonimira, Trakošćanske, te unutar povijesne jezgre, gdje vatrogasni pristupi nisu usklađeni sa zahtjevima važećih propisa.

OPĆINA BEDNJA

Određene poteškoće u opskrbljenosti vodom za potrebe gašenja požara očekivane su na područjima naselja: Cvetlin (u podnožju ravne Gore), Jazbina Cvetlinska, Meljan, Prebukovje, Brezova gora.

OPĆINA BERETINEC

Na području Općine nema nepristupačnih prilaza ili građevina do kojih ne mogu prići vatrogasna vozila.

OPĆINA BREZNICA

Uže asfaltirane ceste u brdskim predjelima su bez uređenih bankina i bez dovoljno ugibališta, a do pojedinih zaselaka vode i neasfaltirani putevi čije kolne površine tijekom kišnih razdoblja omekšaju te postaje upitna njihova nosivost tj. Prohodnost za vatrogasna vozila (područja Draškovića, Brsteca), a isto važi za šumske puteve, te puteve do područja s vikendaškim objektima.

OPĆINA CESTICA

Poteškoće u pristupu vatrogasnih vozila mogu se očekivati izvan trasa glavnih cestovnih prometnica gdje su putevi uži, manje nosivosti, s usponima, neutvrđenim bankinama te bez dovoljno ugibališta. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.

OPĆINA DONJA VOĆA

Na cestovnim prometnicama u brdskim područjima česti su zavojiti usponi, trase prolaze i šumskim područjima kroz usjeke, bez ugibališta, gdje za loših meteo uvjeta rastu rizici od odrona i klizišta, a nosivost neasfaltiranih putova značajno opada. Za zimskog razdoblja problem je i pravovremeno čišćenje prometnica od snijega. Sve ovo utječe na brzinu kretanja vatrogasnih vozila, odnosno na dolazak vatrogasaca do mjesta intervencije, te se cjelokupni brdoviti kraj Općine može tretirati područjem otežanog prilaza za vatrogasna vozila. Poseban problem predstavljaju izdvojena, udaljena, kućanstva do kojih nema utvrđenih putova, već do njih vode samo uski makadami kolotrazi.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

U svim naseljima na području Općine u pravilu nema kvartova, ulica ili značajnijih građevina koje bi bile nepristupačne za prilaz vatrogasnim vozilima. Na području Općine u zimskim uvjetima nepristupačni su odvojci ulica u Varaždinbregu: - Banjšćina – odvojak: Poštarov put, Dva lava, Bošnjakov put; - Halić – odvojak Čefutovo, odvojak Jugov put, odvojak nasuprot vatrogasnog doma DVD-a Varaždinbreg; - Mali vrh – odvojak Štimćev put, odvojak Šagi-Sabolić i odvojak Šmit-Grabar; - Dugi vrh – odvojak Cvek Stjepan i odvojak Vručina.

OPĆINA KLENOVNIK

Cestovne prometnice u brdskim predjelima su bez uređenih bankina i utvrđenih ugibališta, a neasfaltirani putevi su s mekom kolnom površinom, pretežito erodirani, što otežava pristup zaselcima, pogotovo za nepovoljnih meteo uvjeta. Naseljima Goranec, Vukovoj, Lipovnik otežan je pristup zbog obrasle vegetacije uz puteve.

OPĆINA LJUBEŠĆICA

Poteškoće u pristupu za vatrogasna vozila mogu se očekivati u brdskim dijelovima naseljenosti i područjima vikendaške gradnje, tj. izvan trasa glavnih cestovnih prometnica, gdje su putevi uži, manje nosivosti, s usponima, neutvrđenim bankinama, te bez dovoljno ugibališta (brdski dio Kapele Kalničke, Rakovca, Ljubelja i Ljubelja Kalničkog, u Ljubešćici područja ulica: Vinogradska, Ivanovo polje, Javorni vrh, Peskovec, Žulinec). Za nepovoljnih meteo uvjeta mogući su problemi u prilazu šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema utvrđenih puteva.

OPĆINA MALI BUKOVEC

U svim naseljima na području Općine nema kvartova, ulica ili značajnijih građevina koje bi bile nepristupačne za prilaz vatrogasnim vozilima.

OPĆINA MARTIJANEC

Mogući problemi u pristupu vatrogasnim vozilima očekivani su na područjima naselja Rivalno i Gornji Martijanec (uski putevi, usjeci, manjak ugibališta, odroni, makadamske dionice).

OPĆINA MARUŠEVEC

Nema poteškoća u prilazu vatrogasnim vozilima.

OPĆINA PETRIJANEC

Na području Općine Petrijanec nema područja (naselja, kvartova, ulica) ili značajnijih građevina s nepristupačnim vatrogasnim prilazom. Područje Općine Petrijanec je ravničarski je teren, dobro prometno umrežen, kako između naselja tako i unutar naselja, te se ne opaža problem nepristupačnosti vozila do pojedinih dijelova naselja ili građevina. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.

OPĆINA SRAČINEC

Na području Općine Sračinec nema područja (naselja, kvartova, ulica) ili značajnijih građevina s nepristupačnim vatrogasnim prilazom. Poteškoće u pristupu vatrogasnih vozila mogu se očekivati izvan trasa glavnih cestovnih prometnica gdje su putevi uži, manje nosivosti, s usponima, neutvrđenim bankinama te bez dovoljno ugibališta. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.

OPĆINA SVETI ĐURĐ

U naseljima na području Općine nisu uočeni kvartovi, ulice, odnosno značajnije građevine, nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Teritorij Općine ravničarski je teren s dobrom mrežom puteva, te se unutar zona naseljenosti ne uočavaju područja nepristupačna za prilaz vatrogasnim vozilima do građevina.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

U svim naseljima na području Općine nema kvartova, ulica ili značajnijih građevina koje bi bile nepristupačne za prilaz vatrogasnim vozilima.

OPĆINA VIDOVEC

Na području Općine Vidovec nema područja (naselja, kvartova, ulica) ili značajnijih građevina s nepristupačnim vatrogasnim prilazom. Poteškoće u pristupu vatrogasnih vozila mogu se očekivati izvan trasa glavnih cestovnih prometnica gdje su putevi uži, manje nosivosti, s usponima, neutvrđenim bankinama te bez dovoljno ugibališta. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.

OPĆINA VINICA

Problem pristupačnosti za vatrogasna vozila može se očekivati u brdskom dijelu Općine, posebice na područjima izvan trasa županijskih i lokalnih cesta (Ž2035, Ž2045, L25018, L25021, L25033, L25036, L25037), gdje su putevi uži, smanjenje nosivosti s usponima i neutvrđenim bankinama, te bez dovoljno ugibališta. Za nepovoljnih meteo uvjeta moguće su poteškoće u prilazu vatrogasnih vozila i šumskim te poljoprivrednim područjima do kojih nema uređenih puteva.

OPĆINA VISOKO

Reljef Općine je pretežito brdski. Izvan koridora županijskih cesta Ž2175 i Ž2244 prometnice su uske (širine oko 3 m), bez uređenih bankina, s mnogim usponima (na području Kračevca, Visokog, Čanjeva, Vrha Visočkog), te bez dovoljnog broja ugibališta i odgovarajućih radijusa u krivinama, što predstavlja otežavajuće okolnosti za osiguranje brzih intervencija i prilaza požarištu vatrogasnim vozilima. Poseban problem je interveniranje u brdskom vinorodnom dijelu Općine s izgrađenim vikendicama i klijetima.

UČINKOVITOSTI IZGRAĐENE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

Vanjska hidrantska mreža na području Varaždinske županije izvedena je najvećim dijelom podzemnim hidrantima. Kod podzemnih hidranata nerijetke su pojave njihovog zatrpavanja i oštećenja, što ih čini neuporabljivim u slučaju vatrogasnih intervencija. U novije vrijeme, kod rekonstrukcija i proširenja hidrantskih mreža sve se više prakticira instaliranje nadzemnih hidranata.

Kod određivanja količine vode za gašenje požara pomoću hidrantske mreže u obzir se uzima i računski broj istovremenih požara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije kako slijedi:

Tablica 32. Najmanje količine vode po jednom požaru ovisno o broju stanovnika

| BROJ STANOVNIKA (po pojedinom naselju) | RAČUNSKI BROJ ISTOVREMENIH POŽARA | NAJMANJA KOLIČINA VODE U l/s PO JEDNOM POŽARU (bez obzira na otpornost objekata prema požaru) |
| --- | --- | --- |
| do 5.000 | 1 | 10 |
| 5.001-10.000 | 1 | 15 |
| 10.001-25.000 | 2 | 20 |
| 25.001-50.000 | 2 | 25 |
| 50.001-100.000 | 2 | 35 |
| 100.001-200.000 | 3 | 40 |
| 200.001-300.000 | 3 | 45 |
| 300.001-400.000 | 3 | 50 |
| 400.001-500.000 | 3 | 55 |
| 500.001-600.000 | 3 | 60 |
| 600.001-700.000 | 3 | 65 |
| 700.001-800.000 | 3 | 70 |
| 800.001-1.000.000 | 3 | 80 |
| Iznad 1.000.000 | 4 | 90 |

S obzirom na postojeći broj stanovnika po pojedinim naseljima unutar Županije, te uz istovremeno očekivan broj požara, najmanje potrebne količine vode koje treba osigurati u gašenju hidrantskom mrežom iznose 10 l/s za većinu naselja (istovremeno očekivan jedan požar), izuzev grada Ivanca gdje treba osigurati 15l/s (istovremeno očekivan jedan požar), te središnjeg naselja – grada Varaždina, gdje su zahtjevi u pogledu potrebne količine vode 25 l/s po jednom požaru (istovremeno očekivana dva požara).

U industrijskim građevinama na području Županije, količine vode za gašenje treba određivati ovisno o stupnju otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa, prema sljedećoj tablici:

Tablica 33. Prikaz stupnja otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa

| STUPANJ OTPORNOSTI OBJEKTA PREMA POŽARU | KATEGORIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA PREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA | KOLIČINA VODE POTREBNA ZA JEDAN POŽAR U L/S, OVISNO O OBUJMU OBJEKTA KOJI SE ŠTITI U m³ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 3.000 | 3.001 do 5.000 | 5.001 do 20.000 | 20.001 do 50.000 | 50.001 do 200.000 | 200.000 do 400.000 | više od 400.000 |
| V i IV | K4, K5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| V i IV | K1, K2, K3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | - |
| III | K4, K5 | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |
| III | K3 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| I i II | K4 i K5 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| I i II | K3 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - |

*Napomena:

- prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara,

- stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN U.J1.240.

Kategorije tehnološkog procesa:

- K1 – pogoni u kojima se upotrebljava materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekućine s plamištem ispod 23°C te plinovi i pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol.

- K2 – pogoni u kojima se radi s lako zapaljivim tekućinama plamišta između 23°C i 100°C i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u kojima se obrađuju krute zapaljive tvari, pri čemu se razvija eksplozivna prašina.

- K3 – pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100°C do 300°C i krutim tvarima plamišta do 300°C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti više od 500 osoba.

- K4 – pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300°C, čvrstim tvarima plamišta iznad 300°C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanome ili otopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba.

- K5 – pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi.

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se u ovisnosti o požarnom opterećenju osigurati najmanje sljedeće protočne količine vode:

Tablica 34. Najmanje količine vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom

| SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENJE U MJ/m2 | POTREBNA KOLIČINA VODE U l/min (ovisno o površini objekta koji se štiti u m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 100 | 101 do 300 | 301 do 500 | 501 do 1.000 | 1.001 do 3.000 | 3.001 do 5.000 | 5.001 do 10.000 | više od 10.000 |
| 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| 1000 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
| 2000 | 600 | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | * |
| >2000 | 600 | 900 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | * | * |

* – potrebno  je proračunati  potrebne  količine vode za svaki pojedini objekt

Osim navedenih količina vode po jedinici vremena ili specifičnom požarnom opterećenju, hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama od 300 m, da minimalni tlak u mreži nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode. Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara moraju biti označeni u skladu s normom HRN DIN 4066.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima. Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta), odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske instalacije izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja. Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom je propisano da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U GRAĐEVINAMA GDJE BORAVI VEĆI BROJ OSOBA, INDUSTRIJSKIM, SKLADIŠNIM I DRUGIM OPASNIM GRAĐEVINAMA I LOKACIJAMA, ODNOSNO ZONAMA

Građevine u kojima boravi veći broj osoba

Na području Županije postoje građevine u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba, u kojima se uslijed požara može pojaviti panika ili može biti ugrožen veći broj osoba (popis u Poglavlju A.9. Opasnosti za nastajanje požara u tim građevinama proizlaze iz djelatnosti koje se obavljaju, a prilikom kojih se koristi električna energija ili toplinska energija koja može uzrokovati požar. Vjerojatnosti za nastajanje požara u takvim građevinama povećavaju se s povećanjem broja osoba u njima, te se u takvim uvjetima moraju poduzeti dodatne preventivne mjere.

Preventivne mjere koje treba poduzimati mogu se podijeliti u 2 grupe:

  - Preventivni pregled uređaja i prostora u građevinama prije održavanja manifestacija u njima (nogometni stadioni, sportske dvorane, kazališta, kino dvorane), ili češći pregledi ispravnosti uređaja i opreme u građevinama gdje kontinuirano boravi veći broj osoba (zdravstvene ustanove, domovi umirovljenika, škole i slične ustanove).

  - Vatrogasno dežurstvo za vrijeme održavanja manifestacija kada se okuplja veći broj osoba u prostorima ili na cijelom prostoru građevine, te provedba vatrogasnih vježbi na objektima okupljanja većeg broja osoba.

Posebnu pozornost treba obratiti evakuaciji osoba u građevinama zdravstvene i socijalne skrbi (u kojima se pružaju usluge smještaja) za slučaj pojave požara u prostorima tih građevina i to iz razloga slabe ili loše pokretljivosti osoba koje borave u njima. Ovo se posebno odnosi na bolnički kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, u kojoj je moguć smještaj nekoliko stotina osoba slabe pokretljivosti, odnosno potpuno nepokretnih osoba, što zahtijeva pomoć osoblja u evakuaciji. Pored navedenog kompleksa, posebnu pozornost u evakuaciji osoba iz prostora ustanova za zdravstvenu njegu potrebno je obratiti na objektima u sklopu Opće bolnice Varaždin (ima kapacitet preko 700 bolničkih kreveta za stacionarnu zdravstvenu zaštitu), Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik (boravak do cca 500 osoba), Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof (boravak do 450 osoba). Pored navedenih zdravstvenih ustanova u kojima borave slabo pokretne ili nepokretne osobe na području Županije postoje i druge građevine u kojima se prilikom vatrogasne intervencije mora posebnu pozornost obratiti evakuaciji osoba zbog njihove ugroženosti produktima gorenja, a to su prvenstveno domovi za starije i nemoćne osobe: Dom za starije i nemoćne Varaždin (boravak do 360 osoba), Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin, LEKIĆ (121 osoba), Centar za rehabilitaciju Varaždin LEKIĆ (119 osoba), Dom za psihički bolesne odrasle osobe u Jalžabetu (boravak do 105 osoba), Dom za starije Ivanec (broj ležajeva: 105), Dom za starije i nemoćne "Matija" (94 osoba), Dom za starije „Ljuba Voda“ u Ljubeščici (broj ležajeva: 63), Dom za starije Novi život u Cestici (broj ležajeva: 70), Dom za starije Sveta Ana u Babincu (broj ležajeva: 80) i dr.

U ostalim građevinama u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. hoteli, ugostiteljski objekti, sportske dvorane i dr.), ne okupljaju se osobe slabe pokretljivosti ili nepokretne osobe, te se u slučaju požara osobe mogu same evakuirati iz ugrožene građevine na siguran prostor. Na građevinama gdje se povremeno okuplja veći broj osoba (npr. za vrijeme sportskih ili kulturnih priredbi), ovisno o procjeni, potrebno je organizirati vatrogasno dežurstvo s vatrogasnim vozilima i vatrogascima, kako bi se svaki mogući požar koji bi mogao izazvati paniku zbog dima ugasio u svom začetku i time spriječilo zadimljenje prostora. Građevine u kojima bi se u vrijeme pojedinih manifestacija mogao okupiti veći broj osoba, te se u tim slučajevima treba predvidjeti vatrogasno dežurstvo su: Gradska sportska dvorana Arena Varaždin, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Nogometni stadion „Varteks“ u Varaždinu, Stadion „Sloboda u Varaždin, Školsko sportska dvorana Graberje u Varaždinu, Sportska dvorana Srednje škole Ivanec. Pored navedenih građevina, posebnu pozornost kod vatrogasnih intervencija na gašenju požara i spašavanju osoba ugroženih požarom mora se pridati na građevinama Kaznionice u Lepoglavi, u kojima se može zateći do 1.400 osoba u prostorima koji su pod posebnom zaštitom, pa se vatrogasna intervencija treba voditi uz stalnu nazočnost odgovorne osobe Kaznionice koja poznaje uvjete boravka osoba i brojnost osoba u pojedinim prostorima.

Kod višekatnih stambenih zgrada na području gradova Varaždina, Ivanca i Ludbrega problem je odgovarajuće izvedenosti evakuacijskih puteva. Naime, vanjska požarna stubišta ne postoje (ili su samo izvedene penjalice na vanjskim zidovima što nije dovoljno). Stubišta nisu odgovarajuće požarno sektorirana, te s hodnicima etaža čine zajedničke cjeline, čime stubišni prostori predstavljaju "dimnjake" za lako širenje dima i time opasnost za sigurnu evakuaciju ljudstva iz viših etaža (evakuacijski putevi ispunjavaju se dimom već u vremenu 2 do 5 minuta). Također je važna izvedenost i ispravnost instalacija stubišne sigurnosne rasvjete. Instalacije stubišne sigurnosne rasvjete su manjkave i uglavnom nisu u funkciji.

Sigurno i pravovremeno napuštanje zgrade u slučaju požara osiguravaju se primjenom odgovarajućih mjera:

- rasporedom i brojem evakuacijskih puteva te izlaza primjereno broju ljudi i njihovoj pokretljivosti,

- odvajanjem elemenata koji ograničavaju evakuacijske puteve (stropovi, zidovi, vrata i slično) od drugih dijelova građevine, elementima otpornim na požar i dim,

- odabirom građevnih proizvoda kojima se oblažu stropovi, zidovi i podovi evakuacijskih puteva, odgovarajuće reakcije na požar,

- sustavom za odvođenje dima i/ili topline,

- sustavom uređaja za stvaranje povećanog tlaka u evakuacijskim putovima zbog sprječavanja ulaska dima,

- sustavom za rano otkrivanje i gašenje požara,

- sustavom za uzbunjivanje korisnika građevine,

- rasvjetom za slučaj nužde i znakova koji upućuju na evakuacijske puteve,

- ugradnjom protupanik kvaka, pritisnih ploča, šipki i slično na evakuacijskim vratima.

Na svim građevinama u kojima se okuplja veći broj osoba treba voditi pozornost o evakuaciji iz tih građevina, te gašenju požara unutar prostorija, a za svaku takvu građevinu barem jednom godišnje potrebno je napraviti vatrogasnu vježbu gašenja i spašavanja osoba s nadležnom vatrogasnom postrojbom (nadležna vatrogasna postrojba je ona kojoj je dodijeljeno područje odgovornosti na kojem se nalazi građevina u kojoj se okuplja veći broj osoba).

Građevine u kojima se drže veće količine zapaljivih i opasnih tvari

Na području Varaždinske županije postoji veći broj građevina u kojima se uskladištavaju zapaljive, eksplozivne, plinovite ili druge opasne tvari, a koje mogu biti ugrožene požarom ili mogu uzrokovati sam požar (eksploziju)(popis u Poglavlju A.7.).

Požar ili eksplozija može nastati kod nepravilnog rukovanja s tim tvarima ili uslijed kvara na uređajima i opremi, koja je u neposrednoj blizini ovih tvari.

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima:

- instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,

- kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari,

- broju uposlenih.

Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara imaju obvezu izrade Plana zaštite od požara temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Nadalje obveze koje proizlaze temeljem razvrstavanja u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara je ustroj industrijskih profesionalnih ili dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za pravne osobe razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara, odnosno ustroj vatrogasnog dežurstva s određenim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u smjeni za pravne osobe razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara.

Posebnu pozornost prilikom požara na tim građevinama mora se pridavati zaštiti vatrogasaca glede odabira potrebnih sredstava za gašenje, te zaštitnih odora i uređaja koje treba koristiti u vatrogasnoj intervenciji.

Preporuka je da zapovjednik nadležne vatrogasne postrojbe u suradnji sa stručnjacima koji rukuju navedenim opasnim tvarima sačini operativni plan gašenja požara, te da najmanje jednom godišnje provede vježbu gašenja i spašavanja na objektima gdje se nalaze navedene vrste opasnih tvari.

Naftni derivati i druge zapaljive tekućine

Najzastupljenije zapaljive tekućine na području Županije su naftni derivati. Za gašenje požara naftnih derivata vatrogasna postrojba mora na intervenciju izići s vatrogasnim vozilom koje ima mogućnost proizvoditi srednje tešku ili tešku pjenu za gašenje. Ovo znači da vatrogasna postrojba kada izlazi na požar građevine gdje se drže naftni derivati mora izlaziti s vozilom koje ima spremnik s pjenilom i međumiješalicu pjenila i vode, te uređaje za proizvodnju pjene (mlaznice, bacače pjene).

Primjeri građevina na kojima se treba koristiti pjena za gašenje prilikom požara su benzinske postaje, te skladišta boja, lakova i razrjeđivača u industrijskim pogonima.

U slučaju požara ili nesreća s opasnim i zapaljivim naftnim derivatima na benzinskoj postaji ili prevrnuća cisterne koja prevozi naftne derivate i vozila slične namjene, potrebna je oprema za određivanje eksplozivnih koncentracija plinova i zapaljivih para tekućina. Također potrebni su uređaji i oprema za pretakanje opasnih kemikalija, adsorpciju i neutralizaciju istih. Opremu za takve intervencije posjeduje JVP Varaždin.

Zapaljivi plin

Za gašenje požara na prostorima gdje je prisutna eksplozivna atmosfera plina sa zrakom ili se može očekivati prisutnost eksplozivne atmosfere, nužno je da vatrogasna postrojba na mjestu intervencije utvrdi eksplozimetrom koje su koncentracije plina u zraku. Ako su one oko donje granice eksplozivnosti, prilikom gašenja potrebna je posebna pozornost, te zabrana ulaska vatrogasnih vozila u ugrožen prostor. Pomoću raspršenog mlaza ili prisilnom ventilacijom mora se nastojati razrijediti eksplozivnu atmosferu da bi se moglo započeti s vatrogasnom intervencijom.

Primjeri građevina na kojima se mogu očekivati pojava eksplozivne atmosfere u slučaju požara ili eksplozije su benzinske postaje s bocama ukapljenog naftnog plina (UNP), te pogoni gdje se koriste, odnosno skladište tehnički plinovi (UNP, acetilen, kisik, vodik), te koristi zemni plin (kotlovnice, domaćinstva, plinske stanice i dr.).

Otrovne tvari

Za gašenje požara na mjestima gdje se nalaze otrovne opasne tvari kao što su klor i amonijak, potrebna je stručna pomoć osoblja koji neposredno rade s tim tvarima, kako bi se izbjegle neželjene posljedice u vatrogasnoj intervenciji za same vatrogasce. U gašenju požara klora ili amonijaka kao sredstva za gašenje koriste se raspršena voda i prah, uz uporabu uređaja za zaštitu dišnih puteva (maske) s odgovarajućim filterima.

Primjeri građevina gdje se koriste ove opasne tvari su npr. javni bazeni za kupanje, hladnjače u prehrambenoj industriji, vodocrpilišta.

Oksidirajuće tvari

Oksidirajuće tvari u dodiru s drugom tvari daju jaku egzotermnu reakciju (oslobađanje topline) ili pri tom nastaju druge promjene koje povećavaju stupanj opasnosti od požara i eksplozije. U gašenju požara kod ovih tvari kao sredstva za gašenje koriste se voda, pjena i prah.

Eksplozivne tvari

Eksplozivne tvari podrazumijevaju eksplozive, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, barut, streljivo, proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima, sirovine eksplozivnih svojstava koje službe za proizvodnju eksplozivnih tvari.

Za gašenje požara u prostorima gdje se skladište eksplozivi za gospodarsku uporabu potrebno je voditi brigu da ova vrsta eksploziva može u masi eksplodirati. S tim u svezi gašenje požara skladišta u kome se nalaze eksplozivne tvari zbog sigurnosti gasitelja treba se obavljati uz pomoć stručne osobe koja neposredno radi na skladištenju eksplozivnih tvari, kako bi se izbjegle neželjene posljedice u vatrogasnoj intervenciji za same vatrogasce.

Najdjelotvornije sredstvo za gašenje požara eksplozivnih sredstava je voda koja se upotrebljava kao raspršen ili cjelovit mlaz. Pritom treba voditi računa o tom da uporaba jakih mlazova na eksplozivna sredstva, osjetljiva na mehaničko djelovanje, zahtijeva veliki oprez. Voda se može upotrebljavati ne samo kao sredstvo za gašenje nego i kao sredstvo za hlađenje. Ako prijeti opasnost od djelovanja visoke temperature, a eksplozivna se sredstva ne mogu iznijeti, treba ih obilno zalijevati raspršenim mlazom vode i tako spriječiti njihovo zagrijavanje i paljenje. Izuzetak čine eksplozivna sredstva laborirana eksplozivnim tvarima koja burno reagiraju (mogu se zapaliti) u doticaju sa vodom (npr. magnezij u dimnoj smjesi).

Požari na objektima u kojima su smještena eksplozivna sredstva, mogu se širiti veoma brzo i izazvati eksplozije. Od eksplozije mogu biti srušeni i susjedni objekti. Moguće je da se razbacana eksplozivna sredstva od eksplozije aktiviraju prilikom pada na područja skladišta eksplozivnih sredstava i šire. Zapaljene konstrukcije razbacane eksplozijom pomažu da se pojave nova žarišta požara.

Budući da prijeti opasnost od prenošenja požara na susjedne objekte i nastajanja novih žarišta gorenja, potrebno je predvidjeti postavljanje pričuvnih mlazova i osigurati sredstva za gašenje požara u samom začetku. Protupožarna vozila i druga sredstva treba postaviti na sigurna mjesta. Pojedinci i postrojbe koje gase požar, moraju djelovati brzo i odlučno. Pravodobnom intervencijom, čak i jednim mlazom, može se postignuti uspjeh u gašenju požara. Mlazove treba usmjeriti tamo gdje širenje vatre može prouzrokovati eksploziju. Istodobno s gašenjem požara treba hladiti ili potapati, a ako je moguće, i uklanjati eksplozivna sredstva.

Alkoholne tvari

Za gašenje požara alkoholnih tvari (zapaljiva tvar topiva u vodi) vatrogasna postrojba mora na intervenciju izići s vatrogasnim vozilom koje ima mogućnost proizvoditi pjenu za gašenje alkohola. Ovo znači da vatrogasna postrojba kada izlazi na požar objekta u kojem se drži npr. etilni alkohol mora izlaziti s vozilom koje ima rezervoar s pjenilom, međumiješalicu pjenila i vode, te uređaje za proizvodnju pjene.

Radioaktivne tvari

Za gašenje požara u prostorima gdje se nalaze radioaktivne tvari potrebna je stručna pomoć osoblja koji neposredno radi s tim tvarima, kako bi se izbjegle neželjene posljedice u vatrogasnoj intervenciji za same vatrogasce. Ljudstvo koje sudjeluje u intervenciji gašenja požara gdje se očekuje prisutnost radioaktivnih tvari mora biti opremljeno dozimetrima i odgovarajućom zaštitnom opremom.

OPASNOSTI OD NASTAJANJA POŽARA U ODREĐENIM ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM PODRUČJIMA

Na području Varaždinske županije manja je vjerojatnost za nastanak šumskog požara pošto se radi pretežno o bjelogoričnim šumama i području s relativno visokim postotkom vlage u zraku (prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka iznose iznad 70%).

Područje Županije karakteriziraju nizinski (ravničarski) i dolinski, te šumostepski, brdski (kontinentski), niskogorski i niži pretplaninski šumski pojasevi. Prevladavajuće šumske vegetacije u ovakvim šumama su poluvlažne i vlažne šume i šikare (šume hrasta lužnjaka, vrbici, topolici, jošici i dr.), šumostepe, različite mezofilne i mezotermne šume (šume hrasta kitnjaka, bukove i ostale bjelogorične šume i šikare). Prirodni uvjeti za nastanak požara u ovakvim šumskim vegetacijama odgovaraju stupnjevima opasnosti od požara mali do umjereni (IV. – III. stupanj).

Preko 90% požara šuma izazove čovjek nekom svojom djelatnošću, namjerno ili iz nehaja, dok neznatan postotak otpada na druge uzroke. Nepažnjom nastaju požari zbog čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja opasnosti (npr. kod spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, igre s vatrom, uporabe ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). S obzirom na vrste šumskog pokrova kakav je zastupljen na području Varaždinske Županije rjeđe se očekuju proširenja požara uzrokovanih udarima groma (stradavaju tek pojedina stabla).

Do požara šuma može doći i prelaskom požara s poljoprivrednog zemljišta (u periodu pripreme tla za proljetnu sjetvu), a što se prvenstveno karakterizira kao prizemni požar, odnosno požar suhog lišća i trave. Ovi požari se mogu očekivati u veljači, ožujku ili travnju, što ovisi o vremenskim prilikama (dugi sušan period tijekom zime i u proljeće). Požari šumskog zemljišta ne šire se brzo, ali često zbog slabe pristupačnosti (lošiji putevi za vatrogasnu tehniku), te zakašnjele dojave, a time i intervencije, traju duže, te zahtijevaju angažman većeg broja gasitelja.

U državnim šumama pošto se gospodari po načelima šumarske znanosti mjerama zaštite od požara pridaje se veća pozornost, za razliku od privatnih šuma gdje nema provedene kategorizacije opasnosti od požara niti izrađenih planova zaštite, pa nema niti definiranih obvezujućih protupožarnih mjera za njihove šumovlasnike. Stoga u budućnosti svakako treba planirati izradu kategorizacije, odnosno stupnjevanje šumskih površina u privatnom vlasništvu sa stanovišta opasnosti od požara.

U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara u šumama posebnu pozornost treba pridavati mjerama čišćenja i prorede sastojina, izradi i održavanju protupožarnih prosjeka i šumskih puteva, održavanju koridora elektroenergetskih vodova koji prolaze šumskim područjem, te organizaciji motrilačko-dojavne službe.

Kako su poljoprivredne površine dominantne na području Varaždinske županije, na njima se u proljetnom periodu mogu očekivati požari, koje izazivaju sami vlasnici poljoprivrednog zemljišta ili slučajni prolaznici (uslijed paljenje suhe trave, spaljivanje njiva radi prihrane ili uništavanje nametnika i sl.). Ovi požari uglavnom se ne šire velikom brzinom, te ne stvaraju znatniju materijalnu štetu, ali mogu predstavljati problem u rubnim područjima između poljoprivrednog i šumskog zemljišta, gdje se mogu prošiti i na šumsko zemljište. Karakteristika poljoprivrednog zemljišta unutar Županije rascjepkanost je posjeda, te sadnja različitih kultura, što umanjuje sposobnost požara za intenzivnijim širenjem.

OPASNOSTI PRI TRANSPORTU I PRIJEVOZU OPASNIH TVARI I ODREĐIVANJU PODRUČJA NA KOJIMA SE TAKVA OPASNOST OČEKUJE

Opasnosti pri transportu naftnih derivata očekuju se na državnim i županijskim cestama, te na autocesti, za potrebe opskrbe gorivom benzinskih postaja i gospodarskih subjekata koji imaju vlastite spremnike naftnih derivata. Pored navedenog, za potrebe pojedinih korisnika, odnosno obavljanja njihove gospodarske djelatnosti obavlja se i transport ukapljenog naftnog plina, klora, amonijaka, tekućeg kisika, a za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti u kamenolomima i prijevoz privrednog eksploziva u skladišta, te iz skladišta prema radilištima odnosno kamenolomima.

Područja na kojima se može očekivati opasnost od požara ili eksplozije su mjesta istovara ili utovara opasnih tvari u prijevozna sredstva (skladišta eksploziva, naftnih derivata i drugih opasnih tvari) ili iz prijevoznih sredstava na mjesta potrošnje ili uskladištenja za potrošnju (benzinske postaje, peradarske farme, kotlovnice raznih pravnih subjekata i sl.).

JVP Grada Varaždina osposobljena je za intervencije s opasnim tvarima.

OPASNOSTI NA INSTALACIJAMA ZA DISTRIBUCIJU PLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Distribucija plina

S obzirom na to da je plinska mreža podzemna, opasnosti od pojava požara i eksplozija bitno su smanjene. Požari na plinskim cjevovodima i opremi mogu nastati uslijed mehaničkog oštećenja, korozije, operativnih pogrešaka, aktivnosti trećih osoba, prirodnih nepogoda. Zbog navedenih pogrešaka, može doći do nekontroliranog izlaženja plina iz cjevovoda ili opreme, koja se nalazi na cjevovodu, što dovodi do stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija plina, koje se mogu zapaliti od nekog izvora zapaljenja (električna iskra, mehanička iskra, statički elektricitet). Mehaničko oštećenje čine pukotine na cjevovodu ili opremi, koje nastaju kada naprezanja u sustavu prijeđu projektom dopuštene vrijednosti. Ona mogu biti uzrokovana skrivenom pogreškom u materijalu ili pogreškom tijekom izgradnje.

Korozija je gubitak čelika uslijed njegove elektrokemijske reakcije s okolinom. Do korozije dolazi zbog nesavršenosti materijala, te slabe katodne zaštite i izolacije cjevovoda. Posljedice djelovanja korozije su male perforacije i pukotine, pa su i količine plina, koji izlazi u jedinici vremena, relativno male.

Operativne pogreške nastaju uslijed nepridržavanja uputa za rad ili ispadanja iz funkcije opreme, koja je ugrađena sa sigurnosnom svrhom. Dobra osposobljenost radnika, redovito održavanje i veliko iskustvo u vođenju rada plinovoda bitno smanjuje mogućnost nastanka operativnih pogrešaka, koje bi mogle dovesti do nastanka požara.

Pod aktivnošću trećih osoba podrazumijeva se neovlašteno djelovanje teške građevinske mehanizacije u neposrednoj blizini ukopanog cjevovoda. Kod djelovanja trećih osoba najčešće dolazi do izlaženja velikih količina plina.

Prirodne nepogode kao što su potresi, klizišta i poplave, također mogu oštetiti plinovod. Međutim, već kod projektiranja i odabira trase se predviđaju takve mogućnosti, pa se izborom lokacije, vrste materijala i debljine stijenki cijevi bitno smanjuje mogućnosti nastanka oštećenja.

Prevencija zaštite od požara se postiže prepoznavanjem i kontrolom opasnosti ili potencijalnih opasnosti, koji mogu izazvati požar. Kontrola opasnosti je prepoznavanje, ocjena i eliminacija opasnosti, bez obzira da li je uzrok ljudska ili tehnička pogreška. Kontrola opasnosti sadrži širok spektar aktivnosti, kao što su programi osposobljavanja zaposlenih, radne procedure, testiranja i ocjenjivanja radnika i sredstava rada, vježbe, inspekcije te širenje osnovnih informacija o opasnostima od nastanka i širenja požara i njegovoj kontroli.

Potencijalne opasnosti za nastanak požara i eksplozije, te mjere koje se provode u svrhu sprječavanja ovih neželjenih pojava na sustavu transporta nafte slične su kao i u primjeru plinskog sustava.

Distribucija električne energije

Opasnost za nastajanje požara na elektroenergetskom sustavu Varaždinske županije može se podijeliti na 2 dijela, a to su pogoni za proizvodnju i pogoni za distribuciju električne energije.

U pogonima za proizvodnju električne energije u kojima se iskorištava hidropotencijal rijeke Drave (u ovu svrhu na području Županije izgrađene su 2 derivacijske hidroelektrane: HE Varaždin i HE Dubrava) opasnosti za nastajanje požara mogu se očekivati na energetskim postrojenjima visokog i niskog napona (transformatori, generatori, visokonaponska rasklopišta). U HE Varaždin energetski transformatori štićeni su stabilnim sustavom za gašenje požara raspršenom vodom, a generatori stabilnim sustavom za gašenje požara plinom CO2. HE Čakovec ima cijevne generatore štićene samo sustavom automatske dojave požara (termički javljači unutar generatora). Visokonaponska rasklopišta smještena su u vanjske (izolirane) prostore. Iz ovih razloga nema opasnosti za širenje možebitnog požara na građevine hidroelektrana, a niti na okolni prostor. Općenito, visoko i niskonaponski sustavi hidroelektrana višestruko su štićeni prenaponskim, nadstrujnim i dozemnim sustavima zaštite što u mnogome pridonosi sprečavanju nastanka i širenja požara

U pogonima za distribuciju električne energije koju obavlja distributer HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Varaždin, Elektra Koprivnica i Elektra Zagreb opasnosti za nastajanje požara mogu se očekivati na energetskim transformatorima svih naponskih nivoa, a pogotovo onih u transformatorskim stanicama gdje su instalirani transformatori većih snaga (TS 110/X kV). U slučaju kvarova na transformatorima može doći i do zapaljenja transformatorskog ulja, čija količina ovisi o snazi transformatora (više snage – više ulja). S obzirom na prisutnost određenih mjera zaštite (prenaponska, nadstrujna, dozemna…), te s obzirom na mjesta i načine ugradnje, nisu očekivana ugrožavanja susjednih građevina kod požara na energetskim transformatorima.

Intervencija vatrogasaca na elektroenergetske građevine mora biti uz suradnju odgovornih osoba distributera, te prethodno osiguranje mjesta od opasnih napona (prvenstveno uporabom sredstava za gašenje požara klase B).

Zapovjednici središnjih vatrogasnih postrojbi na području kojih se nalaze značajniji elektroenergetski objekti, a to su JVP Grada Varaždina (za TS 110/35/20/10 kV Varaždin, TS 110/35/20 kV Nedeljanec, TS 110/20/10 kV Kneginec, tamošnji DVD nema stalno dežurstvo, a niti opremu za gašenje požara na energetskim postrojenjima), DVD Ludbreg (za TS 110/35 kV Selnik), DVD Ivanec (za TS 110/20/10 kV Ivanec), trebali bi posjedovati operativne planove gašenja požara za ove elektroenergetske objekte, izrađene u suradnji s tehničkim osobljem distributera.

Prijenos električne energije na srednjem i visokom naponu obavlja se pretežno zračnom mrežom (dalekovodi), naponima od 10 do 110 kV, međutim područjem Županije djelomično prolaze i dalekovodi od 220 i 400 kV. Kako ovi dalekovodi prolaze uređenim (održavanim) koridorima, te područjima slabo gorivih šumskih sastojina, nema izraženijih opasnosti od nastanka požara kojima bi uzrok bili predmetni dalekovodi.

Električna energija može biti uzročnik nastanka požara kao posljedica kvara na postrojenjima za distribuciju električne energije, odnosno kao utjecaj iz okoliša na postrojenja ili dijelove postrojenja za distribuciju električne energije (grom, šumski požar).

Mogući rizici nastanka požara u distribuciji električne energije javljaju se kao posljedica:

- Atmosferskih pražnjenja kada vrlo visoki iznosi napona i struje u iznimno kratkom vremenu stvore toliko topline da se okolni materijali na mjestu udara munje mogu zapaliti i nastaviti gorjeti.

- Električnog luka koji na elektrodistribucijskim postrojenjima nastaje kao posljedica vanjskih ili unutarnjih uzročnika. Vanjski uzročnici električnog luka često su posljedica približavanja ili dodira vodiča (vodiči moraju biti pravilno postavljeni, kako njihov provjes ne bi omogućavao dodir vodiča. Vodiči koji se dodiruju, npr. uslijed jakog vjetra, stvaraju električni luk i iskrenje, a padom na tlo mogu izazvati zapaljenje gorive tvari). Također, s aspekta mehaničke čvrstoće, neodgovarajući provjes vodiča prilikom preopterećenja uslijed učestalog djelovanja jakog vjetra može utjecati na pucanje vodiča. Električni luk nastaje i kao posljedica zemljospoja ili utjecaja posolice, koja se nošena vjetrom taloži na ovjesnim elementima stupa, te zbog svoje električne vodljivosti zna izazvati zapaljenje. Do električnog iskrenja i luka može doći i prilikom oštećenja izolacije od vanjskog uzročnika (npr. glodavaca), što može prouzročiti tok struje između faznih ili prema neutralnom vodiču. Lokalno zagrijavanje može zapaliti gorive materijale u blizini i prouzročiti požar. Ptice katkad dodirom svojih krila također izazivaju kratki spoj i električni luk. Unutarnji uzročnici električnog luka, kao mogući, ali iznimno rijetki uzročnici požara su prekidanje strujnog kruga otvaranjem rastavljača, te uslijed proboja zraka kao izolatora između vodiča pod naponom i ostalih dijelova postrojenja, odnosno zemlje.

- Pregrijavanja vodiča kada električna struja u protoku vodičima prijeđe nazivne vrijednosti, te se oni pregrijavaju, tope izolaciju i mogu prouzročiti zapaljenje gorivih materijala s kojima su eventualno u doticaju.

- Nedovoljno pritegnutih (olabavljenih) vijčanih spojeva pri čemu električna struja protjecanjem kroz instalaciju nailazi na otpor na mjestu priključka (koji je veći na olabavljenom spoju), te se oslobađa toplina koja može prouzročiti požar zapaljivog materijala u blizini,

- Statičkog elektriciteta karakterističnog za električne kabele, kondenzatore ili neke druge električne uređaje velikog kapaciteta kad se s njih odvoji izmjenični napon pri čemu postoji opasnost od nastanka požara ukoliko se tako stvoreni naboji izbijaju preko iskre u zapaljivoj ili eksplozivnoj atmosferi.

Mogući uzroci nastanka požara izazvani djelovanjem električne energije u vlastitim građevinskim objektima potrošača, često znaju biti posljedica loše izvedenih ili nepravilno dimenzioniranih električnih instalacija unutar građevina, njihove dotrajalosti ili preopterećenja, labavih ili nekvalitetno izvedenih spojeva kućnih priključaka, "krpanja" osigurača, nakupljanja prljavštine ili vlage, te konačno i kao posljedica neovlaštene potrošnje (improvizirani priključci na mrežu).

U smislu prevencije i smanjenja rizika za nastanak i širenje požara donose se godišnji planovi i programi mjera protupožarne zaštite na elektroenergetskim objektima za proizvodnju i distribuciju električne energije, čime se utječe na otklanjanje, odnosno smanjenje opasnosti za nastanak i širenje požara na istima, te se definiraju odgovarajuće aktivnosti u smislu protupožarnog djelovanja (osobito nad sredstvima rada, vatrogasnom tehnikom, te obukom radnika).

Posebna pozornost želi se skrenuti i na sve veću prisutnost sunčevih elektrana, odnosno instaliranih sunčevih (solarnih) panela po krovovima stambenih i poslovnih građevina, gdje pojave požara predstavljaju posebnu opasnost za vatrogasce – gasitelje. Naime, sunčevi (solarni) paneli ostaju pod naponom, te generiraju (proizvode) istosmjerni napon i po isključenju glavnih sklopki u razvodnim ormarima predmetnih postrojenja, a ovisno o razdoblju dana mogu dostići vrijednosti i više stotina volti, što predstavlja opasnost po život za gasitelje. Gašenje požara na takvim građevinama zahtjeva posebnu pripremljenost vatrogasaca, te suradnju sa stručnim tehničkim osobljem za ove sustave (instalaterima, HEP-om). Karakteristika požara na postrojenjima sunčevih elektrana je da se ne šire velikom brzinom, pa je njihovo gašenje moguće i aparatima za početno gašenje požara (CO2, prah), dok je kod većih požara moguća i uporaba vode (preko monsun mlaznica i drugih mlaznica na sigurnoj udaljenosti – minimalno 4 m).

Programima teorijske i praktične nastave u vatrogasnim postrojbama potrebno je obrađivati tematiku interveniranja na specifičnim postrojenjima (sunčeve elektrane i sl.), kako bi vatrogasci mogli odgovoriti na izazove koje pred njih postavlja ova, ali i druge nove tehnologije.

OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ DOTRAJALOSTI GRAĐEVINA, TEHNOLOGIJA ILI INSTALACIJA ZA RAZVOD ENERGENATA

Opasnosti koje proizlaze iz dotrajalosti građevina vezane su u pravilu na stare i trošne građevine koje se nalaze u starim urbanim ili ruralnim sredinama na području Varaždinske županije. Među najstarijim građevina na području Županije ubraja se dvorac Stari Grad u Varaždinu, te dvorac Trakošćan u istoimenom naselju na području Općine Bednja (danas muzeji), čiji začeci gradnje sežu u 12. odnosno 14. stoljeće, a potom su to drugi manji dvorci, kurije i crkve pretežno iz razdoblja 17. – 19. stoljeća. Veće starije urbanizirano područje na prostoru Županije je povijesna jezgra u Varaždinu (starost građevinskih objekata preko 100 godina). Prosječna starost građevinskih objekata na području Županije je oko 50-ak godina.

Opasnosti za nastajanje požara u starim građevinama uglavnom proizlazi iz načina zgrijavanja prostora, koji se često zagrijava krutim gorivom u prilagođenim pećima spojenim na dimovodne kanale. Nisu rijetki slučajevi da se dimovodni kanali ne održavaju pravilno, a u ponekim starim građevinama nisu niti pravilno izvedeni, pa u periodu godine kada temperature padnu značajnije ispod 0°C povećava se opterećenje dimnjaka (zbog učestalosti punjenja peći gorivom), što su pogodni uvjeti za nastajanje požara u njima. Ovi požari tada se mogu lako proširiti na krovnu i stropnu konstrukciju kada je ona napravljena od gorivog materijala.

Pored navedenog, opasnost za nastajanje požara u starim građevinama proizlazi i iz uporabe električne energije. U vrijeme postavljanja električnih instalacija u takvim građevinama ista je koristila samo za rasvjetu i mali broj trošila (npr. radioaparat i sl.), a s povećanjem broja električnih aparata porasla je i  potrošnja, dok su presjeci kabela ostali isti. Zbog neprimjerene zaštite (krpani, predimenzionirani osigurači) u ovim slučajevima dolazi do zagrijavanja vodiča i zapaljenja njihove izolacije, te često zapaljenja i gorivih tvari u tavanskim dijelovima građevina. Za kućanstva nema obveze periodičnih pregleda ispravnosti električnih instalacija, pa je velik broj ovih instalacija izvan kontrole, zašto su one i čest razlog za pojave požara.

Opasnosti koje proizlaze iz obavljanja pojedinih tehnoloških procesa prvenstveno su prisutne u onim tehnologijama gdje se radi sa zapaljivim tekućinama, eksplozivnim tvarima, otvorenim plamenom ili se obavlja transport energenata (opasne tvari, plin, električna energija…). Mjere zaštite na takvim mjestima osiguravaju se kroz primjenu građevinskih, tehničko-tehnoloških, organizacijskih i drugih mjera, međutim nadzor nad njihovom primjenom mora se pojačati učestalijim periodičkim pregledima i ispitivanjima, te kontrolama od strane inspekcijskih službi, pogotovo tamo gdje se potencijalno opasniji tehnološki procesi nalaze unutar zona stanovanja.

Gradnju potencijalno opasnih tehnoloških procesa mora se predviđati unutar posebnih gospodarskih zona naselja, tj. izvan područja stambene gradnje, uz primjenu svih onih mjera kojima se opasnosti od požara na takvim tehnologijama smanjuju na minimum.

OPASNOSTI ZBOG NEIZGRAĐENOSTI PUTOVA ILI NJIHOVE NEDOVOLJNE ŠIRINE ZA GAŠENJE POŽARA VATROGASNIM VOZILIMA

Varaždinska županija pokrivena je kvalitetnom mrežom cestovnih prometnica (državnih, županijskih, lokalnih, nerazvrstanih). Pristupi glavnim područjima naseljenosti, te industrijskim pogonima su zadovoljavajući, međutim pristupačnost do svih područja izgrađenosti za vatrogasnu tehniku nije zadovoljavajuća. Problemi u pristupima pojedinim područjima detaljnije su navedeni u Poglavlju C.2. ove Procjene.

Zanemarivanja u izgradnji prometne infrastrukture, kao i nedovoljno održavanje postojećih cesta, faktori su koji će usporavati vatrogasne intervencije. Kašnjenja u gašenju požara za posljedicu imaju njegovo proširenje, potrebu za angažiranjem značajnijih snaga u ljudstvu i tehnici kod gašenja, te veće materijalne štete.

Skraćivanjem vremena od dojave do početka gašenja mnogo se može pridonijeti smanjivanju šteta uzrokovanih požarom. Uz pravovremen odziv vatrogasaca na intervenciju i njihovu odgovarajuću tehničku opremljenost (izuzimajući okolnosti prometne preopterećenosti koja se može očekivati u rijetkim situacijama), faktor koji će utjecati na vrijeme dolaska do mjesta požara kvaliteta je cestovne infrastrukture na trasi intervencije. Stoga je osiguranje odgovarajućih puteva kao vatrogasnih prilaza od velike važnosti. Međutim, za brzu vatrogasnu intervenciju nije dostatno osigurati samo cestovni prilaz do određene građevine, već ovisno o građevinskoj razvedenosti i etažnosti građevine moraju se osigurati i odgovarajuće površine za operativni rad, koje trebaju omogućiti brzo postavljanje u funkciju vatrogasnih vozila te ostale tehnike. Dakle, nedovoljno pridavanje pozornosti izvedbi i osiguranju vatrogasnih pristupa može bitno umanjiti učinkovitost vatrogasaca u intervenciji.

Važno je napomenuti da vatrogasna postrojba kojoj je dodijeljeno područje odgovornosti na istom mora osigurati dolazak na intervenciju u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi. Ako se uzme u obzir da je središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima za izlazak na intervenciju potrebno najmanje 5 minuta, znači da preostalo vrijeme (do 15 minuta) smiju potrošiti na put vatrogasnim vozilom do požarišta. U slučaju razvedenog područja naseljenosti, s mješovitim (brdsko-nizinskim) reljefom, kakav je jednim dijelom karakterističan i za Varaždinsku županiju, kvalitetnoj prometnoj povezanosti treba pridati posebnu pozornost, jer neodgovarajuća cestovna mreža smanjuje područje odgovornosti vatrogasne postrojbe, što u konačnici znači i potrebu za ustrojavanjem većeg broja središnjih vatrogasnih postrojbi za prostor određene jedinice lokalne samouprave.

Vatrogasne pristupe (vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila) treba izvoditi sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

FUNKCIONALNOST SUSTAVA VEZA ZA OPAŽANJE I GAŠENJE POŽARA

U svim jedinicama lokalne samouprave na području Varaždinske županije postoje sustavi prijenosa veza (telekomunikacija), slanje ili primanje poruka u obliku znakova signala, pisanog teksta, slike, zvuka ili priopćenja bilo koje vrste žičnim, radio, optičkim ili drugim elektromagnetskim sustavom. Navedeni sustav koristi se za dojavu požara, uzbunjivanje vatrogasaca, organiziranje akcije gašenja požara i druge intervencije.

Radioveze vatrogasnih organizacija i postrojbi određene su od strane Republike Hrvatske i propisanih frekvencija koje se mogu koristiti isključivo za potrebe vatrogasnih i drugih postrojbi koje sudjeluju u vatrogasnoj akciji ili protupožarnoj zaštiti. Simpleksni način rada prilikom održavanja radio veze je prijenos informacija između dvije radiostanice koji se obavlja naizmjence na radiokanalu na kojem je prijemna i predajna frekvencija identična. Simpleksna radio veza moguća je između radiostanica ako je između njih horizont čist, bez prepreka. Domet dvije prijenosne radiostanice je 3-10 km, između dva vozila 20-35 km, vozila i stabilne radiostanice 35-55 km, a između stabilnih radio-stanica i više od 80 km. Semidupleksni način rada prilikom mreže je kada svaka radiostanica ima dvije frekvencije, jednu za prijam, a drugu za odašiljanje informacija. Prijem i odašiljanje se obavlja jedno iza drugog, nikad istovremeno. Veza se uspostavlja preko fiksne radiostanice koja služi kao repetitor. Domet je pokretnom stanicom do 55 km, a fiksnom 80-100 km. Uzbunjivanje vatrogasaca i stanovništva ostvaruje se putem električnih sirena koje su u pravilu postavljene u centru za obavješćivanje ili vatrogasnim građevinama. Domet je sirene 5 km.

Sustav radio veza na području Varaždinske županije ne zadovoljava jer nisu sve vatrogasne postrojbe opremljene sustavom radioveza koje se mogu koristiti za dojavu požara, uzbunjivanje vatrogasaca, organiziranje akcije gašenja požara i druge intervencije.

BROJNOSTI I OSPOSOBLJENOST PUČANSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom predviđeno je osposobljavanje sljedećih osoba:

- zaposleni u pravnim osobama te zaposleni u državnoj upravi i u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- učenici srednjih škola.

Planom zaštite od požara gradova, odnosno općina mogu se utvrditi kategorije pučanstva koje su obvezne proći osposobljavanje, a nisu obuhvaćene gornjim nabrajanjem.

Obveze osposobljavanja ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina i starije od 60 godina (muškarci), odnosno, 55 godina (žene).

U  srednjim školama na području Varaždinske županije ne provode se osposobljavanja učenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, sukladno gore navedenom Pravilniku. Također, procjenjuje se da su osobe zaposlene u pravnim osobama te osobe zaposlene u državnoj upravi i u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nedostatno informirane, educirane i osposobljene za gašenje.

PRIJEVOZ SNAGA ZA GAŠENJE POŽARA

Potreba za prijevozom većeg broja gasitelja na požare mogla bi se očekivati u slučaju velikih požara otvorenog prostora, odnosno katastrofalnih požara unutar urbanih ili industrijskih područja. Pojava katastrofalnih požara unutar urbaniziranih područja malo su vjerojatne u mirnodopskim uvjetima, pa nije za očekivati angažiranje izuzetno velikog broja vatrogasaca u gašenju. Prema ugroženosti od požara šuma na ovom području u državnim šumama zastupljeni su: mali stupanj ugroženosti (7.983,21 ha ili 61,44%), umjereni stupanj ugroženosti (4.684,62 ha ili 36,05%) i veliki stupanj ugroženosti (325,60 ha ili 2,51%). Iz navedenih razloga nije vjerojatan požar koji bi imao za posljedicu angažiranje vatrogasnih snaga s područja cijele Županiji, ali je za očekivati požar šume ili poljoprivrednog zemljišta, odnosno neobrađenih površina ili zapuštenih livada, za što bi trebalo angažirati nešto veće snage (3 – 5 vatrogasnih odjeljenja), a za koje bi trebalo osigurati i prijevoz na požarište.

Kombi vozila posjeduju gotovo sve vatrogasne postrojbe, te se istima može prevesti 7 – 8 vatrogasaca po vozilu, a tu je i veći broj navalnih vozila i autocisterni kojima se također može obaviti prijevoz vatrogasaca (npr. navalnim vozilima može se prevesti 3 – 6 vatrogasaca, a autocisternama 2 – 3 vatrogasca). S obzirom na navedeno, postojećim brojem vatrogasnih vozila moguće je osigurati prijevoz potrebnog broja vatrogasaca.

DJELOTVORNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PREHRANE GASITELJA NA VEĆIM POŽARIMA

Zdravstvena zaštita

Na području Varaždinske županije, hitna medicinska pomoć organizirana je na 4 lokacije. Sjedište Zavoda nalazi se u Varaždinu, na adresi Franje Galinca 4. Ispostava Ivanec nalazi se na adresi Varaždinska 4a, a pokriva područje gradova Ivanca i Lepoglave, te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec. Ispostava Novi Marof nalazi se na adresi Zagorska 21, a pokriva područje gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice, te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.  Ispostava Ludbreg nalazi se na adresi Vinogradska 1, a pokriva područje Grada Ludbrega te općina Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Pošto se u akcijama gašenja požara i spašavanja mogu očekivati i ozljeđivanja koja za prvu pomoć znače I stupanj hitnosti (teški prijelomi, opekotine, reanimacija…), gdje medicinsku pomoć treba pružiti u vremenu 3 do 5 minuta po nastalom događaju, očito je da postojećom organizacijom hitne medicinske službe nije moguće osigurati zadovoljavajuću interventnost na svom području vjerojatnosti nastanka požara na području Županije. S obzirom na reljefne karakteristike terena, vrijeme intervencije hitne službe do najudaljenijih područja naseljenosti procjenjuje se na više od 15 minuta. Stoga je važno u slučaju većih požara, gdje se očekuje angažiranje većeg broja gasitelja, odnosno postrojbi, na požarištu unaprijed osigurati pripravnost hitne službe s najmanje jednim timom i sanitetskim vozilom. Odnosno, unutar vatrogastva trebalo bi planirati osposobljavanje posebnih timova i njihovo tehničko opremanje za pružanje prve pomoći i trijažu.

Za slučaj eventualnog stacionarnog liječenja ozlijeđenih kod gašenja požara procjenjuje se da smještajni kapaciteti i tehničke mogućnosti Opće bolnice Varaždin mogu zadovoljiti u pogledu pružanja opće i specijalističke medicinske pomoći.

Prehrana gasitelja

Kako se zbog relativno dobrog pokrivanja prostora vatrogasnim snagama, te zbog pretežno slabije gorivosti šumskih sastojina (u prosjeku povišene koncentracije vlage zraka) na području Županije ne predviđaju se pojave požara velikih razmjera, koji zahtijevaju dugo vrijeme gašenja, te se ne iskazuje potreba za organiziranjem posebne dopreme hrane i vode na požarište. U slučaju takvih potreba hranu i vodu za piće gasiteljima će se osiguravati sukladno planovima zaštite od požara pojedinih jedinica lokalne samouprave, odnosno u koordinaciji sa županijskim zapovjedništvom, a dopremu iste postrojbe će organizirati same.

BROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Na području Varaždinske županije djeluje 112 dobrovoljnih vatrogasnih društva i 1 profesionalna vatrogasna postrojba (Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina).

Prema rasporedu i brojnosti vatrogasnih postrojbi može se konstatirati da su vatrogasne snage na području Varaždinske županije sposobne ugasiti svaki požar. Međutim, dolazak do svakog mjesta požara (građevine, otvorenog prostora) u Županiji u vremenu dok isti nije poprimio ozbiljne razmjere (više od 15 minuta od trenutka dojave), nije moguće pošto neka područja zbog loših puteva i uskih, a u kišnim i zimskim mjesecima i neprohodnih puteva nisu pristupačna vatrogasnoj tehnici.

Prema načinu organiziranja vatrogasnih postrojbi, područje jedinica lokalnih samouprava na području Varaždinske županije organizirano je kao jedno požarno područje s jednom središnjom (stožernom) vatrogasnom postrojbom, odgovornom za cjelokupnu zaštitu od požara na području te jedinice lokalne samouprave.

Tablica 35. Način organiziranja vatrogasnih postrojbi na području gradova i općina

JLS

GRAD IVANEC

Na području Grada Ivanca kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Ivanec, koje prvo izlazi na sve vatrogasne intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Ivanec, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan i DVD Salinovec.

GRAD LEPOGLAVA

Na području Grada Lepoglave kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Lepoglava, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Lepoglava, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Kamenica i DVD Višnjica te vatrogasna postrojba u gospodarstvu: IDVD Kaznionice u Lepoglavi.

GRAD LUDBREG

Na području Grada Ludbrega kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Ludbreg, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Ludbreg, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Bolfan, DVD Čukovec, DVD Kučan Ludbreški, DVD Selnik, DVD Sigetec Ludbreški, DVD Slokovec, DVD Hrastovsko.

GRAD NOVI MAROF

Na području Grada Novog Marofa kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Novi Marof, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Novi Marof, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Oštrice, DVD Podevčevo, DVD Remetinec, DVD Strmec, DVD Sudovec, DVD Završje.

GRAD VARAŽDIN

Na području Grada Varaždina kao središnja vatrogasna postrojba djeluje JVP Grada Varaždina, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu JVP-a Grada Varaždina, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Biškupec, DVD Donji Kućan, DVD Gojanec, DVD Gornji Kućan, DVD Jalkovec, DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, DVD Zbelava, DVD Varteks, DVD Zdravstvo te vatrogasna postrojba u gospodarstvu: PVJ Varteks.

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

Na području Grada Varaždinske Toplice kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Varaždinske Toplice, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Grada. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Varaždinske Toplice, na području Grada još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Leskovec, DVD Donja Poljana, DVD Drenovec, DVD Greščevina, DVD Jalševec, DVD Svibovec, DVD Tuhovec, DVD Vrtlinovec.

OPĆINA BEDNJA

Na području Općine Bednja kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Bednja, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Bednja, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Cvetlin i DVD Vrbno.

OPĆINA BERETINEC

Na području Općine Beretinec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Beretinec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Beretinec, na području Općine ne djeluje niti jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo.

OPĆINA BREZNICA

Na području Općine Breznica kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Bisag, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Bisag, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Breznica, DVD Brstec i DVD Drašković.

OPĆINA BREZNIČKI HUM

Na području Općine Breznički Hum kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Breznički Hum, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Breznički Hum, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Radešić i DVD Šćepanje.

OPĆINA CESTICA

Na području Općine Cestica kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Lovrečan – Dubrava, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Lovrečan – Dubrava, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Gornje Vratno, DVD Križovljan – Cestica, DVD Virje Križovljansko, DVD Babinec i DVD Gradišće.

OPĆINA DONJA VOĆA

Na području Općine Donja Voća kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Donja Voća, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Donja Voća, na području Općine ne djeluje niti jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Na području Općine Gornji Kneginec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Gornji Kneginec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Gornji Kneginec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Donji Kneginec, DVD Lužan Biškupečki i DVD Varaždinbreg.

OPĆINA JALŽABET

Na području Općine Jalžabet kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Jalžabet, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Jalžabet, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Imbriovec, DVD Jakopovec, DVD Kelemen Jalžabet, DVD Leštakovec i DVD Novakovec.

OPĆINA KLENOVNIK

Na području Općine Klenovnik kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Klenovnik, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Klenovnik, na području Općine ne djeluje niti jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo.

OPĆINA LJUBEŠćICA

Na području Općine Ljubeščica kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Ljubešćica, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Ljubešćica, na području Općine ne djeluje niti jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo.

OPĆINA MALI BUKOVEC

Na području Općine Mali Bukovec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Mali Bukovec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Mali Bukovec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Novo Selo Podravsko, DVD Županec i DVD Lunjkovec.

OPĆINA MARTIJANEC

Na području Općine Martijanec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Matijanec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Martijanec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Čičkovina, DVD Hrastovljan, DVD Madaraševec, DVD Rivalno – Gornji Martijanec, DVD Slanje, DVD Sudovčina i DVD Vrbanovec.

OPĆINA MARUŠEVEC

Na području Općine Maruševec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Maruševec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Maruševec, na području Općine još djeluje DVD Donje Ladanje.

OPĆINA PETRIJANEC

Na području Općine Petrijanec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Petrijanec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Petrijanec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Družbinec, DVD Majerje, DVD Nova Ves i DVD Strmec Podravski.

OPĆINA SRAČINEC

Na području Općine Sračinec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Svibovec Podravski, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Svibovec Podravski, na području Općine ne djeluje niti jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo.

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Na području Općine Sveti Đurđ kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Sveti Đurđ, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Petrijanec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Hrženica, DVD Karlovec Ludbreški, DVD Komarnica Ludbreška, DVD Sesvete Ludbreške i DVD Struga.

OPĆINA SVETI ILIJA

Na području Općine Sveti Ilija kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Sveti Ilija, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Sveti Ilija, na području Općine još djeluje DVD Beletinec – Krušljevec.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Na području Općine Trnovec Bartolovečki kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Trnovec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Trnovec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Bartolovec, DVD Šemovec, DVD Štefanec i DVD Zamlaka.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Na području Općine Veliki Bukovec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Veliki Bukovec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Veliki Bukovec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Dubovica i DVD Kapela Podravska.

OPĆINA VIDOVEC

Na području Općine Vidovec kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Vidovec, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Vidovec, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Nedeljanec – Prekno i DVD Tužno.

OPĆINA VINICA

Na području Općine Vinica kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Vinica, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Vinica, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Donje Vratno i DVD Gornje Ladanje.

OPĆINA VISOKO

Na području Općine Visoko kao središnja vatrogasna postrojba djeluje DVD Visoko, koje prvo izlazi na sve intervencije na području Općine. Uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Visoko, na području Općine još djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Presečno Visočko, DVD Čanjevo i DVD Đurinovec.

PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te određene pravne osobe dužne su organizirati svoje djelovanje sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.

Varaždinska županija organizira zaštitu od požara na svom području, vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzima mjere za unapređivanje zaštite od požara.

MJERE KOJE PROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinice lokalne samouprave dužne su temeljem članka 13. Zakona, imati izrađene procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planove zaštite od požara.

Jedinice lokalne samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova. Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti  kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.

Jedinice lokalne samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara s novonastalim uvjetima.

Jedinice lokalne samouprave najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima.

Jedinice lokalne samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina s područja Varaždinske županije donose se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije.

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Jedinice lokalne samouprave, sukladnu Godišnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dužna je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti.

Organizacija vatrogasnih postrojbi

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za gradove i općine potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Vatrogasna oprema i tehnika

Do donošenja novog Pravilnika o kriterijima za određivanje područja odgovornosti i područja

djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasne intervencije te načine

određivanja vatrogasne opreme i broja vatrogasaca koji moraju biti u vatrogasnoj postrojbi u

skladu sa Zakonom o vatrogastvu, na pitanja u vezi minimuma tehničke opreme i sredstava

vatrogasnih postrojbi predlaže se primjena stvarnih potreba i odgovarajućih odredbi

Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (nevažeći propis) i

Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

(nevažeći propis).

Smještaj tehnike i opreme

Za potrebe vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora vatrogasnog spremišta kako bi u hladnijim (zimskim) uvjetima mogli brzo i učinkovito djelovati.

Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije, lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno osigurati učinkovitu telefonsku liniju u vatrogasnim društvima u kojima to još nije osigurano.

Sukladno člancima 17. i 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), potrebno je ustrojiti Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC).

U svim središnjim vatrogasnim postrojbama na području Varaždinske županije potrebno je osigurati uzbunjivanje daljinskim aktiviranjem sirena na njihovim vatrogasnim domovima.

Zapovjednici vatrogasnih postrojbi dužni su promptno izvješćivati županijskog vatrogasnog zapovjednika i vatrogasni operativni centar (VOC) o svim promjenama od značaja za interventnu spremnost svojih postrojbi, a posebno u pogledu: telefonskih brojeva i adresa odgovornih osoba (zapovjednik, zamjenik zapovjednika, vozač), operativnog broja vatrogasaca, vrste i broja vatrogasnih vozila, osnovnih osobina vozila (kapaciteti spremnika sredstava za gašenje, karakteristike uređaja za gašenje, broj osoba koji se pojedinim vozilom može prevesti), sredstava UKV radio veze.

MJERE KOJE PROVODE PRAVNE OSOBE RAZVRSTANE U I. I II. KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Sukladno članku 20. Zakona, vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara. Najmanje najmanje jednom u 5 godina, pravne osobe usklađuju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima.

Pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara koje imaju obvezu organiziranja profesionalne vatrogasne postrojbe ili vatrogasno dežurstvo s propisanim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, prema odrednicama Rješenja o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, a tu obvezu nisu ispunili, moraju to provesti u što kraćem roku.

Profesionalne vatrogasce kao i propisani broj radnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca u pravnim osobama I. i II. kategorije ugroženosti od požara potrebno je rasporediti isključivo na poslove provođenja preventivne zaštite od požara sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara.

Neophodno je opremiti profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i radnike stručno osposobljene za dobrovoljnog vatrogasca minimumom tehničke opreme i sredstava, sukladno Pravilnik o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane“

Pravne osobe koje su razvrstane u III. ili IV. kategoriju ugroženosti od požara, koje do sada nisu izradile opći akt, odnosno Pravilnik o zaštiti od požara, isti moraju što prije izraditi. Za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara moraju rasporediti radnika koji je obvezan položiti stručni ispit po posebnom propisu pred nadležnom komisijom.

Pravne osobe koje nisu razvrstane u kategorije ugroženosti od požara potrebno je razvrstati od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Pravne osobe moraju se pridržavati propisanih uvjeta za obavljanje redovite kontrole stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, električnih i gromobranskih instalacija, instalacija u protueksplozijskoj “Ex” izvedbi, uređaja za odvod dima i topline, protupožarnih zaklopki, sustava za detekciju plinova, sustava za zaštitu od statičkog elektriciteta, strojeva s povećanim opasnostima, posuda pod tlakom, aparata za početno gašenje požara i dr.

Radne prostore i prostorije, kao i električne razvodne ormare, potrebno je redovito čistiti od prašine i ostalih sitnih čestica kako bi se spriječila mogućnost zapaljenja istih, a potom i mogućnost nastajanja eksplozija.

Prilazi do uređaja i opreme za gašenje požara, manipulativne površine za rad vatrogasaca i putovi za evakuaciju, odnosno, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom moraju biti uvijek čisti i prohodni.

Pravne osobe dužne su dostaviti središnjim vatrogasnim postrojbama sigurnosno-tehničke listove za opasne tvari koje koriste u radnim procesima ili ih uskladištavaju, da bi se u slučaju neposredne opasnosti i gašenja požara moglo djelovati na odgovarajući način.

Na rampama na prilazima pravnim osobama mora biti omogućen pristup vatrogascima, tako da primjerak ključeva moraju imati vatrogasci.

URBANISTIČKE MJERE

U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim zakonom i podzakonskim aktima, ovisno o razini prostornog plana, u svrhu procjene ugroženosti i zaštite od požara potrebno je posebno evidentirati te obraditi:

- zone ugroženosti od prirodnih nepogoda (poplavna područja, potresna područja, zone pojačane erozije),

- broj, strukturu i razmještaj stanovništva,

- strukturu, kapacitet i razmještaj gospodarskih djelatnosti,

- prostorni razmještaj stambenih i radnih (poduzetničkih) zona, zelenih površina te uređaja i mreže komunalne infrastrukture,

- prirodne i izgrađene vodene površine i izvorišta vode za gašenje požara,

- uvjete za planiranje mjera zaštite i uređenja prostora u svrhu zaštite od prirodnih nepogoda,

- utvrditi maksimalnu gustoću naseljenosti za nove dijelove naselja kao i maksimalnu izgrađenost zona naselja,

- pri izradi prostornih planova, naročito detaljnih planova uređenja uključiti nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Zakonu.

Prilikom izrade prostornih planova utvrditi odredbe za provođenje koje će propisati:

  - sigurnost susjednih građevina u odnosu na širenje požara,

  - pristupačnost građevini odnosno lokaciji za potrebe intervencije (pristup na javni put).

Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa i to kod gradnje novih te u održavanju postojećih cestovnih prometnica odgovarajuće širine i prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smještaj vatrogasnih pristupa mora biti:

- najmanje s jedne duže strane kod:

  - građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),

  - kolektivnog stanovanja,

  - građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše 4 kata,

- najmanje s dvije duže strane kod:

- građevina i prostora za javne skupove,

- građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,

- bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina,

- stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,

- stambenih građevina s više od 4 kata,

- građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu: nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i sl.

Ovisno o visini građevine definiraju se i širine te radijusi zaokretanja prilaza, prema tablici:

Tablica 36. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m

| ŠIRINA VATROGASNOG PRILAZA ZA GRAĐEVINE VISOKE DO 22 m | VODORAVNI RADIJUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNUTARNJI | VANJSKI |
| 6,0 m | 5,0 m | 11,0 m |
| 5,5 m | 7,5 m | 13,0 m |
| 5,0 m | 10,0 m | 15,0 m |
| 4,5 m | 12,0 m | 16,5 m |
| 4,0 m | 16,5 m | 20,5 m |
| 3,5 m | 21,5 m | 25,0 m |
| 3,0 m | 37,0 m | 40,0 m |

Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna širina površina planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove građevina trebaju biti minimalno 5,5 m (građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju biti širine od minimalno  5,5 m i dužine od 11 m. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu razmaka površina od vanjskih zidova građevine, tj. podnožja istih i to maksimalno 12 m za građevine visine do 16 m, te 6 m za građevine visine od 16 m.

Na rampama na prilazima građevinama mora biti omogućen pristup vatrogascima, tako da primjerak ključeva moraju imati vatrogasci.

Na svim područjima Županije mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi vatrogasnim vozilima omogućeni tijekom čitave godine vodeći pritom računa o širini, radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao što su zimski uvjeti, kišno razdoblje i sl.).

Upravitelji zgrada dužni su redovito provoditi vizualnu kontrolu opreme za gašenje požara u zidnim hidrantima te omogućiti ispitivanje unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara. Upravitelji zgrada dužni su redovito provoditi vizualni pregled postojanja aparata za gašenje požara, kao i propisanu kontrolu aparata. Upravitelji zgrada dužni su redovito provoditi kontrolu i ispitivanje nužne rasvjete (panik).

Jedinice lokalne samouprave dužne su u suradnji sa zapovjednicima središnjih vatrogasnih postrojbi, županijskim vatrogasnim zapovjednikom, upravom stanovanja i drugim pravnim osobama, sukladno taktičkim radnjama u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine osigurati vatrogasne pristupe za vatrogasna i spasilačka vozila do visokih stambenih, stambeno – poslovnih i drugih građevina te osigurati mjesta za postavljanje auto ljestvi, platforme za djelovanje na visini i druge vatrogasne tehnike u blizini visokih građevina postavljanjem prometnih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i horizontalnim obilježavanjem tih mjesta bojom na cestovnoj prometnici ili parkiralištu.

MJERE ZAŠTITE POSEBNO UGROŽENIH GRAĐEVINA I PROSTORA

Industrijske građevine

Pri projektiranju i izgradnji industrijskih građevina sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i lokacijskoj dozvoli osigurati vatrogasne pristupe, optimalan razmještaj građevina uvažavajući pri tom posebno zahtjeve tehnološkog procesa, požarno opterećenje i vatrootpornost nosive konstrukcije, kao i važeću zakonsku odredbu koja regulira prostorno uređenje, građenje, zaštitu od požara i zaštitu na radu.

Skladišta

Pri projektiranju i izgradnji skladišta potrebno je pridržavati se odrednica Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI

Održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje trasa ispod vodiča te ispravnosti pojedinih vrsta zaštita, preduvjeti su za sprječavanje nastanka požara na i uz električne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno je nadzemne neizolirane električne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima. Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.

Kod održavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti pažnju na redovitu zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima.

Kod plinovoda potrebno je redovno održavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propuštanja sustava, a samim time nastanka  požara i eksplozije.

MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE

Hidrantska mreža za gašenje požara

U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže te osiguranja propisnih veličina tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog trgovačkog društva. Također, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante. Pozicije hidranata potrebno je označiti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom rekonstrukcije postojeće ili izgradnje nove hidrantske mreže ugrađivati nadzemne hidrante. Hidrantska mreža mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smještaja hidranata i sl.

Ostali izvori vode za gašenje

Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potreba gašenja požara, izgradnjom cestovnih prometnica s kolnikom od kamena tucanika, asfalta ili nekog drugog tvrdog materijala koji može preuzeti propisani osovinski pritisak od 100 kN.

Na pojedinim mjestima u koritima vodotoka i kanala po mogućnosti produbiti korito, odnosno, izgraditi građevinu za zahvat vode prema vodopravnim uvjetima u cilju osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara i omogućavanje crpljenja vode tijekom cijele godine (u vodotocima i kanalima u kojima se vodostaj znatno snizi).

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Organizacijske i administrativne mjere

Potrebno je sklopiti Ugovor s pravnom osobom koja može pružati opskrbu hrane i pića na području Varaždinske županije.

Odlukama utvrditi okvire ponašanja na otvorenom prostoru posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara sukladno posebnim zakonima i propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru. Već donesene odluke sustavno usklađivati s važećim propisima.

Na terenu osigurati kontrolu provođenja utvrđenih odluka putem poljoprivrednih, šumarskih i ostalih nadležnih inspekcija.

Nastaviti i intenzivirati redovito obavještavanje i upozoravanje stanovništva putem svih vrsta medija kao što su: radio postaje, televizija, dnevni tisak ili druge tiskane obavijesti (plakati, letci i sl.) na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Organizirati savjetodavne sastanke za sve sudionike i obveznike provođenja zaštite od požara, prvenstveno s vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, sa šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara, a sve u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Tehničke mjere

Šume i šumsko zemljište

Za šume i šumsko zemljište temeljem Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) obvezna je izrada šumo gospodarske osnove područja, osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom, odnosno programa za gospodarenje, kojima se utvrđuje vrsta i opseg radova za neposredno gospodarenje.

Mjere za zaštitu i očuvanje šuma i šumskog zemljišta u sklopu kojeg se provodi i zaštita od požara utvrđuju se temeljem navedenih dokumenata za gospodarenje šumom:

- obvezno je redovito održavanje šumskih prometnice, čišćenje šumskih prosjeka, uklanjanje suhe trave i korova sa šumskih površina posebno u šumama starosti do 30 godina (I., II. i III. stupanj ugroženosti od požara), postavljanje i održavanje znakova upozorenja i opasnosti i druge radnje sukladno mjerama zaštite od požara propisanim Pravilnikom o zaštiti šuma od požara,

- u vrijeme povećane opasnosti za nastajanja požara organizirati motrilačko-dojavnu službu u šumama i na šumskom zemljišta posebice na onim visoko požarno ugroženim površinama,

- projektirati i izgraditi nove šumske prosjeke u svrhu učinkovitijeg obilaženja i mogućeg gašenja šumskih požara,

- u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje požara, u šumama i na šumskom zemljištu organizirati redovite ophodnje i motrenje, sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara i planovima zaštite od požara za određeno područje,

- osigurati potrebnu mehanizaciju i opremu kao što su buldožeri, grejderi, usitnjivači korova, motorne pile, čelične metlanice i drugu opremu za potrebe intervencije na gašenju požara; opremu i sredstva za gašenje požara držati u za tu svrhu određenim mjestima i građevinama.

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.

Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala, kao i uređenih i neuređenih utvrđenih inundacijskih pojaseva uz vodotoke i kanale.

Kopani bunari, kanali, pojilišta za životinje i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazne putove za vatrogasna vozila održavati prohodnima.

U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

MJERE ZAŠTITE KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI

Cestovni promet

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Mogućnost nesreća pri prijevozu opasnih tvari tehničkim i drugim dostignućima potrebno je smanjiti na najmanju moguću mjeru. Europski sporazum o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prijevozu i Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07), kao i drugi podzakonski akti propisuju norme sigurnog djelovanja s opasnim tvarima. To se posebno odnosi na pakiranje, obilježavanje, rukovanje, gradnju sigurnih vozila te na izobrazbu vozača i ostalih sudionika u prijevoznom procesu i dodiru s opasnim tvarima.

Glavne mjere prevencije nastanka cestovnih nesreća su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuće cestovne mreže, edukacija i osvješćivanje sudionika u prometu, poboljšanje voznog parka itd.

Organiziranu intervenciju u slučaju akcidenta provoditi uz unutarnje i vanjsko blokiranje mjesta nesreće. Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona) moraju koristiti osobna zaštitna sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona pripremnog prostora) izvoditi pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju.

U svim slučajevima i bez prethodne procjene o mogućnostima savladavanja opasnosti, obavezno pozvati policiju i obavijestiti Ravnateljstvo civilne zaštite – Centar 112.

Željeznički promet

Prilikom prijevoza opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuju se osim mjera sigurnosti za prijevoz opasnih tvari propisanih Zakonom o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07) i odredbe Međunarodne konvencije o prijevozu opasne robe željeznicama i Međunarodnog pravilnika o prijevozu opasne robe u željeznicama.

HŽ - Hrvatske željeznice dužne su osigurati čuvanje opasnih tvari koje prevoze i to od trenutka primitka do trenutka isporuke tih tvari.

Željezničkim vozilima natovarenim opasnim tvarima smije se manevrirati samo ako su prije toga poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti. HŽ - Hrvatske željeznice utvrđuju mjere sigurnosti prilikom manevriranja željezničkim vozilima koje prevoze opasne tvari. Željeznička vozila natovarena opasnim tvarima uvrštavaju se u vlak i prevoze na način i uz uvjete utvrđene općim aktima HŽ. Opasne tvari ne smiju se prevoziti željezničkim vozilima u kojima se nalaze putnici.

MJERE ZAŠTITE NA ODLAGALIŠTU OTPADA

Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-tehnološkog aspekta potrebno je osigurati:

- potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog područja i zaštitu životnog prostora uopće,

- zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka,

- racionalno korištenje i uštedu zemljišta povećanjem zapremine deponije (povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima),

- primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija dispozicije otpadaka,

- minimizirati mogućnost nastanka i širenja te prijenosa požara (ili eksplozije),

Posljednji uvjet traži provedbu sljedećih mjera:

- osigurati dežurstvo, osobito van radnog vremena i u neradne dane,

- ograditi i urediti zaštitni pojas bez gorive tvari u odnosu na okolne površine,

- opremiti hidrantskom mrežom (ako nije moguće onda spremnicima s vodom na kritičnim mjestima) te vatrogasnom opremom i sredstvima za početno gašenje (vatrogasni aparati i drugo),

- odvojiti prostore za: mehanizaciju (bager, buldožer, kompaktor), odlaganje otpada, te istovar, spaljivanje i odlaganje spaljivog otpada,

- čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima, kod površinskog odlaganja otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom, da bi se spriječilo stvaranje pukotina i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima, treba biti najmanje 0,85 t/m3 (ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez napuklina, te pravodobno izlaženje nastalih plinova), operaciju ponavljati dok se ne postigne visina radnog sloja  oko 2,5 m,

- kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa može se završiti vlastitom branom visine 4 - 5 m,

- nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki sloj prekriti slojem inertnog materijala, osnovna mu je namjena da spriječi pojavu požara, debljina sloja inertnog materijala može biti 15 - 30 cm, debljina završnog sloja prekrivanja  iznosi najmanje 0,70 m,

- temeljem izvršene procjene minimizirati mogućnost eksplozije plinova projektiranjem i izvedbom sustava za otplinjavanje (ako se zahtijeva),

- saniranju požara pristupiti tako da se u neposrednoj blizini požarom zahvaćenog dijela odlagališta strojevima razgrne otpadni materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom i nasipava inertnim materijalom.

ZAKLJUČAK

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama.

Da bi se što uspješnije moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, vatrogasnu službu unutar jedinice lokalne samouprave mora se stalno nadograđivati i osuvremenjavati, tj. mora se voditi računa o stalnom osposobljavanju, usavršavanju i jačanju operativnih sastava, te opremanju vatrogasnih postrojbi suvremenom tehničkom opremom.

Okosnicu vatrogastva na području Varaždinske županije čini JVP Grada Varaždina. Na području Varaždinske županije je aktivno 112 dobrovoljnih vatrogasnih društva.

Analiza požara proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuje da su na području Varaždinske županije najzastupljeniji bili požari otvorenog prostora. Požari na otvorenom prostoru se uglavnom odnose na požare izazvane nekontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na jačanju svijesti građanstva o pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara.

Prikazom postojećeg stanja, stručnom analizom činjeničnih podataka, prijedlogom tehničkih i organizacijskih mjera zaključuje se da je protupožarni sustav na području Varaždinske županije zadovoljavajuće organiziran i ustrojen, ali ga treba i nadalje nadograđivati i osuvremenjavati.

Prijedlogom mjera u ovoj Procjeni istaknute su radnje koje imaju za cilj održati vitalnost vatrogasnog sustava, ali i podići postojeće stanje provedenih mjera zaštite od požara stoga se odlučno treba krenut u rješavanje istih.

NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI

- Korištenje i namjena površina

- Infrastrukturni sustavi

- Elektronička telekomunikacijska infrastruktura

- Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

- Karta šuma po stupnjevima ugroženosti od požara

Specifično požarno opterećenje označava prosječnu količinu topline koja se oslobađa iz zapaljenog materijala požarnog sektora po tlocrtnoj jedinici tog požarnog sektora, a izražava se u MJ/m2.

Protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.